УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Глвный инженер							Заместитель начальника

Центральной дирекции							Департамента пассажирских

моторвагонного подвижного						Перевозок

состава - филиала ОАО "РЖД

_______________М.А. Павлов						_______________К.А. Корнилин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Санок намоточный

Назначение

Предназначен для выполнения крупногабаритной намотки с автоматической раскладкой изделий, допускающих 
консольное закрепление. Сечение наматываемого провода: круглого диаметра от 0,5 до 5 мм, пакет проводов до 200мм кв. Станок выполняет все виды открытой намотки, обеспечивая рядовую, ортоксальную, логарифмическую раскладку.

Технические характеристики станка

| Диаметр наматываемого провода, мм | 0,5 -5 |
| --- | --- |
| Площадь поперечного сечения прямоугольного провода, мм | 0,5-200 |
| Скорость вала намоткиноминальная) об/мин | 30-50 |
| Макс.крутящий момент,кгм | 165 |
| Шаг раскладки, мм за один оборот | 0,005-50 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | не менее 950 |
| Дискретность счета | не менее 0,1 витка |
| Максимальная ширина зоны раскладки, мм | не менее 600 |
| Раскладчик | Натяжное и формующее устройство |
| Габаритные размеры станка, ДхШхВ | не менее 2250х2100х1850 |
| Вес , кг | не более 850 |
| Напряжение /частота питания, В/Гц | 3х380±10%/50±2% |
| Потребляемая мощность,кВт | не более 6 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | не менее IP4 |

Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Механизм намотки | 1 |
| Механизм раскладки | 1 |
| Формующее-натяжное устройство | 1 |
| Поводок для круглого провода | 1 |
| Блок управления | 1 |
| Пульт управления с защитным экраном | 1 |
| Педаль Пуск-Стоп | 1 |
| Педаль Заправка | 1 |
| Педаль управления скоростью | 1 |
| Паспорт на станок(пояснительные рисунки, электрические схемы) | 1 |

Дополнительные условия

Стоимость оборудования должна включать стоимость доставки, пусконаладочных работ и обучение 
обслуживающего персонала.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативной документации и удостоверяться 
сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца, срок эксплуатации не менее 5 лет.

Место поставки/внедрения

601650, Владимирская обл., г. Александров Моторвагонное депо Александров

Код грузополучателя 237007

ОКПО грузополучателя 54602853

Ответственное лицо: главный инженер Волгин Сергей Евгеньевич

Тел. 8 916 220 14 88.