УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Глвный инженер							Заместитель начальника

Центральной дирекции							Департамента пассажирских

моторвагонного подвижного						Перевозок

состава - филиала ОАО "РЖД

_______________М.А. Павлов						_______________К.А. Корнилин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Станок динамической формовки коллекторов тяговых двигателей РИФЖ442219.100

Назначение и область применения

Предназначен для динамической формовки коллекторов тяговых двигателей направленной для окончательной стабилизации коллекторных пластин, исключающей  их перемещение под действием центробежных сил.

Технические характеристики станкав базовой комплектации

| Номинальная мощность главного привода, кВт | не менее 15 |
| --- | --- |
| Частота вращения главного привода, об/мин | регулируемая, 0-2900 |
| Напряжение питания, В | не более 380 |
| Частота питающей сети, Гц | не менее 50 |
| Номинальная мощность нагревательной камеры, кВт | не менее 15 |
| Температура нагрева камеры, ºС | 170-172 |
| Внутренний диаметр нагревательной камеры, мм | не менее 860 |
| Глубина нагревательной камеры, мм | не менее 500 |
| Длина станка, мм | не менее 3850 |
| Ширина станка, мм | не менее 1665 |
| Высота станка, мм | не менее 1470 |
| Масса станка, кг | не менее 3600 |

Комплектность

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Станок динамической формовки коллекторов | 1 |
| Шкаф управления электрический | 1 |
| Головка торцевая специальная | 3 |
| Ключ накидной специальный | 3 |
| Комплект цанг | 1 |
| Ремень клиновой А-1700ГОСТ 1284.1-89 | 6 |
| Паспорт | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Альбом схем электрических принципиальных | комплект |

Стоимость станка должна включать стоимость доставки, пусконаладочных работ и обучение обслуживающего 
персонала.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативной документации и удостоверяться 
сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, срок эксплуатации не менее 10 лет.

Место поставки/внедрения

601650, Владимирская обл., г. Александров Моторвагонное депо Александров

Код грузополучателя 237007

ОКПО грузополучателя 54602853

Ответственное лицо: главный инженер Волгин Сергей Евгеньевич

Тел. 8 916 220 14 88.