УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Глвный инженер							Заместитель начальника

Центральной дирекции							Департамента пассажирских

моторвагонного подвижного						Перевозок

состава - филиала ОАО "РЖД

_______________М.А. Павлов						_______________К.А. Корнилин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Станок для наложения корпусной изоляции

Назначение

Предназначен для наложения корпусной изоляции на якорные катушки тяговых двигателей. Изолировка 
выполняется при перемещении обмоточной головки в обе стороны с обеспечением ступенчатого наложения 
изоляции на лобовые части  катушки.

Технические характеристики станка в базовой комплектации

| Длина изолируемой секции, мм | 450 – 2000 |
| --- | --- |
| Длина пазовой части изолируемой секции, мм | не более 1250 |
| Ширина изолируемой секции, мм | 160 – 500 |
| Длина изолируемой лобовой части, мм | не более 350 |
| Минимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | не менее 5 х 20 |
| Максимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | не более 30 х 40 |
| Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую, град | 35 - 60 |
| Скорость изолировки, м/мин | не более 2,2 |
| Величина нахлеста , мм | не более 13 |
| Частота вращения обмоточной головки, об/мин | 50 - 270 |
| Ширина изолирующей ленты, мм | не менее 20 |
| Наружный диаметр рулона изолирующей ленты, мм | не более 90 |
| Минимальный внутренний диаметр рулона изолирующей ленты, мм | не менее 30 |
| Электродвигатель, тип | АИР63А4УЗ |
| Мощность, кВт | не более 0,37 |
| Частота вращения, об/мин | не более 1395 |
| Напряжение питания, В | не более 220 |
| Преобразователь частоты, тип | V1000-VZAB0P4 |
| Мощность, кВт | не более 0,55 |
| Выходная частота, Гц | 10÷70 |
| Выходное напряжение, В | не более 220 |
| Электродвигатель, тип | АИС 56В4 У3 |
| Мощность, кВт; | не более 0,09 |
| Частота вращения, об/мин | не более 1350 |
| Напряжение питания, В | не более 380 |
| Редуктор, тип/передаточное отношение | ХС 30/80 |
| Электродвигатель, тип | MOTIVE 71B-6 |
| Мощность, кВт | не более 0,25 |
| Частота вращения, об/мин | не более 933 |
| Напряжение питания, В | не более 220 |
| Редуктор, тип/передаточное отношение | MU63М3/80 |
| Преобразователь частоты, тип | V1000-VZAB0P4 |
| Мощность, кВт | не более 0,55 |
| Выходная частота, Гц | не менее 30 |
| Выходное напряжение, В | не более 220 |
| Электродвигатель, тип | MOTIVE 63 B4 |
| Мощность, кВт | не более 0,18 |
| Частота вращения, об/мин | не более 1393 |
| Тип/передаточное отношение | NMRV050/25 |
| Тип/передаточное отношение | NMRV030/7,5 |
| Установленная мощность, кВт | не более 1,9 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | не более 2500 х 1050 х 1350/450 |

Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Станок с вращающейся обмоточной головкой | 1 |
| Комплект запасных частей | 1 |
| Руководство по эксплуатации станка, технический паспорт | 1 |

Дополнительные условия

Стоимость оборудования должна включать стоимость доставки, пусконаладочных работ и обучение 
обслуживающего персонала.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативной документации и удостоверяться 
сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, срок эксплуатации не менее 10 лет.

Место поставки/внедрения

601650, Владимирская обл., г. Александров Моторвагонное депо Александров

Код грузополучателя 237007

ОКПО грузополучателя 54602853

Ответственное лицо: главный инженер Волгин Сергей Евгеньевич

Тел. 8 916 220 14 88