УТВЕРЖДАЮ								СОГЛАСОВАНО

Глвный инженер							Заместитель начальника

Центральной дирекции							Департамента пассажирских

моторвагонного подвижного						Перевозок

состава - филиала ОАО "РЖД

_______________М.А. Павлов						_______________К.А. Корнилин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Станок круглошлифовальный

Назначение и область применения

Предназначен для шлифования наружных поверхностей вала тягового двигателя 1ДТ.003 и внутренних (при ручном управлении) поверхностей тел вращения из различных материалов методом врезного и продольного шлифования деталей в центрах и патроне.

Технические характеристики круглошлифовального станка

| Диаметр изделия, устанавливаемого в центрах, мм. | 10…250 |
| --- | --- |
| Наибольшая длина изделия, устанавливаемого в центровых бабках, мм. | не менее 1000 |
| Диаметр изделия, устанавливаемого в патроне, мм. | 22…220 |
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в патроне, мм. | не менее 250; 350 (с закрытым люнетом) |
| Размеры шлифовального круга для наружного шлифования: Диаметр, мм Высота, мм | не менее 500 не менее 80 |
| Размеры шлифовального круга для внутреннего шлифования: Диаметр, мм Высота, мм | 16…50 20…40 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола, град. | +6 … -9 |
| Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град. | +5 … -5 |
| Наибольший угол поворота бабки изделия, град. | +90 … -90 |
| Наибольший угол поворота бабки изделия при работе с синусным приспособлением, град. | не менее 30 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки при обработке в центрах, кг: Закреплённая пиноль | не менее 100 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки при наружном и внутреннем шлифовании в патроне, кг. | не менее 40 |
| Наибольшая масса устанавливаемой заготовки при внутреннем шлифовании в патроне с закрытым люнетом, кг. | не менее 60 |
| Конус пиноли бабки изделия | морзе 5 |
| Конус пиноли задней бабки | морзе 4 |
| Скорость вращения шлифовального круга при наружном шлифовании, м/с | не менее 43 |
| Пределы бесступенчатого регулирования частот вращения изделия, мин-1 | 50…500 |
| Мощность привода шлифовального круга, кВт | не менее 5,5 |
| 2.19. Мощность привода внутришлифовального круга, кВт | не менее 1,1 |
| Установленная суммарная мощность, кВт | не менее 11,89 |
| Точность обработки в центрах, круглость, мм | не более 0,001 |
| Точность обработки в патроне, круглость, мм | не более 0,0016 |
| Постоянство диаметра в продольном сечении, мм | не более 0,006 |
| Параметры питающей сети: напряжение, В частота, Гц количество фаз | не более 380 не менее 50 не более 3 |
| Габаритные размеры Длина, мм. Ширина, мм. Высота, мм | не более 3000 не более 2350 не более 2250 |

Комплектность

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Станок круглошлифовальный | 1 |
| Установка охлаждения | 1 |
| Гидростанция | 1 |
| Электрошкаф | 1 |
| Круг для наружного шлифования 500х80 | 1 |
| Круг для наружного шлифования 500х80 зернистость F60 | 1 |
| Круг для внутреннего шлифования 20х20 | 2 |
| Круг для внутреннего шлифования 40х40 | 2 |
| Приспособление для правки шлифовального круга | 1 |
| Приспособление для съема кругов | 1 |
| Комплект оправок внутришлифовальных | 1 |
| Центр упорный повышенной точности КМ4 | 2 |
| Центр упорный повышенной точности КМ5 | 2 |
| Полуцентр упорный повышенной точности КМ4 | 2 |
| Полуцентр упорный повышенной точности КМ5 | 2 |
| Кожух патрона | 1 |
| Фланец переходной | 1 |
| Патрон 7100-0009В ГОСТ 2675-80 с обратными кулачками |  |
| Поводок для вращения вала тягового двигателя | 1 |
| Люнет открытый | 1 |
| Люнет закрытый | 1 |
| Приспособление для балансировки кругов | 1 |
| Паспорт и руководство по эксплуатации | 1 |

Стоимость станка должна включать стоимость доставки, пусконаладочных работ и обучение обслуживающего 
персонала.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативной документации и удостоверяться 
сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца, срок эксплуатации не менее 10 лет.

Место поставки/внедрения

601650, Владимирская обл., г. Александров Моторвагонное депо Александров

Код грузополучателя 237007

ОКПО грузополучателя 54602853

Ответственное лицо: главный инженер Волгин Сергей Евгеньевич

Тел. 8 916 220 14 88.