Техническое задание на Специальный токарно-накатной станок

Назначение и область применения

Специальный токарно-накатной станок предназначен для обработки под ступичной части оси колесной пары мотор-вагонного подвижного состава (электропоездов и рельсовых автобусов).

II.      Общие требования

Обработка двух под ступичных частей вагонной оси должна осуществляться в центрах за одну установку;

Наличие поводковое устройства для вращения детали с использованием торцового паза или резьбовых отверстий в зависимости от типа оси;

Накатка должна производиться двумя роликами - упрочняющим и сглаживающим, что обеспечивать высокое качество обрабатываемых поверхностей;

Наличие полуавтоматического режима накатки;

Расположение накатного устройства на каретке с приводом роликов от двух параллельно соединенных гидроцилиндров одностороннего действия;

Простота и компактность гидростанции, смонтированной на станине, не требующей дополнительного фундамента;

Основные технические данные и характеристики.

| Характеристики станка |  |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над станиной, мм | 1470 |
| Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над суппортом, мм | 1140 |
| Наибольший диаметр детали, устанавливаемой над накатным устройством, мм | 240 |
| Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над станиной, мм | 1200 |
| Наибольший диаметр детали, обрабатываемой над суппортом, | 1100 |
| MM |  |
| Наибольший диаметр детали, обрабатываемой накатным устройством, мм | 200 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали при токарной обработке, мм | 30001 |
| Наибольшая длина детали, обрабатываемой накатыванием, мм | 2200 |
| Наименьший диаметр детали, обрабатываемой накатыванием, мм | 90 |
| Пределы частот вращения, об/мин | 5-500 |
| Величина продольных подач, мм/об | 0,20 - 3,05 |
| Величина поперечных подач, мм/об | 0,07 - 1,04 |
| Величина подач резцевых салазок1, мм/об | 0,07-1,04' |
| Величина шагов нарезания метрических резьб, мм | 1-120 |
| Величина шагов нарезания дюймовых резьб, число ниток на 1дюйм | 28 -1/4 |
| Величина шагов нарезания модульных резьб, модуль | 0,5 -30 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 22 |
| Наибольший вес обрабатываемой детали, кг | 5000 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| Длина станка (вместе с электрооборудованием), мм | 6140 |
| Ширина станка (вместе с электрооборудованием), мм | 2110 |
| Высота станка (вместе с электрооборудованием), мм | 2100 |
| Масса станка, кг | 13200 |

Требования к результатам.

По итогам открытого аукциона поставка товара, работы должны быть осуществлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

Компоненты, комплектующие, детали и сборочные узлы должны быть новые, серийно выпускаемые, ранее не использованные, с не истекшими сроками хранения.

Требования к комплектации.

•   Станок токарно - накатной

•   Система цифрового программного управления;

•   Патрон 4-х кулачковый, 0 1000 мм;

•   Патрон 3-х кулачковый, 0 400 мм;

•   Патрон 4-х кулачковый, 0 500 мм;

•   Комплект сменных зубчатых колес;

•    Центр упорный;

1 Данные относятся к станку

•   Люнет неподвижный (0 70-380 мм, 0 100-500 мм);

•   Резьбоуказатель;

•   Конусная линейка;

•   Устройство цифровой индикации;

•    Клиновые опоры;

•   Люнет подвижный (0 70-250 мм);

•   Проводка для подключения к коммуникационным системам.

•    Наличие системы видеофиксации рабочих процессов.

Требования на позицию

Произвести монтаж (с учетом монтажа фундамента и подключения к коммуникационным системам), пуско-наладочные работы и инструктаж персонала.

Исполнитель производит транспортировку оборудования к заказчику, его монтаж (с учетом подготовки фундамента) и наладку.

Гарантия на поставленное оборудование и выполненные работы не менее 18 месяцев с даты принятия на баланс.

Срок службы не менее 12 лет с момента ввода его в эксплуатацию.

Техническое задание

Станок токарно-карусельный

Назначение и область применения

Станок одностоечный универсального типа используется для обработки разных деталей из черного и цветного металлов небольшими партиями и при серийном производстве. На станке возможно выполнение протачивания плоскостей, развертывания отверстий, цилиндрического и конического обтачивания и растачивания, сверления, обтачивания плоских торцовых поверхностей.

Общие требования

Обеспечение возможности обработки детали массой до 8000 кг. Наличие      в     комплектации     проводов     для     подключения коммуникационным системам.

Обеспечение выполнения требований охраны труда.

Наличие системы цифрового программного управления.

Система видеофиксации рабочего процесса.

Наличие резцедержателей в каждой позиции револьверной головки.

Основные технические данные и характеристики.

к

| Характеристики станка |  |
| --- | --- |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1600 |
| Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
| Диаметр планшайбы, мм | 1400 |
| Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 8000 |
| Диапазон частот вращения планшайбы, мин-1 | 4 - 125 (200 -2500 кг) |
| Диапазон рабочих подач, мм/об | 0,01-100 |
| Класс точности по ГОСТ 8-71 | Н |
| Диаметр центрирующего отверстия в планшайбе, мм | 260Н7 |
| Ширина Т-образных пазов в планшайбе, мм | 28Н13 |
| Количество верхних суппортов с револьверной головкой | 1 |
| Наибольшая высота сечения резца, мм | 50 |
| Ход верхнего суппорта по горизонтали, мм | 950 |
| Ход верхнего суппорта по вертикали, мм | 700 |
| Регулирование подач суппорта | бесступенчатое |
| Количество позиций револьверной головки | 5 |
| Мощность двигателя главного привода, кВт | 55-70 |
| Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм | 4260 х 5050 х 5400 |
| Масса станка с электрооборудованием, кг | 19500 |

Требования к результатам.

По итогам открытого аукциона поставка товара, работы должны быть осуществлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

Компоненты, комплектующие, детали и сборочные узлы должны быть новые, серийно выпускаемые, ранее не использованные, с не истекшими сроками хранения.

Требования на позицию.

Произвести поставку оборудования, а также монтаж (с учетом монтажа фундамента и подключения к коммуникационным системам), пуско-наладочные работы и инструктаж персонала.

Исполнитель производит транспортировку оборудования к заказчику, его монтаж (с учетом подготовки фундамента) и наладку.

Гарантия на поставленное оборудование и выполненные работы не менее 18 месяцев с даты принятия на баланс.

Срок службы не менее 12 лет с момента ввода его в эксплуатацию.