УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Кишко А.Ю.

__________________________

«___» _______________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАМОТОЧНОГО СТАНКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБМОТОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЗ ПРОВОДА

Наименование: Станок для намотки обмоток реакторов

| Согласовано: | Разработал: |
| --- | --- |
| Главный конструктор _____________ Лесин Б.Б. «___» ___________ 2020 г. | Начальник ТО СТиР _____________ Мастерских Н.И. «___» ___________ 2020 г. |

Назначение и основные показатели объекта:

Намоточный станок предназначен для рядовой намотки алюминиевого провода (на широкую сторону, 1 параллель) при изготовлении обмоток реакторов.

Подключения к линии

- Электрическая мощность: 380 В, частота 50 Гц, 3 фазы

- Сжатый воздух: 6-7 бар

Производительность

- Пятидневная рабочая неделя, 3 смены. Продолжительность одной смены - 8 часов. Годовое рабочее время составляет 5800 часов.

Основные требования к проектированию:

- Параметры обмоточного провода:

- Материал провода – алюминий;

- Сечение провода от 5,5 до 29 мм2;

- Форма сечения провода – прямоугольный;

- Форма обмотки круглая или прямоугольная (квадратная).

- Габариты обмотки (по проводу):

- Минимальный намоточный диаметр обмотки 90 мм;

- Максимальный намоточный диаметр обмотки 260 мм;

- Максимальный наружный диаметр обмотки (по проводу) 350 мм;

- Минимальная высота обмотки (по проводнику) 230 мм;

- Максимальная высота обмотки (по проводнику) 700 мм;

- Минимальная высота обмотки (по изоляции) 270 мм;

- Максимальная высота обмотки (по изоляции) 740 мм;

- Максимальная масса обмотки (по проводу) 250 кг.

- Узлы намоточного станка:

- Каретка для барабана с проводом, оборудованная узлом натяжения, перемещаемая от пульта или вручную;

- Раскладчик станка (опция)

- Блок управления с возможностью программирования параметров намотки (количество витков в слое), с реверсом.

Но бывает, что провод надо разбухтовывать, поэтому стоит сразу иметь 2 каретки, каждая под свой барабан, конечно, будет супер, если ещё и с возможностью автоматической перемотки (опция)