Технические характеристики:

| Поставка намоточного станка | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям: - ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823; - ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования (с Поправкой). |
| --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики товара | Намоточный станок предназначен для намотки магнитных катушек трансформаторов разных типов. На намоточном станке должно обеспечиваться: - Наличие возможности ручного регулирования оборотов намотки катушки в процессе намотки; - Постоянная скорость намотки при полной нагрузке и без нагрузки; - Возможность нанесения межобмоточных изоляционных материалов; - Возможность программирования параметров – количество витков, ширина намотки, шаг намотки; - Объем памяти для занесения и хранения - не менее 190 программ; - Наличие ЖК-дисплея с подсветкой для программирования и управления; - Наличие системы контроля в виде 8-ми битного микропроцессора; - Основная информация, отображаемая на дисплее, должна соответствовать: - номер программы, - количество витков общее, - шаг намотки, - ширина намотки, - диаметр провода, - количество намотанных витков. - Плавный запуск станка в начале цикла намотки и автоматическое замедление в конце цикла намотки для предотвращения разрыва тонкого провода; - Наличие счетчика количества витков; - Простота регулировки скорости намотки в процессе намотки - при помощи поворотной ручки; - Система программного управления должна быть универсальна и проста в освоении и эксплуатации с технической документацией на русском языке. Комплектация намоточного станка № п/п; Наименование; Кол-во, шт.. 1; Руководство по эксплуатации и эксплуатационные документы на русском языке, содержащие сведения о конструкции, сведения об основных параметрах и характеристиках, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации станка, перечень запасных и быстроизнашивающихся деталей.; 1. 2; Намоточный станок (контроллер, система привода станка, основание – рама станка); 1. 3; Комплект направляющих для подачи намоточного провода Ø 0,06 – 2,0 мм; 1. 4; Комплект натяжителей намоточного провода Ø 0,06 – 2,0 мм; 1. 5; Электромагнитный тормоз шпинделя; 1. 6; Оправка под катушку; 1. 7; Задняя бабка станка; 1. Технические характеристики намоточного станка Наименование параметров; Значение. Максимальный диаметр намоточного провода, мм; не менее 2,0. Минимальный диаметр намоточного провода, мм; не более 0,06. Максимальная ширина намотки, мм; не менее 100. Максимальная скорость намотки, об./мин.; не менее 1200. Максимальный диаметр катушки, мм; не менее 100. Электропитание; 230±10% В, 50±0,2 Гц,. Габаритные размеры станка (Ш x Г x В), мм; не более 450 х 540 х 580. Масса, кг; не более 55. |