| № п/п | Наименование, обозначение (артикул) | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок тороидальной намотки (в составе: комплект шпуль для намоточных голов, ножной выключатель в сборе, микропроцес - сорный контроллер) | шт | 1 |  |  |
| 1.1 | Намоточная голова с ременным приводом (вкл. шпулю 3 шт и переходной комплект) | шт | 1 |  |  |
| 1.2 | Намоточная голова с боковым ползунком (вкл. шпулю 2 шт) | шт | 1 |  |  |
| 1.3 | Роликовый стол (вкл. комплект адоптации, для сердечников с внешним диаметром 11-50мм) | шт | 1 |  |  |
| 1.4 | Роликовый стол (для сердечников с внешним диаметром 25-150мм) | шт | 1 |  |  |
| 2 | В стоимость оборудования включено: |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплект технической документации на русском языке (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации) |  |  |  |  |
| 2.2 | Стоимость упаковке и маркировке |  |  |  |  |
| 2.3 | Стоимость получения всех необходимых свидетельств и документов, необходимых для надлежащего исполнения Договора. |  |  |  |  |
| Монтажные и пуско-наладочные работы (включая командировочные расходы) проводятся специалистами Поставщика (5 дней). Инструктаж (включая командировочные расходы), проводится специалистом Поставщика (2 дня) для персонала Покупателя (не более 3-х человек). |  |  |  |  |  |

Описание предмета закупки

Станок тороидальной намотки.

| № п/п | Параметры | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | В3 |
| 2 | Класс зоны по ПУЭ | П-IIа |
| 3 | Габаритные размеры станка (ШхГхВ), не более, мм: | 1100 ×800 × 700 |

| 4 | Габаритные размеры зоны для размещения станка (ШхВхГ), мм, не более | 1100х1070х900 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Исполнение станка | настольное |
| 6 | Масса, не более, кг | 135 |
| 7 | Электропитание Напряжение, В Частота, Гц Потребляемая мощность, кВт, не более | Однофазное 220±10 50 1,5 |
| 8 | Типы намотки | - равномерная; - виток к витку; - внавал (намотка сектора более 360º, многослойная); - сегментная (намотка сектора менее 360º, однослойная); - реверсивная (намотка 360º, многослойная) |
| 9 | Раскладка | По внутреннему диаметру/по внешнему диаметру/распределенная |
| 10 | Остановка по слоям | Да |
| 11 | Остановка в конце намотки | Да |
| 12 | Диапазон диаметра провода (с учетом изоляции), мм | От 0,1 до 0,32 |
| 13 | Диапазон наружного диаметр обмотки, мм, не более | 63 |
| 14 | Минимальный внутренний диаметр обмотки, мм, не менее | 6,8 |
| 15 | Максимальная высота обмотки, мм, не более | 36 |
| 16 | Измерение длины подаваемого провода | Да |
| 17 | Максимальная скорость намотки, об/мин | 1800 |
| 18 | Регулирование скоростью намотки в ручном режиме | Да |
| 19 | Подсветка рабочей зоны | да |
| 20 | Мощность лампы подсветки, Вт, не более | 20 |
| 21 | Двигатель поворотного стола, намоточной головы | Сервопривод |
| 22 | Направление вращения двигателя | Против/по часовой |
| 23 | Автоматический реверс поворотного стола | Да |
| 24 | Контролируемый диапазон шага намотки, мм | от 0,001 до 99 |
| 25 | Тип датчика счетчика витков | Встроенный, индукционный |
| 26 | Вычисление шага намотки, количества витков | Автоматическое |
| 27 | Тип крепления головы | Быстросъемный (на двух болтах) |
| 28 | Тип крепления стола | Быстросъемный (на двух болтах) |
| 29 | Материал шпули | сталь |
| 30 | Узел резки провода | Да |
| 31 | Исполнение контроллера | промышленное |
| 32 | Расположение контроллера | На подвижном рычаге с возможностью регулирования по положению и углу наклона |
| 33 | Управление | Сенсорное, посредством функциональных клавиш |
| 34 | Язык интерфейса | Русскоязычный |
| 35 | Установка намотки проводом ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79 обеспечивает обмотку провода на тороидальных сердечниках по заданным режимам с возможностью чередования различных типов намоток в соответствии Приложением №11. Последующая обмотка производится по изоляционному слою. В качестве изоляционных материалов применяют бумагу БДХ ТУ5433-003-74856981-2015 (размеры 0,01х10), стеклоленту ЛЭС ГОСТ 5937-81 (размеры 0,1х10), пленку ПЭТ ГОСТ 24264-80, пленку Ф-4 ЭО ГОСТ 24222-80 |  |

| 36 | Станок имеет следующие функциональные возможности: - программируемые сегментная, последовательная обмотки; - позиционирование поворотного стола для центрирования сердечника в процессе намотки; - вращение привода головки назад в ручном режиме; - подключение педали ножного управления; - корректировку режимов работы станка в процессе намотки изделий; - сохранение технологических параметров заданий (режимов) в памяти процессора |
| --- | --- |
| 37 | В конструкции станка смену намоточной головы и поворотного стола с целью изготовления различных по габаритным размерам изделий до параметров: - диаметр наматываемого провода – от 0,05-1,2 мм; - максимальный внешний диаметр готового изделия – от 5 до 101 мм; - минимальный внутренний диаметр готового изделия – 1,5 мм; - максимальная высота готового изделия – 50 мм |
| 38 | Назначение оборудования: круговая и секционная намотка проводом ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79 на тороидальных сердечниках (магнитопроводах, ферритах) с возможностью программного управления |