Техническое задание №1 от 01.11.2019 г.
на приобретение (изготовление) автоматического намотчика 
для намотки спирально навивных шлангов ПВХ 

1. Характеристики выпускаемой продукции указаны в таблице 1.

Наименование продукции  - шланг ПВХ спирально навивной
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение
	Допустимое отклонение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Диаметр минимальный (внутренний)
	мм
	16
	
	

	2
	Диаметр минимальный (внешний)
	мм
	18
	
	

	3
	Диаметр максимальный (внутренний)
	мм
	75
	
	

	4
	Диаметр максимальный (внешний)
	мм
	82
	
	

	5
	Минимальная толщина стенки
	мм
	1
	
	

	6
	Максимальная толщина стенки
	мм
	5
	
	

	7
	Минимальный вес погонного метра
	кг
	0,15
	
	

	8
	Максимальный вес погонного метра
	кг
	1,5
	
	


2. Требования к оборудованию (намотчику) указаны в таблице 2

Таблица 2

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Значение
	Допустимое отклонение
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Минимальный внутренний диаметр намотки
	мм
	200
	
	

	2
	Максимальный  внутренний диаметр намотки
	мм
	600
	
	

	3
	Шаг изменения внутреннего диаметра намотки
	мм
	25
	
	

	4
	Минимальный внешний диаметр намотки
	мм
	500
	
	

	5
	Максимальный внешний диаметр намотки
	мм
	1200
	
	

	6
	Скорость намотки
	м/мин
	0,5-20
	
	

	7
	Минимальная ширина намотки
	мм
	150
	
	

	8
	Максимальная ширина намотки
	мм
	300
	
	


3. Оборудован устройством для равномерной подачи шланга на намоточный диск укладчиком
