Испытательный центр «Структура»

| Аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЦ.00005 | 141069, Московская обл, Королев г, Советская (Первомайский Мкр) ул, дом 39В, литера Г3, помещение 1 |
| --- | --- |
| ОГРН 1195081081326 +7(916)194-38-78, stryktyralab@gmail.com |  |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ «Структура»

_________________Большакова И.В.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ДИЛ04/032020/СТР1274 от 24.08.2020

Наименование объекта испытаний: Станки металлообрабатывающие: станок намоточный открытой рядовой горизонтальной намотки модель: СН-10С-500 «Прогресс»

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мир намоточных станков" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Москва, 119297, улица Родниковая, дом 7, строение 3, пом 1 Эт 1 Ком 26, основной государственный регистрационный номер: 1067759622226

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Мир намоточных станков". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Москва, 119297, улица Родниковая, дом 7, строение 3, пом 1 Эт 1 Ком 26.

На соответствие требованиям: ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Сроки проведения испытаний:03.08.2020-24.08.2020

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность воздуха – 62%

Температура воздуха 22  ℃

Испытания проводились в лабораторном помещении ИЦ «Структура»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты измерений квазипиковых значений индустриальных радиопомех (ИРП) на сетевых зажимах

| Частота, МГц | Нормированное значение не более, дБ (мкВ) | Полученные значения Ui, дБ (мкВ) |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 66 | 40,4 |
| 0,16 | 65 | 41,3 |
| 0,24 | 62 | 39,7 |
| 0,55 | 56 | 31,4 |
| 1,0 | 56 | 29,2 |
| 1,4 | 56 | 29,6 |
| 2,0 | 56 | 27,2 |
| 3,5 | 56 | 22,5 |
| 6,0 | 60 | 28,3 |
| 10,0 | 60 | 18,2 |
| 22,0 | 60 | 17,4 |
| 30,0 | 60 | 17,5 |

Результаты измерения средних значений напряжения ИРП на сетевых зажимах

| Частота, МГц | Нормированное значение не более, дБ (мкВ) | Полученные значения Ui, дБ (мкВ) |
| --- | --- | --- |
| 0,15 | 56 | 22,1 |
| 0,16 | 55 | 27,5 |
| 0,24 | 52 | 34,6 |
| 0,55 | 46 | 25,5 |
| 1,0 | 46 | 26,1 |
| 1,4 | 46 | 25,3 |
| 2,0 | 46 | 21,2 |
| 3,5 | 46 | 19,2 |
| 6,0 | 50 | 19,9 |
| 10,0 | 50 | 18,1 |
| 22,0 | 50 | 30,5 |
| 30,0 | 50 | 25,8 |

Результаты измерения квазипиковых значений поля ИРП изделия на корпусе

| Частота, МГц | Нормированное значение не более, дБ (мкВ) | Полученные значения Ui, дБ (мкВ) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 30 | 27 |
| 45 | 30 | 22 |
| 65 | 30 | 21 |
| 90 | 30 | 20 |
| 150 | 30 | 20 |
| 180 | 30 | 18 |
| 220 | 30 | 16 |
| 300 | 37 | 13 |
| 450 | 37 | 11 |
| 600 | 37 | 10 |
| 750 | 37 | 9 |
| 900 | 37 | 8 |
| 1000 | 37 | 5 |

Результаты испытаний устойчивости изделий к электростатическим разрядам

| Степень жесткости | Испытательное напряжение, кВ |  | Критерий качества функционирования изделий | Функционирование изделий при вспышках | Заключение о соответствии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контактный разряд | Воздушный разряд |  |  |  |
| 2 | 4 | - | А | Без сбоев | С |
| 3 | - | 8 | В, А | Без сбоев | С |

Результаты испытаний устойчивости изделий к наносекундным импульсным помехам

| Степень жесткости | Испытательное напряжение, кВ | Критерий качества функционирования изделия | Функционирование изделий при испытаниях | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,0 | В | Без сбоев | С |

Результаты испытаний изделия на соответствие требованиям устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю

| Вид помехи | Степень жесткости | Полоса частот воздействия, МГц | Напряженность испытательного поля, В/м | Требуемое качество функционирования | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиочастотное электромагнитное поле | 2 | От 80 до 1000 | 3 | А | С |

Результаты испытаний устойчивости изделий к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными  полями

| Степень жесткости | Диапазон частот, МГц | Испытательное напряжение, В | Критерий качества функционирования изделия | Функционирование изделий при испытаний | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,15-80 | 3 | А | Без сбоев | С |

Результаты испытаний устойчивости изделия к наносекундным импульсным помехам

| Степень жесткости | Испытательное напряжение, кВ | Критерий качества функционирования изделия | Функционирование изделий при испытаниях | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2,0 | В | Без сбоев | С |

Результаты измерения эмиссии  гармонических составляющих тока на сетевых зажимах

| Порядок гармонической составляющей, а | Макс. Допустимое значение гармонической составляющей тока, А | Измеренные гармонические составляющие тока, А |
| --- | --- | --- |
| 3 | 2,3 | 0,15 |
| 5 | 1,14 | - |
| 7 | 0,77 | - |
| 9 | 0,4 | 0,13 |
| 11 | 0,33 | - |
| 13 | 0,21 | - |
| 15<a<39 | 0,15 | - |
| 2 | 1,08 | - |
| 4 | 0,43 | - |
| 6 | 0,3 | - |
| 8<a<40 | 0,23 | 0,05 |

| Раздел | Требования / испытания | Заключение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Классы электротехнических изделий по способу защиты человека от поражения электрическим током | — |
| 2.1 | Устанавливается пять классов защиты: 0, 01, I, II, III. | С |
| 3 | Требования безопасности к электрическому изделию и его частям | — |
| 3.1 | Общие требования | — |
| 3.1.1 | Наличие средств шумо- и виброзащиты | С |
| 3.1.2 | Изделия, создающие электромагнитные поля, должны иметь защитные элементы (экраны, поглотители и т.п.) | НП |
| 3.1.3 | Ограничение вредных излучений (теплового, оптического, рентгеновского и т.п.) и указание в технических условиях о защитных элементах | НП |
|  | Требования к средствам ограничивающим интенсивность излучений и ультразвука | НП |
| 3.1.4 | Наличие конструктивных элементов для защиты от случайного прикосновения к движущимся, токоведущим, нагревающимся частям | С |
| 3.1.5 | Исключение возможности самопроизвольного включения и отключения | С |
| 3.1.6 | Расположение и соединение частей изделия должны быть выполнены с учетом удобства и безопасности наблюдения за изделием при выполнении сборочных работ, проведении осмотра, испытаний и обслуживания. | С |
|  | При необходимости изделия должны быть оборудованы смотровыми окнами, люками и средствами местного освещения | С |
| 3.1.7 | Конструкция изделия должна исключать возможность неправильного присоединения при монтаже | С |
|  | Конструкция штепсельных розеток и вилок для напряжении выше 42 В должна отличаться от конструкции розеток и вилок для напряжении 42 В и менее. | С |
| 3.1.8 | При необходимости изделия должны быть оборудованы сигнализацией, надписями и табличками | С |
|  | Для осуществления соединения при помощи розетки вилки к розетке должен подключаться источник энергии, а к вилке - ее приемник. | С |
|  | Предупредительные сигналы, надписи и таблички должны применяться для указания на: включенное состояние изделия, наличие напряжения, пробой изоляции, режим работы изделия, запрет доступа внутрь изделия без принятия соответствующих мер, повышение температуры отдельных частей изделия выше допустимых значений, действие аппаратов защиты и т.п. | С |
|  | Знаки, используемые при выполнении предупредительных табличек и сигнализации, должны выполняться по ГОСТ 12.4.026, и размещаться на изделиях в местах, удобных для обзора | С |
| 3.1.9 | Наличие устройства для подъема, опускания и удержания при монтажных работах для изделий и их составных частей массой более 20кг | НП |
|  | Форма, размеры и грузоподъемность устройств для подъема - по ГОСТ 4751-73 или ГОСТ 13716-73. Допускается использование других устройств для подъема, обеспечивающих безопасное проведение монтажных и такелажных работ | НП |
| 3.1.10 | Пожарная безопасность изделия и его элементов должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном режимах работы | С |
| 3.2 | Требования к изоляции | — |
| 3.2.1 | Выбор изоляции изделия и его частей определяется классом нагревостойкости, уровнем напряжения электрической сети и значениями климатических факторов внешней среды. | С |
|  | Значение электрической прочности и её сопротивление должны указываться в стандартах и технических условиях на конкретные виды изделий | С |
|  | Допускается для изделий, работающих при напряжении не выше 12 В переменного тока и 36 В постоянного тока, не приводить в указанных документах значения электрической прочности изоляции и ее сопротивления. | НП |
| 3.2.2 | Изоляция частей, доступных для прикосновения, должна обеспечивать защиту от поражения электрическим током | С |
|  | Покрытие токоведущих частей изделий лаком, эмалью или аналогичными материалами не является достаточным для защиты от поражения при непосредственном прикосновении к этим частям и для защиты от переброса электрической дуги от токоведущих частей изделия на другие металлические части | С |
| 3.3 | Требования к защитному заземлению | — |
| 3.3.1 | Наличие элемента для заземления на оборудовании, кроме оборудования классов II и III | С |
|  | Изделия, которые допускается выполнять без элемента заземления и не заземлять | НП |
| 3.3.2 | Сварные или резьбовые соединения для присоединения заземляющего проводника | С |
|  | По согласованию с потребителем заземляющий проводник может присоединяться к изделию при помощи пайки или опрессования, выполняемого специальным инструментом, приспособлением или станком. | НП |
| 3.3.3 | Соответствие заземляющего зажима требованиям ГОСТ 21130-75 | С |
|  | Не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, выполняющих роль крепежных деталей | С |
| 3.3.4 | Болт (винт, шпилька) для присоединения заземляющего проводника должен быть выполнен из металла, стойкого в отношении коррозии, или покрыт металлом, предохраняющим его от коррозии, и контактная часть не должна иметь поверхностной окраски | С |
| 3.3.5 | Болт (винт, шпилька) для заземления должен быть размещен на изделии в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте | С |
|  | Возле места, в котором должно быть осуществлено присоединение заземляющего проводника, предусмотренного п. 3.3.2, должен быть помещен нанесенный любым способом нестираемый при эксплуатации знак заземления. | С |
|  | Размеры знака и способ его выполнения - по ГОСТ 21130-75, а для светильников - по ГОСТ 17677-82 | С |
|  | Вокруг болта (винта, шпильки) должна быть контактная площадка для присоединения заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии или изготовляться из антикоррозийного металла, и не иметь поверхностной окраски | С |
|  | Должны быть приняты меры против возможного ослабления контактов между заземляющим проводником и болтом (винтом, шпилькой) для заземления (контргайками, пружинными шайбами) | С |
|  | Диаметры болта (винта, шпильки) и контактной площадки | С |
| 3.3.6 | Использование шайб | С |
|  | Материал шайб должен соответствовать тем же требованиям, что и материал заземляющего болта (винта, шпильки). | С |
| 3.3.7 | В изделии должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей изделия, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. | С |
|  | Сопротивление заземления не более 0,1 Ом | С |
| 3.3.8 | Наличие элемента для заземления на оболочках, каркасах, стойках и т.п. | С |
| 3.3.9 | Независимость присоединения к заземляющему элементу отдельных частей изделия | С |
| 3.3.10 | Заземление частей изделий, установленных на движущихся частях | С |
| 3.3.11 | Положение элемента заземления металлической оболочки внутри или снаружи оболочки | С |
| 3.3.12 | Получение электрического контакта между съемной и заземленной частями оборудования | НП |
| 3.4 | Требования к органам управления | — |
| 3.4.1 | Органы управления должны снабжаться надписями или символами | С |
| 3.4.2 | При автоматическом режиме работы органы ручного управления должны быть отключены | НП |
| 3.4.3 | Пользование органами ручного управления в последовательности, отличной от установленной, не должно приводить к опасности | С |
|  | У изделий, имеющих несколько органов управления для осуществления одной и той же операции с разных постов (например, для дистанционного управления и для управления непосредственно на рабочем месте), должна быть исключена возможность одновременного осуществления управления с различных постов | НП |
|  | Кнопки аварийного отключения должны выполняться без указанной блокировки. | С |
| 3.4.4 | В изделиях, имеющих несколько кнопок аварийного отключения, должны быть применены кнопки с фиксацией | НП |
|  | Допускается применять кнопки без принудительного возврата для случая их воздействия на силовые элементы, которые позволяют подать напряжение только после снятия ручной блокировки | НП |
| 3.4.5 | Органы управления, имеющие фиксацию в установленном положении, должны иметь указатель положения органа управления | С |
| 3.4.6 | Металлические валы ручных приводов и т.п. детали должны быть изолированы от частей, находящихся под напряжением, и иметь электрический контакт с заземленными частями | НП |
| 3.4.7 | Температура поверхности органов управления не должна превышать 40°С | С |
|  | Для оборудования, внутри которого температура равна или ниже 100 °С, температура на поверхности не должна превышать 35 °С. При невозможности по техническим причинам достигнуть указанных температур должны быть предусмотрены мероприятия по защите работающих от возможного перегревания | НП |
| 3.4.8 | Орган управления, которым осуществляется останов, должен быть красного цвета | С |
|  | Орган управления, которым осуществляется пуск (включение), должен иметь ахроматическую расцветку (черную, серую или белую). Допускается выполнять этот орган зеленого цвета | С |
|  | Орган управления, которым может быть попеременно вызван останов или пуск изделия, должен быть выполнен только ахроматического цвета. Рукоятки автоматических выключателей допускается выполнять желто-коричневого цвета. | С |
|  | Орган управления, которым осуществляется воздействие, предотвращающее аварию изделия, должен быть выполнен желтого цвета. | НП |
|  | Орган управления, которым осуществляются операции, отличные от перечисленных выше, должен быть выполнен ахроматического или синего цвета. | НП |
| 3.4.9 | Увеличенный размер кнопки аварийного отключения | С |
| 3.4.10-3.4.12 | Рабочие зоны установки органов управления | С |
| 3.4.13-3.4.14 | Высота установки измерительных приборов | С |
| 3.4.10 – 3.4.15 | Размеры, указанные в пп. 3.4.10-3.4.14, допускается принимать иными в зависимости от назначения изделия и условий его эксплуатации | НП |
| 3.4.15 | Усилие нажатия на кнопки не должно быть более указанного в табл.2 | С |
| 3.5 | Требования к блокировке | — |
| 3.5.1 | При выполнении блокировки должна быть исключена возможность ее ложного срабатывания. | НП |
| 3.5.2 | Блокировка изделий, предназначенных для установки в помещениях, входы в которые не снабжены в свою очередь блокировкой, и имеющих удерживающие электромагниты или взведенные пружины, должна быть выполнена таким образом, чтобы исключалась опасность, связанная с перемещением частей изделия вследствие случайного снятия или подачи напряжения в цепи управления | НП |
| 3.5.3 | По согласованию с потребителем взамен блокировок, устройство которых существенно усложняет обслуживание электротехнических изделий, допускается применение других мер, обеспечивающих безопасность их обслуживания | НП |
| 3.6 | Требования к оболочкам | — |
| 3.6.1 | Оболочки должны соединяться с основными частями изделий в единую конструкцию, закрывать опасную зону и сниматься только с помощью инструмента | С |
| 3.6.2 | При необходимости оболочки должны иметь рукоятки, скобы и другие устройства для удобного и безопасного удерживания их при съеме или установке | С |
| 3.6.3 | При открывании и закрывании дверей и люков оболочки должна исключаться возможность их прикосновения к движущимся частям изделия или к частям, находящимся под напряжением | С |
| 3.6.4 | Степень защиты от прикосновения к токоведущим и движущимся частям при помощи оболочек должна соответствовать ГОСТ 14254 и указываться в технических условиях на конкретные виды изделий | С |
| 3.6.5 | Оболочки в нормальном и в аварийном режимах работы должны сохранять защитные свойства, соответствующие их маркировке или указанные в документации на изделие | С |
| 3.6.6 | Оболочки изделий, содержащих контактные соединения, не следует изготовлять из термопластичных материалов | С |
| 3.7 | Требования к зажимам и вводным устройствам | — |
| 3.7.1 | Ввод проводов в корпусы через изоляционные детали | С |
| 3.7.2 | Конструкция и материал вводных устройств должны исключать возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, а также замыкания проводников на корпус и накоротко | С |
| 3.7.3 | Внутри вводного устройства должно быть достаточно места для осуществления ввода и разделки проводов | С |
| 3.7.4 | Винтовые контактные соединения не должны являться источником зажигания в режиме «плохого контакта» | С |
| 3.8 | Требования к предупредительной сигнализации | — |
| 3.8.1 | Сигнализация должна быть выполнена световой или звуковой. | С |
|  | Световая сигнализация может быть осуществлена как с помощью непрерывно горящих, так и мигающих огней | С |
| 3.8.2 | Применение цветов | С |
| 3.8.3 | Сигнальные лампы и другие светосигнальные аппараты должны иметь знаки или надписи, указывающие значение сигналов | С |
| 3.9 | Требования к маркировке и различительной окраске | — |
| 3.9.1 | Штепсельные разъемы должны иметь маркировку, позволяющую определить те части разъемов, которые подлежат соединению между собой. Ответные части одного и того же разъема должны иметь одинаковую маркировку | С |
|  | Маркировка должна наноситься на корпусах ответных частей разъемов на видном месте. Допускается не наносить маркировку, если разъем данного типа в изделии единственный | С |
| 3.9.2 | Выводы изделия должны быть снабжены маркировкой. Навеска маркировочных бирок не допускается | С |
| 3.9.3 | Маркировка проводников должна выполняться на обоих концах каждого проводника по нормативно-технической документации | С |
| 3.9.4 | Маркировка проводника должна быть выполнена так, чтобы при отсоединении проводника от зажима она сохранялась бы на замаркированном проводнике | С |
| 3.9.5 | Цвет изоляции проводников по функциональному назначению | С |

| Раздел | Требования / испытания | Заключение |
| --- | --- | --- |
| ### 2 | ### ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ | — |
| 2.1. | Требования к конструкции и ее отдельным частям | — |
| 2.1.1. | Материалы конструкции производственного оборудования не должны оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации.. | С |
| 2.1.2. | Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. | С |
| 2.1.3. | Конструкция производственного оборудования и его отдельных частей должна исключать возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа | С |
| 2.1.4. | Конструкция производственного оборудования должна исключать падение или выбрасывание предметов (например инструмента, заготовок,обработанных деталей, стружки), представляющих опасность для работающих, а также выбросов смазывающих, охлаждающих и других рабочих жидкостей. | С |
| 2.1.5 | Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использованы другие средства (например двуручное управление), предотвращающие травмирование | С |
| 2.1.6. | Конструкция зажимных, захватывающих, подъемных и загрузочных устройств или их приводов должна исключать возможность возникновения опасности при полном или частичном самопроизвольном прекращении подачи энергии, а также исключать самопроизвольное изменение состояния этих устройств при восстановлении подачи энергии. | С |
| 2.1.7 | Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов. | С |
| 2.1.8. | Части производственного оборудования (в том числе трубопроводы гидро-, паро-, пневмосистем, предохранительные клапаны, кабели и др.), механическое повреждение которых может вызвать возникновение опасности, должны быть защищены ограждениями или расположены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работающими или средствами технического обслуживания. | С |
| 2.1.9. | Конструкция производственного оборудования должна исключать самопроизвольное ослабление или разъединение креплений сборочных единиц и деталей, а также исключать перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные конструкцией, если это может повлечь за собой создание опасной ситуации | С |
| 2.1.10. | Производственное оборудование должно быть пожаровзрывобезопасным в предусмотренных условиях эксплуатации. | С |
| 2.1.11 | Конструкция производственного оборудования, приводимого в действие электрической энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения электробезопасности. | С |
| 2.1.11.1. | . Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы исключить накопление зарядов статического электричества в количестве, представляющем опасность для работающего, и исключить возможность пожара и взрыва. | С |
| 2.1.13 | Производственное оборудование, являющееся источником шума, ультразвука и вибрации, должно быть выполнено так, чтобы шум, ультразвук и вибрация в предусмотренных условиях и режимах эксплуатации не превышали установленные стандартами допустимые уровни. | С |
| 2.1.14 | Производственное оборудование, работа которого сопровождается выделением вредных веществ (в том числе пожаровзрывоопасных), и (или) вредных микроорганизмов, должно включать встроенные устройства для их удаления или обеспечивать возможность присоединения к производственному оборудованию удаляющих устройств, не входящих в конструкцию. | С |
| 2.1.15. | Производственное оборудование должно быть выполнено так, чтобы воздействие на работающих вредных излучений было исключено или ограничено безопасными уровнями.При использовании лазерных устройств необходимо: | — |
|  | исключить непреднамеренное излучение; | НП |
|  | экранировать лазерные устройства так, чтобы была исключена опасность для здоровья работающих. | НП |
| 2.1.16 | Конструкция производственного оборудования и (или) его размещение должны исключать контакт его горючих частей с пожаровзрывоопасными веществами, если такой контакт может явиться причиной пожара или взрыва, а также исключать возможность соприкасания работающего с горячими или переохлажденными частями или нахождение в непосредственной близости от таких частей, если это может повлечь за собой травмирование, перегрев или переохлаждение работающего | НП |
| 2.1.17 | Конструкция производственного оборудования должна исключать опасность, вызываемую разбрызгиванием горячих обрабатываемых и (или) используемых при эксплуатации материалов и веществ. | С |
| 2.1.18 | Производственное оборудование должно быть оснащено местным освещением, если его отсутствие может явиться причиной перенапряжения органа зрения или повлечь за собой другие виды опасности. | НП |
| 2.1.19 | Конструкция производственного оборудования должна исключать ошибки при монтаже, которые могут явиться источником опасности. | С |
| 2.1.19.1 | Трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие детали и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с монтажными схемами. | С |
| 2.2. | Требования к рабочим местам | — |
| 2.2.1 | Конструкция рабочего места, его размеры и взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения информации, вспомогательного оборудования и др.) должны обеспечивать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать эргономическим требованиям. | С |
| 2.2.2 | Размеры рабочего места и размещение его элементов должны обеспечивать выполнение рабочих операций в удобных рабочих позах и не затруднять движений работающего. | С |
| 2.2.3. | При проектировании рабочего места следует предусматривать возможность выполнения рабочих операций в положении сидя или при чередовании положений сидя и стоя, если выполнение операций не требует постоянного передвижения работающего. | С |
| 2.3. | Требования к системе управления | — |
| 2.3.1. | Система управления должна обеспечивать надежное и безопасное ее функционирование на всех предусмотренных режимах работы производственного оборудования и при всех внешних воздействиях, предусмотренных условиями эксплуатации. | С |
| 2.3.2 | Система управления производственным оборудованием должна включать средства экстренного торможения и аварийного останова (выключения), если их использование может уменьшить или предотвратить опасность. | С |
| 2.3.3 | В зависимости от сложности управления и контроля за режимом работы производственного оборудования система управления должна включать средства автоматической нормализации режима работы или средства автоматического останова, если нарушение режима работы может явиться причиной создания опасной ситуации. | С |
|  | Система управления должна включать средства сигнализации и другие средства информации, предупреждающие о нарушениях функционирования производственного оборудования, приводящих к возникновению опасных ситуаций. | С |
|  | Конструкция и расположение средств, предупреждающих о возникновении опасных ситуаций, должны обеспечивать безошибочное, достоверное и быстрое восприятие информации. | С |
| 2.3.4 | Система управления технологическим комплексом должна исключать возникновение опасности в результате совместного функционирования всех единиц производственного оборудования, входящих в технологический комплекс, а также в случае выхода из строя какой-либо его единицы. | С |
| 2.3.5. | Система управления отдельной единицей производственного оборудования, входящей в технологический комплекс, должна иметь устройства, с помощью которых можно было бы в необходимых случаях (например до окончания работ по техническому обслуживанию) заблокировать пуск в ход технологического комплекса, а также осуществить его останов. | С |
| 2.3.6 | Центральный пульт управления технологическим комплексом должен быть оборудован сигнализацией, мнемосхемой или другими средствами отображения информации о нарушениях нормального функционирования всех единиц производственного оборудования, составляющих технологический комплекс, средствами аварийного останова (выключения) всего технологического комплекса, а также отдельных его единиц, если аварийный останов отдельных единиц не приведет к усугублению аварийной ситуации. | С |
| 2.3.7. | Центральный пульт управления должен быть расположен или оборудован так, чтобы оператор имел возможность контролировать отсутствие людей в опасных зонах технологического комплекса либо система управления должна быть выполнена так, чтобы нахождение людей в опасной зоне исключало функционирование технологического комплекса, и каждому пуску предшествовал предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволяла бы лицу, находящемуся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить функционирование технологического комплекса. | С |
| 2.3.8. | Командные устройства системы управления (далее — органы управления) должны быть: | — |
|  | 1) легко доступны и свободно различимы, в необходимых случаях обозначены надписями, символами или другими способами | С |
|  | 2) сконструированы и размещены так, чтобы исключалось непроизвольное их перемещение и обеспечивалось надежное, уверенное и однозначное манипулирование, в том числе при использовании работающим средств индивидуальной защиты; | С |
|  | 3) размещены с учетом требуемых усилий для перемещения, последовательности и частоты использования, а также значимости функций; | С |
|  | 4) выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с работающим соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем, ладонью, стопой ноги); | С |
|  | 5) расположены вне опасной зоны, за исключением органов управления, функциональное назначение которых (например органов управления движением робота в процессе его наладки) требует нахождения работающего в опасной зоне; при этом должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности (например снижение скорости движущихся частей робота). | С |
| 2.3.9. | Пуск производственного оборудования в работу, а также повторный пуск после останова независимо от его причины должен быть возможен только путем манипулирования органом управления пуском. | С |
|  | Данное требование не относится к повторному пуску производственного оборудования, работающего в автоматическом режиме, если повторный пуск после останова предусмотрен этим режимом. | НП |
|  | Если система управления имеет несколько органов управления, осуществляющих пуск производственного оборудования или его отдельных частей и нарушение последовательности их использования может привести к созданию опасных ситуаций, то система управления должна включать устройства, исключающие создание таких ситуаций. | НП |
| 2.3.10 | Орган управления аварийным остановом после включения должен оставаться в положении, соответствующем останову, до тех пор, пока он не будет возвращен работающим в исходное положение; его возвращение в исходное положение не должно приводить к пуску производственного оборудования. | С |
|  | Орган управления аварийным остановом должен быть красного цвета, отличаться формой и размерами от других органов управления. | С |
| 2.3.11 | При наличии в системе управления переключателя режимов функционирования производственного оборудования каждое положение переключателя должно соответствовать только одному режиму (например режиму регулирования, контроля и т. п.) и надежно фиксироваться в каждом из положений, если отсутствие фиксации может привести к созданию опасной ситуации. | С |
|  | Если на некоторых режимах функционирования требуется повышенная защита работающих, то переключатель в таких положениях должен: | — |
|  | блокировать возможность автоматического управления; | С |
|  | движение элементов конструкции осуществлять только при постоянном приложении усилия работающего к органу управления движением; | С |
|  | прекращать работу сопряженного оборудования, если его работа может вызвать дополнительную опасность; | С |
|  | исключать функционирование частей производственного оборудования, не участвующих в осуществлении выбранного режима; | С |
|  | снижать скорости движущихся частей производственного оборудования, участвующих в осуществлении выбранного режима. | С |
| 2.3.12 | Полное или частичное прекращение энергоснабжения и последующее его восстановление, а также повреждение цепи управления энергоснабжением не должны приводить к возникновению опасных ситуаций, в том числе: | С |
|  | самопроизвольному пуску при восстановлении | С |
|  | невыполнению уже выданной команды на останов | С |
|  | падению и выбрасыванию подвижных частей производственного оборудования и закрепленных на нем предметов (например заготовок, инструмента и т. д.); | С |
|  | снижению эффективности защитных устройств. | С |
| 2.4 | Требования к средствам защиты, входящим в конструкцию, и сигнальным устройствам | — |
| 2.4.1 | Конструкция средств защиты должна обеспечивать возможность контроля выполнения ими своего назначения до начала и (или) в процессе функционирования производственного оборудования. | С |
| 2.4.2 | Средства защиты должны выполнять свое назначение непрерывно в процессе функционирования производственного оборудования или при возникновении опасной ситуации. | С |
| 2.4.3 | Действие средств защиты не должно прекращаться раньше, чем закончится действие соответствующего опасного или вредного производственного фактора. | С |
| 2.4.4 | Отказ одного из средств защиты или его элемента не должен приводить к прекращению нормального функционирования других средств защиты. | С |
| 2.4.5 | Производственное оборудование, в состав которого входят средства защиты, требующие их включения до начала функционирования производственного оборудования и (или) выключения после окончания его функционирования, должно иметь устройства, обеспечивающие такую последовательность. | С |
| 2.4.6. | Конструкция и расположение средств защиты не должны ограничивать технологические возможности производственного оборудования и должны обеспечивать удобство эксплуатации и технического обслуживания. | С |
|  | Если конструкция средств защиты не может обеспечить все технологические возможности производственного оборудования, то приоритетным является требование обеспечения защиты работающего. | С |
| 2.4.7 | Форма, размеры, прочность и жесткость защитного ограждения, его расположение относительно ограждаемых частей производственного оборудования должны исключать воздействие на работающего ограждаемых частей и возможных выбросов (например инструмента, обрабатываемых деталей). | С |
| 2.4.8 | Конструкция защитного ограждения должна: | — |
|  | 1) исключать возможность самопроизвольного перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего; | С |
|  | 2) допускать возможность его перемещения из положения, обеспечивающего защиту работающего только с помощью инструмента, или блокировать функционирование производственного оборудования, если защитное ограждение находится в положении, не обеспечивающем выполнение своих защитных функций; | С |
|  | 3) обеспечивать возможность выполнения работающим предусмотренных действий, включая наблюдение за работой ограждаемых частей производственного оборудования, если это необходимо; | С |
|  | 4) не создавать дополнительные опасные ситуации; | С |
|  | 5) не снижать производительность труда. | С |
| 2.4.9 | Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает опасность. | С |
| 2.4.10 | Части производственного оборудования, представляющие опасность, должны быть окрашены в сигнальные цвета и обозначены соответствующим знаком безопасности в соответствии с действующими стандартами. | С |
| 2.5 | Требования к конструкции, способствующие безопасности при монтаже, транспортировании, хранении и ремонте | — |
| 2.5.1 | При необходимости использования грузоподъемных средств в процессе монтажа, транспортирования, хранения и ремонта на производственном оборудовании и его отдельных частях должны быть обозначены места для подсоединения грузоподъемных средств и поднимаемая масса. | С |
| 2.5.2 | Места подсоединения подъемных средств должны быть выбраны с учетом центра тяжести оборудования (его частей) так, чтобы исключить возможность повреждения оборудования при подъеме и перемещении и обеспечить удобный и безопасный подход к ним. | С |
| 2.5.3 | Конструкция производственного оборудования и его частей должна обеспечивать возможность надежного их закрепления на транспортном средстве или в упаковочной таре. | С |
| 2.5.4. | Сборочные единицы производственного оборудования, которые при загрузке (разгрузке), транспортировании и хранении могут самопроизвольно перемещаться, должны иметь устройства для их фиксации в определенном положении. | С |
| 2.5.5. | Производственное оборудование и его части, перемещение которых предусмотрено вручную, должно быть снабжено устройствами (например ручками) для перемещения или иметь форму, удобную для захвата рукой. | НП |

Испытания провел

Инженер по испытаниям           ______________________ Свиридов А.А.