ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Станок рядовой намотки  (модель, марка)

Поставщик обязуется передать следующие Оборудование с техническими характеристиками, а Покупатель принять и оплатить данное Оборудование

| № п/п | Параметры | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности | В3 |
| 2 | Класс зоны по ПУЭ | П-IIа |
| 3 | Габаритные размеры станка (ШхВхГ), мм: |  |
| 4 | Размещение оборудования | настольное/напольное |
|  | Масса, кг |  |
| 5 | Электропитание Напряжение, В Частота, Гц Номинальная потребляемая мощность, кВт, | Трехфазное 380±10 50 |
| 6 | Диапазон диаметра провода, мм | От __ до ___ |
| 7 | Программируемый шаг намотки | Да |
| 8 | Шаг намотки (смещение раскладчика провода), мм/ об | От ____ до ____ |
| 9 | Возможность намотки двумя проводами | Да |
| 10 | Максимальная ширина намотки, мм | 300 |
| 11 | Точность программирования количества витков | 0,01 витка |
| 12 | Точность остановки шпинделя, об. | 0,01 |
| 13 | Скорости намотки (крутящий момент), об/мин (Нхм) | дискретные значения: 4000 (3,5), 1000 (15), 500 (30) |
| 14 | Ручная перестановка передач скорости намотки | Да |
| 15 | Максимальный диаметр намотки, мм | 450 |
| 16 | Максимальная масса катушки, кг | 1,0 |
| 17 | Количество осей, шт | 1 |
| 18 | Управление двигателя | Сервопривод |
| 19 | Материал направляющей задней бабки | Закаленная сталь |
| 20 | Перемещение опорной бабки | ручное |
| 21 | Несоосность между опорной (задней) и передней бабкой не более, мм | 0,1 |
| 22 | Количество устанавливаемых отдающих бобин в стойке, шт | 2 |
| 23 | Максимальный диаметр отдающих бобин, мм | 200 |
| 24 | Диаметр опорной балки, мм | 14 |
| 25 | Длина опорной балки, мм | 200 |
| 26 | Педаль ножного управления | Двухпедальный ножной блок |
| 27 | Панель управления | Жидкокристаллический цветной графический дисплей |
| 28 | Интегрированный ПК | Дисплей: Цветной сенсорный монитор 10,4"; Объем памяти, 16 Мб, макс. 3000 программ Загрузка программ, USB, TCP/IP, RS 232 Языки программирования обеспечения Русский, английский, немецкий, французский Исполнение - промышленное |
| 29 | функциональные особенности Оборудования | 1) Отображение режимов в процессе намотки (фактическую скорость, общее и фактическое количество витков, направление намотки, шаг намотки) непосредственно на экране (дисплее) монитора; Обеспечение ручного режима управления (выбор программы намотки, корректировку режимов: ввод шага, стирание шага, копия шага) и доступ ко всем режимам намоточного цикла, остановку провода после каждого слоя, ручную прокрутку шпинделя; 2) перенос программ намотки на USB-накопитель (USB разъем стандарта не менее 2.0). |

| № п/п | Наименование, обозначение (артикул) | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Станок рядовой намотки (модель, марка) (микропроцессорный контроллер с цветным графическим сенсорным дисплеем (экраном) и русскоязычным интерфейсом дисплея) в составе: | 2 |
| 1.1 | устройство для натяжения провода в диапазоне диаметра от 0,04 до 0,2 мм | 2 |
| 1.2 | устройство для натяжения провода в диапазоне диаметра от 0,16 до 0,8 мм | 2 |
| 1.3 | устройство для натяжения провода в диапазоне диаметра от 0,5 до 2,0 мм | 2 |
| 1.4 | стойка комплектная для двух бобин, максимальный диаметр 200 мм (для установки под каждое натяжное устройство и отдающих бобин) | 2 |
| 1.5 | стойка комплектная для двух бобин, максимальный диаметр 260 мм (для установки под каждое натяжное устройство и отдающих бобин) | 2 |
| 1.6 | блок ножных педалей (тормоз, ускорение) | 2 |
| 1.7 | бабка задняя (для двухсторонней фиксации каркаса в зоне намотки) | 2 |
| 1.8 | опорная балка (диаметр 14 мм, длина 200 мм) | 2 |
| 1.9 | направляющие роликового типа для раскладки провода диаметром от 0,05 до 0,8 мм (ролик U) | 2 |
| 1.10 | направляющие роликового типа для раскладки провода диаметром от 0,5 до 3,0 мм | 2 |
| 1.11 | направляющая скользящего типа для раскладки провода диаметром от 0,02 до 0,8 мм | 2 |
| 1.12 | ролик для раскладки провода диаметром 0,71 мм типа «U» | 4 |
| 1.13 | ролик типа “V” | 4 |
| 1.14 | ролик типа «V» с осевой корректировкой | 4 |
| 1.15 | ролик типа «U» с осевой корректировкой | 4 |
| 1.16 | плоский ролик | 4 |
| 1.17 | плоский ролик регулируемый | 4 |
| 1.18 | цанговый зажимной патрон 18мм | 2 |
| 1.19 | патрон трехкулачковый | 2 |
| 1.20 | комплект ЗИП для станка и натяжителей (комплект роликов) | 2 |

Эскиз намотки типичного образца изделия

| Характеристика образца намоточного изделия |  |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр провода ПЭТВ-2, мм | 0,71 |
| Внутренний/наружный диаметр каркаса, мм | 7,1+0,12/ 7,6+0,17-0,05 |
| Длина каркаса, мм | 146±0,3 |
| количество витков обмотки, шт / шаг намотки (a), мм / расстояние между витками (b), мм | 56 / 2,33 / 0,75; |
| Допуск шага намотки на длине L, мм | ±0,15 |
| Ширина намотки (L), мм | 128±1 |
| Процесс намотки изделия должен обеспечивать выполнение обмотки двумя проводами ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79 на каркас из бумаги КОН 1-22 ТУ 13-00279540-077-95 в соответствии с заданными режимами (шагом, скоростью намотки и др.) и эскизом намотки образца. Изготовление (намотка) каркаса производится посредством оправки Покупателя. Первый и последний витки (выводные концы) двойной намотки крепятся нитками 3К ТУ 8147-013-17509883-00 и ставятся на клей БФ-4 ГОСТ 121723-74. |  |

Эскиз оправки для намотки катушек

| Характеристика образца намоточного изделия |  |
| --- | --- |
| Диапазон габаритов оправок, мм длина (L), мм ширина (В), мм высота (H), мм | От 80 до 175 От 6,5 до 75 От 9,3 до 91 |
| Процесс намотки изделий должен обеспечивать выполнение обмотки как одним, так и двумя проводами (намотка в параллель) ПЭТВ-2 ТУ16-705.110-79 посредством оправки на каркас из пресс-материала АГ-4В. Последующая обмотка производится по изоляционному слою. В качестве изоляционных материалов применяется бумага ЭИП-66-Б ГОСТ 3441-81, КОН1-22 ТУ 13-00279540-077-95, ЭН-50 ГОСТ 1931-80. |  |