Техническое задание на приобретение намоточного оборудования для участка намотки трансформаторов тока (ПТ)

Задачи:

- Объем дневной выработки – до 450 изделий разной номенклатуры.

- Производство однопроводной намотки на тороидальном сердечнике – до 15-20% от номенклатуры изделий.

- Производство многопроводной намотки на тороидальном сердечнике – до 85% от номенклатуры изделий.

- Минимальный диаметр намотанного трансформатора не менее 30 мм.

- Максимальный диаметр намотанного трансформатора не более 200 мм.

- Максимальная высота магнитопровода 45 мм.

- Возможность секционной намотки.

- Возможность инструментального контроля уровня натяжения провода.

- Объем шпули – максимально 65 метров провода диаметром 1,5мм или 90 метров провода диаметром 0,9 мм. Требования сегодняшнего номенклатурного ряда. При расширении ряда до значений тока 5000/5 потребуется одномоментное вматывание на шпулю до 170-180 метров провода диаметром 1,5-2,0 мм.

- Предварительно – режим намотки ручной, не достаточно проработана технология намотки для принятия решения об автоматическом режиме намотки.