[13:16, 10.08.2020] +7 919 022-10-89: Добрый день! Фото и видео некачественной укладки проволоки.

[13:25, 10.08.2020] +7 919 022-10-89: Гнёт болт при намотке

[14:20, 10.08.2020] ГК МНС: Попробуйте мотать с линейной раскладкой (вы используете плавную)

[14:23, 10.08.2020] ГК МНС: До правого края не доходит из-за концевика, раскладчик касается его и начинает движение в обратную сторону. Если вы мотаете по секции, то нужно выставлять правильно концевики

[14:35, 10.08.2020] ГК МНС: Ещё,  заметил,  что раскладчик очень далеко от катушки,  для более точной намотки,  нужно раскладчик опустить ближе к изделию

[14:37, 10.08.2020] +7 919 022-10-89: Концевики сдвинуты далеко от планки поэтому касания нет. Пробовали линейную результатам не дало.

[14:37, 10.08.2020] +7 919 022-10-89: Виртуальные концевики дают сбой

[14:40, 10.08.2020] +7 919 022-10-89: Он не опускается

[14:44, 10.08.2020] +7 919 022-10-89: Находится в крайнем нижнем положении

[15:56, 10.08.2020] ГК МНС: Значит виртуальные концевики настроены не верно. Пришлите программу пожалуйста,  чтобы мы могли посмотреть в чем может быть проблема

[16:30, 10.08.2020] ГК МНС: Константин, письмо получено, передано в работу.