Приложение № 5

к Техническому заданию на поставку Оборудования

Опросный лист для поставки аналога намоточного станка по типу 04.02.15

| Станок намоточный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Значения по условиям ТЗ | Значения аналога |
| 1. Скорость вращения планшайбы, об/мин | 0…545 |  |
| 2. Размеры наматываемых проводников, диаметр, мм | 0,15…2 |  |
| 3. Средняя длина витка, мм | 225…1400 |  |
| 4. Электродвигатель |  |  |
| 4.1. Тип | Асинхронный |  |
| 4.2. Мощность, кВт | 1,5 |  |
| 4.3. Частота вращения, об/мин | 700 |  |
| 4.4. Напряжение, В | 220/380 |  |
| 5. Преобразователь частоты |  |  |
| 5.1. Тип | MX2 AB015-E |  |
| 5.2. Мощность, кВт | 1,5 |  |
| 5.3. Выходная частота, Гц | 0,5 – 70 |  |
| 5.4. Выходное напряжение, В | 220 |  |
| 6. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |  |
| 7. Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |  |
| 8. Габаритные размеры (ДхШхВ)/ Масса, мм / кг | 1230 х 850 х 1370 / 215 |  |

Опросный лист для поставки аналога намоточного станка по типу 04.03.30

| Станок намоточный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры | Значения по условиям ТЗ | Значения аналога |
| 1. Скорость вращения планшайбы, об/мин | 40 max |  |
| 2. Размеры наматываемых проводников: круглые, диаметр, мм | 1,0…5,2 3,0…48 |  |
| 3. Диаметр планшайбы, мм | 620 |  |
| 4. Привод планшайбы |  |  |
| 4.1. Электродвигатель |  |  |
| 4.1.1. Тип | AIS90L4 |  |
| 4.1.2. Мощность, кВт | 1,5 |  |
| 4.1.3. Частота вращения, об/мин | 1400 |  |
| 4.2. Преобразователь частоты, тип | MX2 AB015-E |  |
| 4.2.1. Мощность, кВт | 1,5 |  |
| 4.2.2. Выходная частота, Гц | 1-90 |  |
| 4.2.3. Выходное напряжение, В | 0-220 |  |
| 4.3. Редуктор,тип | NMRV110/60; n=23,3 |  |
| 5. Напряжение питания (50Гц), В | 220 |  |
| 6. Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |  |
| 7. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1160 х 860 х 1340 / 230 |  |