Перечень намоточных изделий

| № поз. | № обмотки | Диаметр провода с учетом изоляции | Количество витков | Конечные размеры готового изделия |  |  | Размеры сердечника (катушки) до намотки |  |  | Тип намотки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | D наружный максимальный, мм | D внутр минимальный, мм | H высота | D наружный максимальный, мм | D внутр минимальный, мм | H высота |  |
| 1 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7 | 12 | 5 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,1 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,112 | 486 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,14 | 286 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7 | 12 | 5 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,1 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,125 | 323 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,16 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7 | 12 | 5 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,1 | 164 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,14 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,18 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7 | 12 | 5 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,125 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,18 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,224 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7 | 12 | 5 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,125 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,18 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,25 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7 | 12 | 13 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,1 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,112 | 536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,14 | 317 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 (I,II обмотки) | I | 0,28 | 210 | 63 | 14,5 | 36 | 53 | 29,5 | 12 | Кольцевая однослойная шаговая |
|  | II | 0,4 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,28 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,28 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 (II обмотка) | I | 1,12 | 6 | 20 | 6,8 | 10 | 16 | 10 | 4,5 | Обмотку II распределить равномерно по кольцу |
|  | II | 0,315 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 (I обмотка) | I | 1,1 | 520 | 20 | 4,5 | 9 | 16 | 10 | 4,5 | Кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,355 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | I | 0,1 | 2103 | 31 | 8 | 12 | 26 | 16 | 5 | Обмотки I,III, IV: кольцевая многослойная внавал; обмотка II: кольцевая однослойная. Расположение витков равномерное по внутреннему диаметру |
|  | II | 0,1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,112 | 494 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,16 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | I | 0,1 | 2103 | 31 | 8 | 12 | 26 | 16 | 5 | Обмотка I: кольцевая многослойная внавал. Обмотка III: кольцевая однослойная, виток к витку. Обмотки II,IV: кольцевые однослойные витки располагаются равномерно по внутреннему диаметру. |
|  | II | 0,1 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,2 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,25 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22 | 12 | 5 | Обмотки I,III: кольцевая многослойная внавал; обмотки II,IV: кольцевая однослойная шаговая |
|  | II | 0,1 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,16 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 (II обмотка) | I | 0,5 | 40 | 58 | 10 | 22 | 54,2 | 21,6 | 12,5 | Обмотка II: кольцевая однослойная шаговая (равномерная) |
|  | II | 0,224 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | I | 0,1 | 2103 | 32 | 8 | 12 | 26 | 16 | 5 | Обмотка I: кольцевая многослойная внавал; обмотка III: кольцевая однослойная, виток к витку; обмотки II,IV: кольцевая однослойная, расположение витков равномерно по внутреннему диаметру |
|  | II | 0,1 | 161 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,2 | 147 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,25 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | I | 0,1 | 2103 | 31 | 8 | 12 | 26 | 16 | 5 | Обмотки I,III,IV: кольцевые многослойные внавал; Обмотка II: кольцевая однослойная, расположение витков равномерно по внутреннему диаметру |
|  | II | 0,1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,112 | 494 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,16 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 (I обмотка) | I | 0,1 | 520 | 20 | 6,8 | 9 | 16 | 10 | 4,5 | Обмотка I: кольцевая многослойная внавал |
|  | II | 0,355 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7h14 | 12 | 5 | Обмотки I,III: кольцевые многослойные внавал. Обмотка II,IV: кольцевая однослойная шаговая |
|  | II | 0,125 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,18 | 162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,25 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7h14 | 12 | 5 | Обмотки I,III: кольцевые многослойные внавал. Обмотка II,IV: кольцевая однослойная шаговая |
|  | II | 0,125 | 169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,18 | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,224 | 109 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | I | 0,14 | 603 | 27 | 6,8 | 10,5 | 22,7h14 | 12 | 5 | Обмотки I,III: кольцевые многослойные внавал. Обмотка II,IV: кольцевая однослойная шаговая |
|  | II | 0,1 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 0,16 | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 0,2 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |