ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электрических комплектующих

для намоточного аппарата.

- Общие требования к условиям предоставления Продукции

  - Поставляемая Продукция должна быть новой, прежде не используемой, производства не ранее 2020 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям, указанным в п. 3

  - Техническая документация (паспорт, руководство по эксплуатации) должна быть выполнена на русском языке.

- Объемы и сроки поставок

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Параметры продукции | Срок поставки (период) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле промежуточное 46.61.9.024.0040 FINDER | шт. | 3 | ГОСТ 17523-85 Номинальный ток: 16А. Напряжение катушки управления:24 В DC Переключающих контактов: 1 | Июнь-Июль 2020 г. |
| 2 | Реле универсальное Finder 46.52.9.024.0040 | шт. | 3 | ГОСТ 17523-85 Номинальный ток: 8 А. Напряжение катушки управления:24 В DC Переключающих контактов:2 |  |
| 3 | Энкодер ERN 1331 061-1024 G3 | шт. | 1 | Тип – HTL; Кол-во импульсов – 1024; Напряжение - 10 – 30 В.; Диаметр корпуса – 56 мм. |  |
| 4 | Энкодер 1ХР8001-1/1024 | шт. | 1 | Тип – HTL; Кол-во импульсов – 1024; Напряжение - 10 – 30 В. |  |
| 5 | Переключатель ХВ4 BJ 21 | шт. | 2 | Ток 1,2А, напряжение 600В, 2 положения. D 22 mm. |  |
| 6 | Кнопка управления ХВ4-ВА4322 | шт. | 1 | Ток 1,2А, напряжение 600В, D 22 mm. Без фиксации. Цвет – красный. |  |
| 7 | Кнопка XB4 -BS8445 | шт. | 2 | Ток 1,2А, напряжение 600В, D 22 mm |  |
| 8 | Соединитель PROFIBUS VIPA 972-0DP10 | шт. | 2 | EasyConn 90 ° - штекер PROFIBUS Тактовая частота до 12 Мбит / с Разъем PG. |  |
| 9 | Модуль силовой 6ES7138-4CA01-0AA0 | шт. | 3 | Фирма изготовитель: SIEMENS; Напряжение питания: 24 VDC; Входной ток: 4 мА; Предельно допустимая нагрузка: 10А; Рассеиваемая мощность: 0,1 W. |  |
| 10 | Модуль интерфейсный IM 151-1 6ES7151-1AA06-0AB0 | шт. | 1 | Фирма изготовитель: SIEMENS; SIMATIC DP, ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ IM151-1 STANDARD ДЛЯ ET200S, ВКЛЮЧАЯ ТЕРМИНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ, ОБЪЕМ ДАННЫХ 244БАЙТА НА КАЖД. ВХ. И ВЫХ., МАКС. 63 ПЕРИФЕРИЙНЫХ МОДУЛЯ, PROFIBUS DP V0 И V1, СТАНЦИЯ ДО 2 М ШИРИНОЙ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ШИНЕ Ч/З ИНТЕРФЕЙС SUB-D 9-ПОЛЮСНЫЙ |  |
| 11 | Модуль электронный 6ES7131-4BD01-0AA0 | шт. | 5 | Фирма изготовитель: SIEMENS; SIMATIC DP, 5 ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ET 200S, 4 DI STANDARD, 4 ДИСКРЕТНЫХ ВХОДА, СТАНДАРТНЫЙ =24В, 15 MM ШИРИНА, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТУК |  |
| 12 | Резистор тормозной 6ES6400-4BD21-2DA0 | шт. | 1 | Фирма изготовитель: SIEMENS; MICROMASTER 4 Тормозной резистор 380-480 В 27R 24000 Вт ПК 1200 Вт продолжение. 515x 270x 175 мм В x Ш x Г IP20 |  |
| 13 | Резистор тормозной 6ES6400-4BD11-0AA0 | шт. | 1 | Фирма изготовитель: SIEMENS; MICROMASTER 4 Тормозной резистор 380-480 В 390R 2000 Вт ПК 100 Вт продолжение. 230 x 72 x 43,5 мм В x Ш x Г IP20 |  |
| 14 | Блок электронный 6ES7134-4FB52-0AB0 | шт. | 1 | Фирма изготовитель: SIEMENS; SIMATIC DP, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ СКОРОСТНОГО АНАЛОГОВОГО ВВОДА (НАПРЯЖЕНИЕ) ДЛЯ ET 200S, 2 AI HIGH SPEED U, 15 БИТ, ШИРИНА 15 MM, ВРЕМЯ ЦИКЛА МОДУЛЯ 0.1МС, С ДМАГНОСТИЧЕСКИМ СВЕТОДИОДОМ (ОШИБКА ГРУППЫ |  |
| 15 | Джостик HLU 110-1 K | шт. | 1 | Производитель: Schmersal |  |
| 16 | Панель оператора 6AV6643-0BA01-1AX0 | шт. | 1 | Фирма изготовитель: SIEMENS; Модель дисплея: TFT; Дисплей: 5,7 дюйма, 320х240 точек, 256 цветов Напряжение питания - =24 В Сенсорная клавиатура - нет Мембранная клавиатура, Функциональных клавиш - 24 (18 со светодиодами) Интерфейсы - 1хRS 422, 1хRS 485; 1хUSB; 1xEthernet(RJ45): 1xMultiMedia Card Slot Объем памяти пользователя - 4 Mбайт Пакет проектирования - WinCC flexible Standart / Advanced |  |

- Технические требования

  - Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям заказчика.

  - Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке.

  - На поставляемой Продукции должна быть отчетливо видна маркировка, содержащая:

- Товарный знак предприятия-изготовителя;

- Условное обозначение;

- Год выпуска.

  - Основные параметры Продукции указаны в таблице.