Специализированный намоточный стенд

Станок предназначен для изготовления рейстрековых катушек ВТСП (высокотемпературного сверхпроводника).

Характеристика материала:

ВТСП представляет собой ленту с многослойной структурой, намотанную на специальную кассету (размеры кассет представлены на чертежах в приложениях 1 и 2).

Технические характеристики ленты ВТСП:

Толщина ленты, мм: 0,2÷0,5

Ширина ленты, мм: 3; 4÷5

Максимально допустимое натяжение в процессе намотки, кг: 30

Технические требования к оборудованию:

Намотка ленты ВТСП осуществляется на специальные оправки (предоставляется заказчиком), размеры которых представлены на чертеже в приложении 3. Размеры технологических отверстий в оправке, предназначенных для фиксации оправки в намоточном станке, согласуются с заказчиком. Рейстрековая обмотка возбуждения представляет собой спираль, изготовленную из цельной ленты ВТСП без стыков, состоящую из 2-х параллельно намотанных слоёв, каждый из которых имеет одинаковое количество витков ленты ВТСП. Концы ленты ВТСП должны быть выведены на одну сторону и зафиксированы. Количество витков в слое и сама конструкция готовой рейстрековой обмотки возбуждения представлена на чертеже в приложении 4.

Намотка ленты ВТСП должна производиться с постоянным натяжением в процессе всего изготовления обмотки и обеспечивать плотное прилегание витков ленты по всему периметру намотки. Натяжение должно быть регулируемым в диапазоне от 1 до 30 кг в зависимости от используемой ленты ВТСП.

Род электротока и напряжение сети:

Станок должен работать от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220/380 В.

Электрооборудование станка:

На пульте управления станка должны быть:

- табло с показанием значения величины натяжения ленты ВТСП;

- счетчик длины намотанной ленты ВТСП;

- счётчик витков в каждом ряду;

- кнопки пуска и остановки станка;

- кнопка аварийной остановки станка;

- кнопка реверса.

Требования к надежности:

Защитные покрытия составных частей станка обеспечивать его работоспособность в условиях эксплуатации УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69.