# Станок для наложения корпусной изоляции на статорные катушки кэм

Станок предназначен для наложения корпусной изоляции на статорные катушки (секции) крупных электрических машин (КЭМ). Изолировка выполняется при перемещении обмоточной головки в обе стороны с обеспечением ступенчатого наложения изоляции на лобовых участках. Станок может применяться как при изготовлении, так и при ремонте крупных электрических машин в условиях стационарного электроремонтного производства.

Видео на принцип работы

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=WQmd8gKbwgo&feature=emb_title&ab_channel=%D0%9D%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| 1. Длина изолируемой секции, мм | 450 – 2000 |
| --- | --- |
| 2. Длина пазовой части изолируемой секции, мм | до 1250 |
| 3. Ширина изолируемой секции, мм | 160 – 500 |
| 4. Длина изолируемой лобовой части, мм | до 350 |
| 5. Минимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 5 х 20 |
| 6. Максимальное сечение проводника изолируемой секции, мм | 30 х 40 |
| 7. Угол перехода с пазовой части изолируемой секции на лобовую, град | 35 – 60 |
| 8. Скорость изолировки, м/мин | 2,2 |
| 9. Величина нахлеста , мм | 13max |
| 10. Частота вращения обмоточной головки, об/мин | 50 – 270 |
| 11. Ширина изолирующей ленты, мм | 20 |
| 12. Наружный диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 90 |
| 13. Минимальный внутренний диаметр рулона изолирующей ленты, мм | 30 |
| 14. Привод обмоточной головки (намотка) |  |
| 14.1. Электродвигатель, тип | АИР63А4УЗ |
| 14.1.1. Мощность, кВт | 0,37 |
| 14.1.2. Частота вращения, об/мин | 1395 |
| 14.1.3. Напряжение питания, В | 220 |
| 14.2. Преобразователь частоты, тип | V1000-VZAB0P4 |
| 14.2.1. Мощность, кВт | 0,55 |
| 14.2.2. Выходная частота, Гц | 10÷70 |
| 14.2.3. выходное напряжение, В | 220 |
| 15. Привод перемещения обмоточной головки (платформа) |  |
| 15.1. Электродвигатель, тип | АИС 56В4 У3 |
| 15.1.1. Мощность, кВт; | 0,09 |
| 15.1.2. Частота вращения, об/мин | 1350 |
| 15.1.3. Напряжение питания, В | 380 |
| 15.2. Редуктор, тип/передаточное отношение | ХС 30/80 |
| 16. Привод поворотной плиты |  |
| 16.1. Электродвигатель, тип | MOTIVE 71B-6 |
| 16.1.1. Мощность, кВт | 0,25 |
| 16.1.2. Частота вращения, об/мин | 933 |
| 16.1.3. Напряжение питания, В | 220 |
| 16.2. Редуктор, тип/передаточное отношение | MU63М3/80 |
| 16.3. Преобразователь частоты, тип | V1000-VZAB0P4 |
| 16.3.1. Мощность, кВт | 0,55 |
| 16.3.2. Выходная частота, Гц | 30 |
| 16.3.3. выходное напряжение, В | 220 |
| 17. Привод перемещения основания плиты (основание) |  |
| 17.1. Электродвигатель, тип | MOTIVE 63 B4 |
| 17.1.1. мощность, кВт | 0,18 |
| 17.1.2. Частота вращения, об/мин | 1393 |
| 17.2. Редукторы |  |
| 17.2.1. Тип/передаточное отношение | NMRV050/25 |
| 17.2.2. Тип/передаточное отношение | NMRV030/7,5 |
| 18. Установленная мощность, кВт | 1,9 |
| 19. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 2500 х 1050 х 1350 / 450 |