| Наименование, характеристики товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Специализированный намоточный стенд Требования к специализированному намоточному стенду Область применения: Станок предназначен для изготовления рейстрековых катушек ВТСП (высокотемпературного сверхпроводника). Характеристика материала: ВТСП представляет собой ленту с многослойной структурой, намотанную на специальную кассету (размеры кассет представлены на чертежах в приложениях 1 и 2). Технические характеристики ленты ВТСП: Толщина ленты, мм: 0,2÷0,5 Ширина ленты, мм: 3; 4÷5 Максимально допустимое натяжение в процессе намотки, кг: 30 Технические требования к оборудованию: Намотка ленты ВТСП осуществляется на специальные оправки (предоставляется заказчиком), размеры которых представлены на чертеже в приложении 3. Размеры технологических отверстий в оправке, предназначенных для фиксации оправки в намоточном станке, согласуются с заказчиком. Рейстрековая обмотка возбуждения представляет собой спираль, изготовленную из цельной ленты ВТСП без стыков, состоящую из 2-х параллельно намотанных слоёв, каждый из которых имеет одинаковое количество витков ленты ВТСП. Концы ленты ВТСП должны быть выведены на одну сторону и зафиксированы. Количество витков в слое и сама конструкция готовой рейстрековой обмотки возбуждения представлена на чертеже в приложении 4. Намотка ленты ВТСП должна производиться с постоянным натяжением в процессе всего изготовления обмотки и обеспечивать плотное прилегание витков ленты по всему периметру намотки. Натяжение должно быть регулируемым в диапазоне от 1 до 30 кг в зависимости от используемой ленты ВТСП. Род электротока и напряжение сети: Станок должен работать от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220/380 В. Электрооборудование станка: На пульте управления станка должны быть: - табло с показанием значения величины натяжения ленты ВТСП; - счетчик длины намотанной ленты ВТСП; - счётчик витков в каждом ряду; - кнопки пуска и остановки станка; - кнопка аварийной остановки станка; - кнопка реверса. Требования к надежности: Защитные покрытия составных частей станка обеспечивать его работоспособность в условиях эксплуатации УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок, мес: не менее 24 | 1 |