
                                                                                                             Заместитель генерального директора

                                                                                                              ООО «Технос»

                                                                                                                _________________ Яковенко И.Г.  

Акт технической экспертизы № 4 от 28.09.20
                       Комиссией ООО «Технос» в составе:
                       - Начальник СБЦР Кокурин Ю.А.,

                       - Начальник ИЦ      Сергеев В.Н.,

                       - Инженер ОТК       Шагалов И.В.

                   Произведена проверка параметров намоточного станка СНС-4.0-400 на соответствие требованиям по намотке ортоциклической катушки из провода d=1.9 мм, 473 витка на прямоугольном сердечнике 97х32 мм.   
                 Были выявлены следующие недостатки:
1. Длина использованного провода превышена на 8 м

2. Катушка «рыхлая», с превышением по диаметру на 8 мм 
3. При контролируемой скорости намотки 3-5 Гц, мощность связки: асинхронный двигатель 1.5 кВт- редуктор 1:2 не обеспечивает необходимой плотности намотки.
4. Шаговый раскладчик не обеспечивает равномерности укладки.
                        Возможные причины возникновения неисправностей:

                                         1. Маломощный редуктор
                                         2. Шаговый принцип работы раскладчика 
                        Заключение: Станок СНС-4.0-400 в данном варианте исполнения не подходит 
                                                 для использовании  при производстве данного вида катушек.
                                               Начальник СБЦР                                      Кокурин Ю.А.
                                               Начальник ИЦ                                          Сергеев В.Н.

                                                Инженер ОТК                                           Шагалов И.В.


