Технические требования для перемоточного станка.

Станок предназначен для перемотки кабеля с изоляцией из стекловолокна. Намотка будет осуществляться из бухты на барабан.

Технические характеристики:

| Диаметр кабеля, мм | 1,0-10,0 |
| --- | --- |
| Минимальный внутренний диаметр бухты (конус), мм | 145-170 |
| Максимальный внутренний диаметр бухты, мм | 400 |
| Максимальный внешний диаметр бухты, мм | 400 |
| Максимальная ширина бухты, мм | 200 |
| Скорость намотки, м/мин | 0-50 |
| Размеры приемного барабана, мм | Диаметр щеки-330 мм Длины барабана – 310 мм Диаметр посадочного отверстия -60 мм |

Перемоточный станок должен быть оснащен устройством измерения длины кабеля и иметь автоматический раскладчик с установкой шага кратному 0,1 мм.