Спецификация на поставку оборудования

Полуавтомат для навивки крупногабаритных монофиляров

| Наименование оборудования | Соответствие | Кол-во | Цена единицы, руб. | Сумма, (руб.) с НДС 0% (п. 3 ч. 1 ст. 151, п. 1 ч. 1 ст. 164 НК РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полуавтомат для навивки крупногабаритных монофиляров | ТР ТС 004/2011 ТР ТС 010/2011 | 1 | 3 818 600,01 | 3 818 600,01 |
| Итого: |  | 1 |  | 3 818 600,01 |

Страна происхождения: Россия

Назначение.

Станок предназначен для навивки проволоки на керн в виде моноспирали с постоянным или переменным шагом с возможностью регулировки натяжения навиваемой проволоки и керна. Также возможна навивка различных типов спиралей на основу с различным шагом и с различным расстоянием между группами навивки.

Состав станка.

- Станина;

- смоточное устройство;

- механизм намотки;

- механизм раскладки;

- система видеонаблюдения;

- система управления.

Основные технические характеристики.

| №п/п | Требования к полуавтомату | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Применяемая проволока для навивки моноспиралей | ВР-20 сплав вольфрам-рений, ВА- вольфрам чистый. |
| 2 | Керн: проволока | МЧ-молибден чистый, МК, МР-молибден с присадкой |
| 3 | Диаметр навиваемой проволоки (ВР, ВА) | Min -30 мкм , Мах -600 мкм |
| 4 | Диаметр керна | Мin-200мкм, Мах-2000 мкм |
| 5 | Шаг навивки | От сплошного до 6000 мкм |
| 6 | Подогрев навиваемой проволоки | См. ниже Табл. Нагрева проволоки при навивке моноспирали |
| 7 | Навивка моноспирали | Правая |
| 8 | Вращение вала | Прямое |
| 9 | Набор оборотов | Плавный |
| 10 | Обороты шпинделя (регулируемые) | 0 -1500 об/мин, с плавной регулировкой |
| 11 | Равномерный расклад навиваемой проволоки | - на керне - на приемном барабане |
| 12 | Фиксация навиваемой проволоки на керне (на выходе) | Начало - конец |
| 13 | Панель управления | На переднем плане |
| 14 | Защитное устройство шпинделя | Откидное (съемное) |
| 15 | Освещение | Местное |
| 16 | Протяжка керна через станок | Съемные втулки или дюзы |

Таблица нагрева проволоки при навивке моноспирали (пояснение к п. 6 Таблицы с техническими характеристиками). Ток нагрева – постоянный.

Требования к конструкции станка.

Станина станка - массивная, монолитная для минимизации вибрации при навивке моноспирали.

Вращающиеся шпиндели станка должны быть изготовлены из легких материалов и иметь минимально возможный диаметр для минимизации динамического воздействия на механизм намотки.

В конструкции станка должны быть заложены меры противодействия возникновению вибрации от вращающихся частей станка (шпинделей). Меры противодействия возникновению вибрации должны обеспечить возможность получения в системе видеонаблюдения четкой картинки витков проволоки диаметром до 30 мкм в процессе навивки.

Требование к системе видеонаблюдения.

Для наблюдения процесса навивки использовать светодиодную подсветку.

Для контроля навиваемой проволоки использовать две независимые системы:

- закрепленный на станке окулярный экран;

- видеокамеру с выводом изображения на монитор системы управления.

Разрешающая способность оптических систем окулярного экрана и видеокамеры должна обеспечивать возможность эффективного контроля процесса навивки проволоки диаметром от 30 мкм и более.

6.      Требования к системе управления.

Система управления должна обеспечивать управление устройствами и механизма

ми станка, в ручном режиме, в автоматическом режиме или в полуавтоматическом режиме (по команде оператора);

-    система управления должна обеспечивать контроль и управление током нагрева проволоки по заданной программе. Базовая программа согласовывается в процессе выполнения работы. Минимальная дискретность задания тока – 0,1 А;

-	система управления должна обеспечивать контроль и регулировку натяжения навиваемой проволоки и керна;

-	система управления должна обеспечивать плавный контроль и регулировку скорости вращения шпинделя;

-  система управления должна обеспечивать операционные и аварийные блокировки

систем и механизмов станка, в том числе при отключении сетевого напряжения;

- система управления должна обеспечивать индикацию состояния механизмов и ре

жимов технологического процесса на экране монитора;

- система управления должна обеспечивать архивирование и возможность просмотра

основных технологических параметров;

- система управления должна обеспечивать сигнализацию аварийного состояния;

-	система управления предусматривает встроенный ПК с возможностью хранения в памяти данных для не менее чем 100 режимов навивки монофиляров.

7.        Требования к средствам измерения.

Для контроля параметров должны использоваться датчики и измерительные приборы, внесенные в Госреестр СИ и прошедшие поверку в органах метрологического контроля.

8.       Оборудование передается Заказчику со следующей документацией:

    - техническим паспортом на технологическое оборудование или иным документом, содержащим все существенные технические характеристики технологическое оборудования, на русском языке;

    - инструкцией по монтажу и наладке технологического оборудования на русском языке;

    - инструкцией пользователя (руководство по эксплуатации) на технологическое оборудование на русском языке;

    - копией сертификата соответствия, Декларацией соответствия Технического регламента таможенного союза;

    - копиями свидетельств о внесении в реестр СИ РФ используемых датчиков и приборов;

    - Согласованным графиком проведения пусконаладочных работ;

    - Приложить:

    - Требования к энергоносителям;

    - Схему подключений установки к энергоносителям с указанием номиналов подключений;

    - Принципиальную схему предлагаемой установки и чертеж общего вида.

9.  Дополнительные требования.

- При изготовлении установки должны применяться серийно изготавливаемые компоненты.

- Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством Российской Федерации или другими нормативными документами.

10.  Приемка оборудования.

Акт приемки-передачи оборудования подписывается Заказчиком после проведение приемки на месте Заказчика.

11.  Гарантии.

Поставщиком должна быть обеспечена гарантия бесперебойной работы в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае поломки оборудования поставщик должен произвести его ремонт за свой счет. Время с момента сообщения поставщику о неисправности до момента ее устранения не более 7 календарных дней.

Полный срок службы оборудования – не менее 10 лет