Описание заявки

Назначение: Станок предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов с высокой точностью и скоростью: намотка секционных, в том числе и ортодоксальных катушек без раскладки провода в секциях (для электродвигателей до 1,0 кВт); рядовая намотка круглых катушек проводом от 0,01 до 2.2 мм, рядовая ортоциклическая намотка прямоугольных катушек проводом от 0,05 до 1,5мм; намотка проволочных спиралей с ортодоксальным шагом (проволочных резисторов с нелинейным и переменным шагом намотки); намотка типа «Универсаль», намотка неметаллических материалов: леска, оптоволокно, кевларовая нить.

Технические характеристики:

Диаметр наматываемого медного провода, в диапазоне 0,05-2,0 мм

Максимальный диаметр каркаса, не менее 280 мм

Максимальная масса каркаса при консольной фиксации, не менее 0,5 кг

Номинальная скорость вала намотки (50Гц), не менее 1350/2950 об/мин

Номинальный крутящий момент, 3,8/1,7 Н/м

Максимальная скорость намотки (при 150Гц), не менее 4000-8000 об/мин

Кратность счета оборотов 0,1

Минимальный шаг раскладки, не более 0,61 мкм

Максимальная ширина раскладки, не более 150 мм

Тип размещения станка - настольный

Габаритные размеры Д×Ш×В не более 800×1200×800 мм

Вес станка, не более 55 кг

Напряжение/частота питания, 220/50 В/Гц

Потребляемая мощность, 0,55 кВт

Климатическое исполнение, УХЛ4

Тип электрозащиты не менее IP44

Требования к составу и комплектности оборудования:

- Привод намотки асинхронный двигатель - 1шт

- Привод раскладки шаговый двигатель - 1шт

- Стояночный тормоз - 1шт

- Электронная линейка - 1шт

- Нитеводитель под круглый провод - 1шт

- Педаль «пуск/стоп» - 1шт

- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 с направляющим блоком

роликов (для катушек до 300 мм) - 1шт.

- Защитный экран подвижный, откидной - 1шт

- Система освещения - 1шт

- Блок управления ЧПУ на базе ПЛК (секционный) - 1шт

- Моноблок c cенсорным экраном (USB, Wi-fi, видеокамера) - 1шт

- Программное обеспечение Winding PLC - 1шт

- Файловая система хранения информации - 1шт

- Клавиатура с Touchpad - 1 шт

- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 (под катушки К-125) - 1шт

- Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 - 1шт

- Паспорт на станок (пояснительные рисунки, электрические схемы) - 1шт.

При поставке товара победителем запроса котировок должны быть проведены пусконаладочные работы.

В момент проведения пусконаладочных работ для работников Заказчика проводится инструктаж (обучение) по работе с оборудованием.

Срок проведения пусконаладочных работ: не более 2-х рабочих дней.