Подробные комментарии к катушке

Не совсем техническое задание и уж точно не по госту, но на данный момент, некоторые данные, которые необходимы для полноценного ТЗ у нас отсутствую и получить их нет возможности в ближайшее время.

1. Назначение катушки. Катушка будет использоваться, как резонатор для определения местоположения с помощью детектора.

2. Характеристики медной проволоки

Номинальное электрическое сопротивление  0,19568 Ом/м

Диапазон рабочих температур ?60...+105 °C

3. Характеристики катушки

Частота работы 101,4 кГц

Количиство витков 170:

- Верхняя часть в два слоя по 52 витка (разброс обусловлен допуском с сохранением геометрии катушки). Итого 104 витков

- Боковая (вертикальная часть) в 33 слоя по 2 витка (те 2 которые входят в верхнюю часть здесь не учитываются) Итого 66 витков

- Сечение провода 0,335, толщина лакового покрытия 0,135

((0,335толщина проволоки + 0,135(лак)) * 50(витки) = 23,5мм). В чертеже указано 24 — это заложили погрешность . Таким образом мы укладываемся по толщине в верхней части в 100 витков на 2 слоя. Это для примера. Допуски возможны. Толщина лакового слоя указана с большим запасом.

4. Вспененный полиэтилен

Играет роль демпфера для катушки в конечном устройстве. На новом (более подробном чертеже), акцентировали внимание на том что края полиэтилена должны выходить за края катушки в точка B и С (документ 100-12532) во вложении.