Заявка.

Учитывая положительный опыт сотрудничества с вашей компанией при создании устройств перемотки наплавочной ленты, предлагаем участие ещё в одном совместном проекте.

Это тоже размотчик сварочной ленты, но мобильный.

Вот выдержка из ТЗ:

Основные параметры и размеры

Осуществляет автоматическую размотку электродной ленты и подаёт её в подающий механизм наплавочной головки с заданной скоростью.

Максимальный наружный диаметр бухты с лентой - 1200 мм;

Ширина ленты от 30 до 60 мм;

Толщина ленты от 0,5 до 0,7 мм;

Максимальный вес бухты – 1000 кг;

Посадочный диаметр бухты – 300-500 мм;

Ленторазмотчик должен быть расположен на транспортной тележке;

Должен обеспечивать синхронизацию скорости размотки с подающим механизмом наплавочной головки.

Запасные и быстроизнашивающиеся части в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на 1 год эксплуатации.

Питание электрооборудования производится от трехфазной сети переменного тока напряжением 380±10% В, 50Гц.

Все кабели, провода, разъемы, и другие электрические компоненты, установленные на должны иметь маркировку, позволяющую легко и быстро найти их в электрических схемах. Маркировка должна наноситься на объект, подлежащий маркировке, или непосредственно рядом с ним в местах, доступных для осмотра ремонтным персоналом. Буквенно-цифровые обозначения должны быть нанесены печатными символами, не должны стираться под воздействием воды, масел и должны надежно держаться на своих местах. Рекомендуется применять маркировку тиснеными символами.

От себя добавлю, что масса устройства не должна превышать 150 кг, тележка должна быть снабжена рукояткой для перевозки и колёсами диаметром на менее 200 мм, два из них – поворотные, снабжённые стопорами. Тележка под мотком с лентой должна иметь изоляционное покрытие из текстолита или иного пластика. Длина кабеля питания должна составлять 20 м. Цвет корпусных деталей – жёлтый RAL 1016.

Ось мотка должна быть снабжена регулируемым фрикционным тормозом. Транспортировка ленты осуществляется двухроликовым подающим механизмом. Ролики должны иметь полиуретановое покрытие. Отдача ленты осуществляется по требованию – команде от рычажного датчика при её (ленты) натяжении и должна останавливаться при провисании ленты до её следующего натяжения. Диапазон скоростей подачи ленты 5 – 20 м/мин. Все ролики и направляющие, контактирующие с поверхностью ленты, должны иметь полимерное покрытие и быть изолированными от шасси устройства. Ролики, контактирующие с краями ленты, должны иметь твёрдость не менее 40 НRC.

Органы управления: Выключатель питания, переключатель вперёд/назад, регулятор скорости вращения подающих роликов, индикатор включения.

Сейчас речь идёт об одном – первом экземпляре. Если всё получится и Заказчику устройство понравится, то будут ещё заказы и на регулярной основе.

Уверен, что для вашей компании это вполне посильная задача.