ТОО «АДЖАР»

Республика Казахстан, 040909

Алматинская обл., Карасайский район

с. Алмалыбак, улица Алмалы, д. 3.

Тел. Факс: 8 (727) 308-17-94

Исх. № 2921 от 05.10.2020г.

Руководителю предприятия

Заявка

Просим Вас рассмотреть возможность поставки Товаров с нижеследующими техническими характеристиками:

| № | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок намоточный | Универсальный перемоточный комплекс в комплекте с измерительным столом и отрезным устройством, предназначен для перемотки и намотки кабельной продукции диаметром до 120 мм, для кабельных барабанов от 8 по 25 тип, с максимальной массой наматываемого материала на кабельный барабан не менее 3000 кг. Состоит из 2-х частей: автоматический кабелеукладчик АКУ, укомплектованный измерителем длины с электронным счетчиком импульсов, приемная стойка на не менее 3000 кг. • Принцип установки барабана - кран-балка, кран, погрузчик. • Напряжение сети 380 В, 3-х фазное; • Частота переменного тока, 48-63 Гц; • Потребляемая мощность не более 4 кВт; • Скорость вращения привода (плавно) 0-30 об/мин; • Диаметр перематываемого материала от 10 до 120 мм; • Диаметр перематываемых барабанов от 800 до 2500 мм; • Ширина перематываемых барабанов от 250 до 1350 мм; • Принцип измерения длины - электронно-механический; • Измеритель длины кабеля от 10 до 120 мм; • Принцип раскладки кабеля - автоматический кабелеукладчик; • Температурный диапазон станка от -5 до + 40 0С; • Масса отдающего барабана не менее 5 000 кг; Масса приемного барабана не менее 3 000 кг. Измерительный стол Измерительный стол предназначен для измерения длины при отгрузке кабельной продукции потребителям. Максимальный диаметр измеряемого материала – 120 мм. Минимальный диаметр измеряемого материала – 10 мм. Погрешность измерения длины - 1%, дискретность счёта 0,1 м. Дополнительная комплектация: - для отрезки материала (отрезное устройство); - для эксплуатации при минусовых температурах (специальное климатическое исполнение мотор-редуктора). | Шт. | 1 |

Указать страну происхождение и завод производителя

Условия поставки: FCA (Инкотермс 2010) склад Поставщика.

А также просим указать цену без НДС, срок поставки и условия оплаты.

Заранее благодарим за оперативное решение данного вопроса.

Надеемся на долгосрочное плодотворное сотрудничество.

С уважением,

Генеральный директор                                                      Маяков К.М.

Исполнитель: Калиев Алибек

Конт. тел/факс: 8 (727) 308-17-94

моб. 8 747 788 51 41, 8 702 134 76 67

Email: adjar_alibek84 @mail.ru