Техническое задание на размотчик и бухтоукладчик

Бухтоукладчик

ИД

но

Размотчик

Станок

мерной резки

Протяжка кабеля станком со скоростью 0,67 м/с

(рабочий режим – 70% от максимальной скорости)

Требования к размотчику:

- Безынерционный

- Работа с бухтами намотанными внавалку

- Вертикальное расположение отдающей бухты кабеля

- Наличие бортов (ограждения) бухты – чтобы не спадали витки кабеля при размотке

- Наличие измерителя длины (встроенного или отдельным блоком)

Требования к бухтоукладчику:

- Приемка и укладка кабеля в автоматическом режиме

Параметры нарезаемых станком заготовок кабеля, отрезков кабеля и бухт – в таблицах 1 и 2.

Таблица №1 Параметры нарезаемых станком заготовок кабеля

|  | Тип кабеля | Количество жил | Диаметр кабеля мм | Минимальная длина мм | Максимальная длина мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НППнг(А)-HF 6,0 чёрный | 6 | 9,2 | 130 | 1550 |
| 2 | КМПнг(А)-HF 2х1,5 | 2 | 6,8 | 650 | 4100 |
| 3 | ParLan® Раtch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,6 | 8 | 7,6 | 2150 | 9550 |
| 4 | ПВКВ 1х10 | 10 | 7,6 | 256 | 1500 |
| 5 | РК50-3-38 | Коаксиальный | 5 | 150 | 12100 |
| 6 | РК 50-4.8-33нг | Коаксиальный | 7 | 450 | 17100 |
| 7 | РК50-7-316нг | Коаксиальный | 10,3 | 350 | 50000 |
| 8 | RGD-316 | Коаксиальный | 2,9 | 50 | 200 |

Таблица №2 Параметры кабельных бухт

|  | Тип кабеля | Внешний диаметр бухты мм | Внутренний диаметр бухты мм | Высота бухты мм | Масса бухты кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НППнг(А)-HF 6,0 чёрный | 290…….310 | 140…….160 | 90…….130 | 14 |
| 2 | КМПнг(А)-HF 2х1,5 |  |  |  |  |
| 3 | ParLan® Раtch F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF 4х2х0,6 | 410…….430 | 240…….160 | 100…….120 | 13 |
| 4 | ПВКВ 1х10 | 260…….280 | 110…….130 | 110…….130 | 12 |
| 5 | РК50-3-38нг | 310…….350 | 110…….130 | 120…….140 | 13 |
| 6 | РК 50-4.8-33нг | 380…….410 | 190…….250 | 160…….180 | 15 |
| 7 | РК50-7-316нг | 500…….520 | 220…….240 | 240…….250 | 30 |
| 8 | RGD-316 | 280…….300 | 100…….110 | 100…….110 | 10 |