Смоточное и размоточное оборудование, модуль

<br>каландрирования.<br>С помощью размоточного

оборудования происходит <br>размотка армирующего

материала для подачи в <br>основную

производственную линию, на смоточном

<br>оборудовании происходит смотка готовой

продукции на <br>катушку. Модуль каландрирования

осуществляет <br>равномерную ламинацию полимером

армирующего <br>материала и задает определенную

толщину получаемой <br>ленты. <br>Модуль смотки:

<br>Крепления гильз с внутренним диаметром от 60 до

120 <br>мм. Конструкция зажима гильзы (рулона)

должна <br>обеспечивать быструю замену рулона в

процессе <br>работы.<br>Необходима возможность

регулировки, контроля и <br>регистрации натяжения

ленты.<br>Удельное натяжение полотна ткани до 12 Н/

погонный <br>сантиметр.<br>При намотке ленты в

рулон должен быть обеспечен <br>контроль и

автоматическое регулирование положения <br>кромки

полотна с допуском ± 3 мм.<br>При намотке узкой

ленты необходим режим укладки <br>нити с требуемым

смещением.<br><br>Модуль размотки:<br>Все валы

должны располагаться на силовой раме и <br>иметь

твердое хромовое покрытие.<br>Конструкция должны

обеспечивать крепление гильз <br>длинной от 300 до

600 мм с пневматическим <br>механизмом зажима

рулона (между конусами) для <br>обеспечения

быстрой замены рулона с армирующим

<br>наполнителем во время рабочего процесса, а так

же <br>должна быть оснащена вертикальным

устройством <br>зажима шпули для размотки

армирующего наполнителя <br>шириной до 15 мм.

<br>Управление натяжением и его регулировка

<br>обеспечиваются электромагнитным тормозным

<br>устройством в случае размотки рулонов и

механическим <br>пружинным тормозом для размотки

нитей с катушек.<br>Модуль должен быть снабжен

пневмосистемой.<br><br>Модуль каландрирования:

<br>Модуль должен быть оснащен тремя валами. Все

три <br>каландровых вала должны располагаться на

силовой <br>раме и иметь твердое хромовое покрытие.

<br>Модуль должен предусматривать регулировку

<br>температуры на каландровых валах.

<br>Регулировка зазора между валами должна

составлять от <br>0,1мм до 1мм с шагом 0,01мм.

<br>Бак с подогревом для теплоносителя и насосы

должны <br>быть подключены к каландровым валам с

помощью <br>гибких магистралей с возможностью

перемещения бака <br>и насосов относительно

каландровых валов.<br>Для модуля смотки:

<br>Максимальный диаметр рулона, не менее 250

мм<br>Максимальный вес катушки, не более 30

кг<br>Полезная длина валов, не менее

500мм<br>Давление сжатого воздуха в системе, не

более 0,6 МПа<br>Рабочее напряжение

электроборудования AC380V/50-

<br>60Hz<br>Материал валов Хромированное

покрытие<br><br>Для модуля размотки:

<br>Максимальный диаметр рулона, не менее 250

мм<br>Максимальный вес катушки, не более 30

кг<br>Полезная длина валов, не менее

500мм<br>Давление сжатого воздуха в системе, не

более 0,6 МПа<br>Рабочее напряжение

электроборудования AC380V/50-

<br>60Hz<br>Материал валов Хромированное

покрытие<br><br>Для модуля каландрирования:

<br>Рабочая температура каландров в диапазоне

от <br>1000С до 4000С<br>Максимальная скорость

вращения, не более 20 об/<br>мин<br>Диаметр

каландровых валов, не более 350 мм<br>Полезная

длина валов, не менее 500мм<br>Рабочее

напряжение для подключения насосов

<br>AC380V/50-60Hz<br>Материал неконтактных

частей валов, рамы и бака <br>Хромированное

покрытие валов. Рама и другие <br>элементы

выполнены из Ст3 окрашенный краской<br>

<br>Требования к стандартной комплектации:<br>-

каландровые валы 3шт на раме;<br>- масленый

нагреватель;<br>- размоточное устройство;<br>-

смоточное устройство.<br><br>- Требования к

единицам измерения по исходному <br>документу -

компл; <br>- Требования к количеству по исходному

документу:<br>- Устройство размоточное - 1 шт<br>-

Узел каландрирования - 1 шт<br>- Намоточное

устройство - 1 шт<br>- Паспорт изделий на бумажном

носителе - 1 экз<br>- Паспорта покупных изделий - 1

комплект<br>- Руководство по эксплуатации на

бумажном носителе - <br>2 экз<br>- Руководство

оператора на бумажном носителе - 2 экз<br>- Схемы

принципиальные электрические - 2 комплекта<br>-

Схемы принципиальные пневматические - 2

комплекта<br>- Документация в электронном виде - 1

экз.<br>- Запасные части для обеспечения работы

установки в <br>гарантийный период - 1

комплект<br>- Специальный инструмент,

приспособления и <br>принадлежности для

обслуживания машины - 1 <br>комплект<br>- Общая

рама для монтажа и пропиточной линии - 1 шт<br>-

Электрическая часть, шкаф управления, кабель.

<br>Принадлежности для монтажа – 1 комплект

<br>Требования к периоду поставки – не более 8

недель <br>после заключения договора на поставку.

<br>