Смоточное и размоточное оборудование, модуль каландрирования.

С помощью размоточного оборудования происходит размотка армирующего материала для подачи в основную производственную линию, на смоточном оборудовании происходит смотка готовой продукции на катушку. Модуль каландрирования осуществляет равномерную ламинацию полимером армирующего материала и задает определенную толщину получаемой ленты.

Модуль смотки: Крепления гильз с внутренним диаметром от 60 до 120 мм. Конструкция зажима гильзы (рулона) должна обеспечивать быструю замену рулона в процессе работы. Необходима возможность регулировки, контроля и регистрации натяжения ленты. Удельное натяжение полотна ткани до 12 Н/погонный сантиметр. При намотке ленты в рулон должен быть обеспечен контроль и автоматическое регулирование положения кромки полотна с допуском ± 3 мм. При намотке узкой ленты необходим режим укладки нити с требуемым смещением. Модуль размотки: Все валы должны располагаться на силовой раме и иметь твердое хромовое покрытие. Конструкция должны обеспечивать крепление гильз длинной от 300 до 600 мм с пневматическим механизмом зажима рулона (между конусами) для обеспечения быстрой замены рулона с армирующим наполнителем во время рабочего процесса, а так же должна быть оснащена вертикальным устройством зажима шпули для размотки армирующего наполнителя шириной до 15 мм. Управление натяжением и его регулировка обеспечиваются электромагнитным тормозным устройством в случае размотки рулонов и механическим пружинным тормозом для размотки нитей с катушек. Модуль должен быть снабжен пневмосистемой. Модуль каландрирования: Модуль должен быть оснащен тремя валами. Все три каландровых вала должны располагаться на силовой раме и иметь твердое хромовое покрытие. Модуль должен предусматривать регулировку температуры на каландровых валах. Регулировка зазора между валами должна составлять от 0,1мм до 1мм с шагом 0,01мм. Бак с подогревом для теплоносителя и насосы должны быть подключены к каландровым валам с помощью гибких магистралей с возможностью перемещения бака и насосов относительно каландровых валов.

Для модуля смотки: Максимальный диаметр рулона, не менее; 250 мм. Максимальный вес катушки, не более; 30 кг. Полезная длина валов, не менее; 500мм. Давление сжатого воздуха в системе, не более; 0,6 МПа. Рабочее напряжение электроборудования; AC380V/50-60Hz. Материал валов; Хромированное покрытие. Для модуля размотки: Максимальный диаметр рулона, не менее; 250 мм. Максимальный вес катушки, не более; 30 кг. Полезная длина валов, не менее; 500мм. Давление сжатого воздуха в системе, не более; 0,6 МПа. Рабочее напряжение электроборудования; AC380V/50-60Hz. Материал валов; Хромированное покрытие. Для модуля каландрирования: Рабочая температура каландров; в диапазоне от 1000С до 4000С. Максимальная скорость вращения, не более; 20 об/мин. Диаметр каландровых валов, не более; 350 мм. Полезная длина валов, не менее; 500мм. Рабочее напряжение для подключения насосов; AC380V/50-60Hz. Материал неконтактных частей валов, рамы и бака; Хромированное покрытие валов. Рама и другие элементы выполнены из Ст3 окрашенный краской.

Требования к стандартной комплектации: - каландровые валы 3шт на раме; - масленый нагреватель; - размоточное устройство; - смоточное устройство.

- Требования к единицам измерения по исходному документу - компл; - Требования к количеству по исходному документу: - Устройство размоточное - 1 шт - Узел каландрирования - 1 шт - Намоточное устройство - 1 шт - Паспорт изделий на бумажном носителе - 1 экз - Паспорта покупных изделий - 1 комплект - Руководство по эксплуатации на бумажном носителе - 2 экз - Руководство оператора на бумажном носителе - 2 экз - Схемы принципиальные электрические - 2 комплекта - Схемы принципиальные пневматические - 2 комплекта - Документация в электронном виде - 1 экз. - Запасные части для обеспечения работы установки в гарантийный период - 1 комплект - Специальный инструмент, приспособления и принадлежности для обслуживания машины - 1 комплект - Общая рама для монтажа и пропиточной линии - 1 шт - Электрическая часть, шкаф управления, кабель. Принадлежности для монтажа – 1 комплект Требования к периоду поставки – не более 8 недель после заключения договора на поставку.