2 Назначение оборудования и общие требования

2.1 Оборудование предназначено для перемотки плоского кабеля с барабанов, резки в заданный размер и формирования бухт.

2.2 Напряжение, частота питания: 220/380 В; 50-60 Гц.

2.3 Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-83 и требованиям пожарной безопасности ГОСТ 12.1.004-91.

3  Необходимые технические характеристики

3.1 Оборудование может состоять из отдельных блоков (частей), при условии их согласованной работы.

3.2 Используемые барабаны:

3.2.1 Наружный диаметр 1000 – 1650 мм;

3.2.2 Ширина барабана 350 – 970 м;

3.2.3 Внутренний диаметр 50 – 80 мм;

3.2.4 Максимальная масса 800 кг.

3.3  Размотчик:

3.3.1 Конструкция сварная;

3.3.2 Установка барабанов при помощи погрузчика (подвижная рама поднимается и опускается при помощи пульта управления).

3.4 Используемый кабель плоский лифтовый типа КПЛ, КПЛК, ПУВПГ:

3.4.1 Ширина 10 – 82 мм;

3.4.2 Толщина 1,5 – 10 мм;

3.4.3 Максимальная длина кабеля в бухте 200 м;

3.4.4 Внутренний диаметр наматываемой бухты 200 мм;

3.4.5 Максимальная скорость намотки 150 м/мин;

3.4.6 Возможность закрепления кабеля для формирования бухты.

3.5 Точность отрезки 0,1 % от длины кабеля.

3.6 Наличие защитного кожуха в зоне протяжки кабеля и реза.

3.7 Наличие кнопки аварийной остановки.

3.8 Установленные в оборудование средства измерения, должны быть внесены в государственный реестр средств измерений РБ.

4 Желаемые условия поставки

4.1Наличие дополнительного комплекта режущего инструмента.

4.2 Возможность перемотки круглого кабеля (КГВЭВ) с барабанов, резки в заданный размер и формирование бухт.

5 Обязательные условия поставки

5.1 Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5.2 Предоставляемая техническая документация: руководство по эксплуатации на русском

языке, схемы электрические принципиальные на русском языке, на бумажном и

электронном носителях.

5.3 Документация на оборудование должна быть в объёме, необходимом и достаточном для   эксплуатации оборудования, проведения технического обслуживания, ремонта и заказа вышедших из строя узлов и деталей.

5.4 График технического обслуживания оборудования.

5.5 Проведение монтажных и пуско-наладочных работ.

5.6 Комплект ЗИП и его перечень, указать расходные материалы, быстровыходящие из строя узлы, срок службы и их стоимость.

5.7 Проведение обучения инженерного и рабочего персонала.

5.8 Наличие сервисного центра на территории СНГ.

6 Режим работы оборудования

- 2 смены