Тех задание.

1.Оборудование для намотки шинки.

1.1Намотка алюминиевой шинки размер12×25 на барабан -оправку

Ø барабана- оправки- 675 мм

Число витков- до 66

Шаг- виток к витку (12 мм).

Примечание: С предварительной правкой алюминиевой шинки (т.к. к нам шинка приходит в бухтах). Барабан с намотанной шинкой должен быть съемный, и выдерживать нагрев до 240°С. Должна обеспечиваться возможность фиксации концов шинки с двух сторон после намотки.

1.2 Намотка алюминиевой шинки размер   9×35 на барабан -оправку

Намотка в двух вариантах:

1.      Ø барабана- оправки- 675 мм

Число витков- до 88

Шаг- виток к витку (9мм).

2.   Ø барабана- оправки- 865мм

Число витков- до 77

Шаг- виток к витку (9 мм).

Примечание: С предварительной правкой алюминиевой шинки (т.к. к нам шинка приходит в бухтах). Барабан с намотанной шинкой должен быть съемный, и выдерживать нагрев до 240°С. Должна обеспечиваться возможность фиксации концов шинки с двух сторон после намотки.

Оборудование для намотки шинки должно быть универсальным под 2типа размера шинки с разными диаметрами.

«Снимаем с барабана намотанную алюминиевую шинку, получаем спираль.»

2.Оборудование для обмотки шинки по спирали

2.1 Для обмотки шинки размер 12×25 по спирали,

Øвн - 675 мм

Øнар - 725 мм

Высота - до 800 мм

Раздвигать витки можно до шага между витками на 105 мм. Ширина Обмоточного материала 40мм

2.2 для обмотки шинки 9х35по спирали 2 варианта намотки:

1.  Øвн - 675 мм

Øнар - 745 мм

Высота - до 800 мм

Раздвигать витки можно до шага между витками на 110 мм. Ширина Обмоточного материала 40мм

2.       Øвн - 865 мм

Øнар - 935 мм

Высота - до 700 мм

Раздвигать витки можно до шага между витками на 140 мм

Оборудование для обмотки шинки должно быть универсальным под все размеры спиралей.