ТЗ на оборудование участка намотки композитов

Состав оборудования:

Вакуумная камера для дегазации смолы

Намоточная машина

Печь для запекания

Требования к оборудованию

Вакуумная камера для дегазации смолы

1)Емкость из нержавеющей стали объёмом около 5л

2)Крышка с манометром

3)Шланг

4)Вакуумный насос должен обеспечивать предельный вакуум до 0,3Па

5) Вентили для сброса и набора давления

Намоточная машина

1)Система натяжения нитки при намотке

2)Система смачивания нитки смолой при намотке

3)Система сбора излишков смолы с нитки

3)Углы намотки 0-90 градусов

4)Максимальный диаметр намотки 250мм,минимальный диаметр намотки 70мм

5)Максимальная длина намотки 700мм,минимальная длинна намотки 230мм

6)1 шпулярник

7)Намоточная машина должна обеспечивать намотку изделий следующих конфигураций см. рис.1 и рис2

8)В качестве нити предполагается использовать углеволокно

9) Система управления ЧПУ

10)Максимальный вес детали 15кг

Рис.1

Рис.2

Печь для запекания

- Внутренние размеры печи не менее 400*800*800

- Неравномерность температуры по объему печи не более 4 градусов Цельсия

- Программируемая скорость набора и сброса температуры

- Возможность задавать ступенчатые температурные циклы с заданной скоростью набора температуры и выдержкой по времени на каждой ступени (например, набор до 120 градусов со скорость 1 градус в минуту, выдержка 2 часа, добор до 160 градусов выдержка 1 час, охлаждение до комнатной температуры со скорость 1 градус в минуту)

- Максимальная температура нагрева 230 градусов Цельсия