Станок для перемотки проволоки с больших катушек на маленькие.

Исходные катушки:

- К250 Вес катушки с проволокой около 25кг.

- Металлические шпули (Диаметр щеки 300мм, Длина 290мм, Посадочное гнездо 127мм). Вес шпули с проволокой около 60кг.

- Так же хотелось бы иметь смотать с любой другой катушки из каталога, но не принципиально, если ведёт к существенному удорожанию.

- Конечные катушки:

- К100, К125, К160

- Так же хотелось бы иметь возможность намотать на другие катушки, размерами не более катушки К250.

- Максимальный вес конечной катушки 30кг.

- Проволока: ММ, МТ, Л63

- ГОСТ 16130-90 http://docs.cntd.ru/document/1200004939

- Диаметр проволоки от 0,15мм до 4мм

- Рядная намотка не нужна, достаточно механического укладчика для ровного распределения проволоки на катушку.

- Необходима регулировка скорости намотки, чтобы не растянуть/порвать тонкую проволоку.

- Необходим тормоз или иной механизм, для предотвращения разматывания катушки после остановки перемотки.

- Важно, чтобы на конечной катушке сохранилась плотная намотка.

- В случае, если это не приведёт к существенному удорожанию, возможна установка счётчика намотки.

- Примечание:

- Исходная катушка может быть на отдельно стоящей станине.

- Пример сильно упрощённого станка https://www.youtube.com/watch?v=kv_33gS-URw

- Когда нам перематывали проволоку на заказ, скинули такое фото: