Настоящая  операция  определяет  процесс   намотки   электрических   каркасных

(прямоугольных) катушек (далее катушек) на станках намоточных  типа 350 А и РЯД-01.

1.ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ,  ОСНАСТКА, МАТЕРИАЛЫ

1.1   Стол.

1.2   Станок намоточный РЯД-01				РАИК. 442.123.001

1.3   Станок намоточный  350 А

1.4   Резак ручной для резки   офисной бумаги               HSM  (297×420)

1.4    Приспособление для намотки			           см.  таблицу 3

катушки

1.5   Мультиметр М-890  (или аналогичный)

1.5   Ножницы					           РСТ РСФСР 145-87

1.6   Нож технологический                                                 цеховой

1.7   Линейка	500, 1000				           ТУ 16-705.110-79

1.10 Провод  ПЭТВ-2  0,3; 0,4				           ТУ 16-705-110-79

1.11 Провод  ПЭТВ-2   0,45			                       ТУ 16-705-110- 79

1.12 Картон Г-03     					            ГОСТ 4194-88

1.13 Лента  ЛТ-19                                                                ТУ 6-17-626-79

1.14 Лента  ЛТ-10                                                                ТУ 6-17-626-79

1.15 Лента  ЛТ-50                                                                ТУ 6-17-626-79

1.16 Микрометр МК-25 2                                                   ГОСТ 6507-75

2. ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ.

Резка  заготовок  из  картона  для   каркаса  катушки.

2.1 Размотать  рулон  картона  на  несколько  витков.

2.2 Разметить,  на  развернутом  листе  рулона,  карандашом  и  линейкой  металлической

полосы  размером  В   согласно  таблице 1.

2.3 Отрезать  полосы   по  разметке  ножницами.

2.4 На  резаке  для  резки  картона  установить  упор  на  размер:

- для  замков  ЗЭМ-6-150  и  ЗЭМ-6-300   -   51мм;

- для  замков  ЗЭМ-6-400  и  ЗЭМ-6-450   -   40мм.

2.5 Порезать  подготовленные  полосы  на заготовки.

2.6 Разметить  заготовки   51(40) × В  в  размер  А  согласно  таблице 1.

2.7 Порезать  на  резаке  без  упора  по  разметке.

3.  НАМОТКА КАТУШКИ НА СТАНКЕ  РЯД-01.

3.1 Замерить   микрометром  диаметр  провода  в  бобине  согласно  таблице 2.

3.2 Произвести  внешний  осмотр  составных  частей  станка  и  убедиться  в  их  исправном  и

надежном   закреплении.

Перемещение  всех  подвижных  деталей  и  узлов  должно  быть  легким  и  плавным

3.3 Установить  тарную  катушку с  проводом  на  пол   или  подставку цеховую.

3.4 Заправить  провод  в  механизм  натяжения согласно  и  установить  необходимое

натяжение  провода  (указатель натяжения  провода  выставить в положение  1,9 кг)

3.5 Заправить  провод   в  систему   направляющих    роликов  (см. рис.1).

3.6 Включить тумблер  «СЕТЬ»   на панели станка.

3.7 Собрать,   установить   и  надежно  закрепить   приспособление для намотки  катушки на

станке:

3.7.1 Отрезать,  от  бобины  с  проводом,   технологические  заготовки  провода   длиной

300±10мм   в  количестве  2  шт.

3.7.2 Собрать  приспособление для  намотки  -  см. таблицу 3.

3.7.3 Закрепить  технологические  заготовки  провода  на  винтах,  скрепляющих  пластины

приспособления   с  наружной  стороны,  пропустив  через  пазы  «щечек».

3.7.4 Установить  приспособление  на  оправку  станка, подложить шайбу   и  закрепить

спецгайкой.

3.7.5 Установить  в  приспособление  заготовку  из  картона,  заправив  концы  заготовки

«внахлест»  и    обклеить  по  всему  периметру   каркаса   лентой  «скотч»  ЛТ-19.

3.7.6 Начало  провода  от  бобины,  пропущенного  через  систему  роликов,  продеть  через

паз  в «щечке»  и  закрепить  на  любом  винте  приспособления.

3.8  Сделать  первый  виток  катушки,  вращая  приспособление вручную (направление

вращения –  на себя).

3.9  Обнулить показания индикатора на электронном   блоке управления кнопкой  «СБРОС».

3.10 Установить  тумблерами  реле  «ЗАДАНИЕ»  количество  заданных витков -   половина

от  общего  количества витков в  катушке  (см таблицу 4).

3.11 Нажать кнопку  «ЗАПИСЬ».  На индикаторе должно высветиться количество заданных

витков.

3.12  Нажать  кнопку   «ГОТОВНОСТЬ».

3.13  Нажать ногой педаль станка и с помощью ручек регулировки скоростей  отрегулировать

скорость намотки.

3.14  Отрегулировать ширину намотки при помощи закрепленных на направляющей концевых

выключателей, ограничивающих крайние левый и правый витки в ряду.

3.15  Проверить готовность  станка  к работе: заправку провода в системе направляющих

роликов, выставленное заданное количество витков,  необходимое натяжение провода.

3.16  Установить   защитный   экран.

3.17 Нажать ногой педаль станка и произвести намотку первой  половины  витков  катушки,

до  автоматической остановки процесса намотки.

3.18 Снять  защитный  экран.

3.19 Изолировать намотанные витки лентой «скотч» ЛТ-19 по всему периметру катушки.

3.20 Установить   защитный  экран.

3.21 Нажать педаль станка и произвести намотку  второй половины витков  катушки

согласно  реле «ЗАДАНИЕ»,  до  автоматической остановки процесса намотки.

3.22 Снять  защитный  экран.

3.23 Изолировать  последний  слой  обмотки  лентой  «скотч» ЛТ-19 по всему периметру

катушки.

3.24 Отрезать  конец провода  длиной   50±5  мм .

3.25 Открутить  спецгайку  и снять приспособление, с намотанной  катушкой,  с оправки

станка.

3.26 Освободить  конец  начала  провода  и концы  технологических  заготовок  провода  от

винтов  приспособления.

3.27 Разобрать  приспособление  и  снять  намотанную  катушку  с  приспособления.

3.28 Технологическими заготовками провода   зафиксировать   намотанную катушку  в 2-х

местах.

4  НАМОТКА КАТУШКИ НА СТАНКЕ НАМОТОЧНОМ  350 А.

4.1  Замерить   микрометром  диаметр  провода  в  бобине  согласно  таблице 2.

4.2  Произвести  внешний  осмотр  составных  частей  станка  и  убедиться  в  их  исправном  и

надежном  закреплении.

Перемещение  всех  подвижных  деталей  и  узлов  должно  быть  легким  и  плавным.

4.3  Установить  тарную  катушку  с  проводом  в   смоточное  устройство  или  на  пол.

4.4  Заправить  провод  в   механизм  натяжения  и  установить   необходимое  натяжение,

пропустив  провод  через:

-   ролик  с  фетровой  прокладкой  и  направляющим  роликом,

-   ролик  компенсатора,

-   ролики  раскладки – 2 шт .

4.5  Собрать,  установить и надежно  закрепить   приспособление  для   намотки   катушки

на  станке:

4.5.1 Отрезать  от  бобины  с  проводом  технологические  заготовки  провода   длиной

300±10мм  в  количестве  2  шт.

4.5.2  Собрать  приспособление для  намотки   см. таблицу 2.

4.5.3  Закрепить  технологические  заготовки  провода  на  винтах,  скрепляющих  пластины

приспособления   с  наружной  стороны,  пропустив  через  пазы  «щечек».

4.5.4 Установить  приспособление  на  оправку  станка,   подложить  шайбу   и  закрепить

спецгайкой.

4.5.5 Установить  в  приспособление  заготовку  из  картона,  заправив  концы  заготовки

«внахлест»  и    обклеить  по  всему  периметру   каркаса   лентой  «скотч»  ЛТ-19.

4.5.6 Начало  провода  от  бобины,  пропущенного  через  систему  роликов,  продеть  через

паз  в «щечке»  и  закрепить  на  любом  винте  приспособления.

4.7  Повернуть  пакетный  переключатель  в  положение  «I» (см. рис.2)

4.8  Нажать  кнопку  «ПУСК»  (включение  электродвигателя).

4.9 Установить  рукоятку  переключения  скорости  электродвигателя  на  панели  управления

в  положение  «I».

4.10 Установить     рукоятку    кратности   показаний  счетчика    на  диапазон   1:1.

При  скорости  шпинделя  свыше  870 об/мин  необходимо  переключить  рукоятку  на

диапазон  1:10.

4.11 Установить  рукоятку  шага  раскладки  на  диапазон   0,14 - 0,56.

4.12 Установить  рукоятку  переключения  скорости  шпинделя в  положение  222 (445)  об/мин.

4.13 Установить  рабочую  ширину  намотки  при  помощи  упоров.

4.14 Установить  укладочный   ролик  в  положение,  соответствующий  началу  намотки.

Для  получения  более  качественной  намотки  следует  приближать  укладочные  ролики

по  возможности  ближе  к  наматываемой  катушке.

4.15 Намотать   первые  два-три    витка   катушки,  укладывая   виток  к  витку,   вращая

приспособление   вручную (направление   вращения –  на себя).

4.16 Опустить   защитный  экран.

4.17 Обнулить показания счетчика станка  - рукояткой  сброса  показаний  счетчика.

4.18 Включить   вращение  шпинделя   рукояткой.

4.19 Установить   маховичком   шага   раскладки    в положение  на  нужный  диапазон,

согласно  таблице  на  станке  (в  зависимости  от  толщины  проволоки).

4.20 Произвести намотку   ½  от  общего количества  витков в  катушке  (см таблицу 4),

укладывая  виток  к  витку  и  контролируя  по счетчику   ½   количества   витков.

4.21 Поднять  защитный экран.

4.22 Нажать на рычаг  и  отключить  вращение  шпинделя.

4.23 Изолировать  намотанные витки  лентой  «скотч» ЛТ-19 по всему периметру катушки.

4.24 Опустить   защитный  экран.

4.25 Включить   вращение  шпинделя  рукояткой.

4.26 Произвести  намотку  второй  половины  витков  катушки  (см. таблицу 4),

укладывая   виток  к  витку  и  контролируя  по счетчику  полное   количество  витков.

4.27 Нажать на рычаг  и  отключить  вращение  шпинделя.

4.28 Поднять  защитный экран.

4.29 Изолировать  последний  слой  обмотки   лентой  «скотч» ЛТ-19  по  всему   периметру

катушки.

4.30 Отрезать  конец  провода  длиной   50±5  мм.

4.31 Открутить  спецгайку  и снять приспособление, с намотанной  катушкой,  с оправки

станка.

4.32 Освободить  конец  начала  провода  и концы  технологических  заготовок  провода  от

винтов  и  обрезать.

4.33 Разобрать  приспособление  и  снять  намотанную  катушку  с  приспособления.

4.34 Технологическими заготовками провода закрепить  намотанную катушку  в 2-х  местах.

4.35 При  перерывах  в  работе  электродвигатель  отключить  кнопкой «СТОП».

4.36 По  окончании  работы  выключить станок  пакетным  выключателем,  установив  его

в  положение  «0».

5. ИЗОЛЯЦИЯ  КАТУШКИ.

5.1 Изолировать  катушку  лентой  «скотч»   по  всей  поверхности  катушки  в  один  слой

«внахлест»  -  см. таблицу 5.

ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00 – Катушка ( ЗЭМ-6-150):

Лента  ЛТ-50  -  3  ряда с каждой  стороны поверхности  катушки  (прямолинейные  участки),

надрезая  ленту  кусочками  (всего 6 рядов),

Лента  ЛТ-10   -   две  боковые  поверхности  катушки (скругленные  участки).

ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00 (-01) - Катушка  (ЗЭМ-6-300):

Лента  ЛТ-50  -  4  ряда с каждой  стороны поверхности  катушки  (прямолинейные  участки),

надрезая  ленту  кусочками  (всего 8 рядов),

Лента  ЛТ-19  -   две  боковые  поверхности  катушки (скругленные  участки).

ЯШГК.ЗЭМ-9.12.00 ;  ЗЭМ-5.11.00 Катушка.  (ЗЭМ-6-400; ЗЭМ-6-450).

Лента  ЛТ-50  -  4  ряда с каждой  стороны поверхности  катушки  (прямолинейные  участки),

надрезая  ленту  кусочками  (всего 8 рядов),

Лента  ЛТ-19  -  две  боковые  поверхности  катушки (скругленные  участки).

В  процессе  изоляции  убрать  технологические  заготовки.

При  необходимости ,  чтобы  убрать  «бочкообразность»  катушки  при  обмотке  лентой

ЛТ-50  надрезать  ножницами  с  внутренней  стороны  катушки  картон,  не  повредив  провода.

6.КОНТРОЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ  КАТУШКИ.

6.1. Проконтролировать сопротивление  катушки  согласно  таблице 6, приложив щупы   мультиметра  М-890G (или аналогичный))  к  проводам  катушки.

7.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Работающий на данной операции должен быть проинструктирован по технике безопасности

согласно   инструкций:  № 074-2004; 079-2004; 052-2004.

7.2 Повторный  инструктаж по охране  труда  производится  мастером  не  реже  одного  раза  в

квартал  с  записью  в  журнале  регистрации  инструктажа  по  ОТ  на  рабочем месте.

7.3 Повторный  инструктаж  по  ППБ  проводится  не  реже  1  раза  в  полугодие,  с  записью  в

журнале  регистрации   инструктажа  ОТ  на  рабочем  месте.

7.4 Для обеспечения безопасных условий труда на рабочем месте  не должно быть оголенных

проводов, неисправных розеток, вилок, выключателей.

7.5 Станки  должны  быть  подключены  к  цеховому  контуру  заземления   с помощью  шины,

подсоединенной  к  болту  заземления.

7.6 Наладочные  работы, за  исключением  регулировки  провода  и  шага  раскладки,  осмотры

и  ремонт  механизмов  производить  только   после  отключения  станка  от  сети питания.

7.7 Источником  электроопасности  являются  электрические  цепи  станка.

7.8 Источником  опасности   травмирования   являются   вращающийся  шкив  электродвигателя

и  шпиндельной  бабки,  возвратно-поступательное   движение  раскладчика,  вращающаяся

оправка  с  каркасом  наматываемой   обмотки,  а  также  обрыв  провода,  поломка  оправки

или   каркаса  наматываемой  обмотки.

7.9 Для  предотвращения  травмирования  шкивы  электродвигателя  и  шпиндельной  бабки

закрыты  кожухами.

7.10 Для  предотвращения  травмирования  от  движущихся  деталейц  в  зоне  намотки,  от

случайной  поломки  оправки  с  каркасом  наматываемой  обмотки,  от  обрыва  провода

на  станке  установлен  защитный  экран.

7.11 Запрещается  работа  на  станке  при  снятых  защитных  кожухах  и  обшивках,  закрываю-

щих  вращающиеся   детали  и  электрооборудование.

8.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УКАЗАНИЯ.

Губки

Бабина с проводом

Рисунок 1. Схема раскладки провода в системе направляющих роликов   станка для намотки провода  РЯД-01

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изме- нения | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительной документации | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |  |

Размеры  заготовок из  картона  для  каркасов.

Таблица 1.

| № п/п | Обозначение изделия | Обозначение и наименование детали | Наименование материала | Размеры заготовки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭМ-6-150 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.01 Каркас | Картон Г-0,3 ГОСТ 4194-88 | 17×300 |
| 2 | ЗЭМ-6-300 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.01-01 Каркас | -//- | 17×420 |
| 3 | ЗЭМ-6-450 | ЗЭМ-5.11.01 Каркас | -//- | 21-1,0×410 |

Размеры  провода  для  намотки  катушек.

Таблица 2.

| № п/п | Обозначение изделия | Обозначение и наименование узла | Обозначение провода по ТУ16-705.110-79 | Длина провода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭМ-6-150 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00 Катушка | Провод ПЭТВ-2 0,3 | 185 |
| 2 | ЗЭМ-6-300 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00-01 Катушка | Провод ПЭТВ-2 0,4 | 176 |
| 3 | ЗЭМ-6-400 | ЯШГК.ЗЭМ-9.12.00 Катушка | Провод ПЭТВ-2 0,45 | 225 |
| 4 | ЗЭМ-6-450 | ЗЭМ-5.11.00 Катушка | Провод ПЭТВ-2 0,45 | 225 |

Приспособления  для намотки  катушек.

Таблица3.

| № п/п | Обозначение изделия | Обозначение и наименование узла | Шифр оснастки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭМ-6-150 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00 Катушка | ИС.П-764-01 |
| 2 | ЗЭМ-6-300 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00-01 Катушка | ИС.П-764-00 |
| 3 | ЗЭМ-6-400 | ЯШГК.ЗЭМ-9.12.00 Катушка | ИС.П-742-01 |
| 4 | ЗЭМ-6-450 | ЗЭМ-5.11.00 Катушка | ИС.П-472.00 |

Параметры  наматываемых  катушек.

Таблица 4.

| № п/п | Обозначение изделия | Обозначение и наименование узла | Число витков катушки | Намотка катушки | Число слоев | Число витков в слое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭМ-6-150 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00 Катушка | 600±10 | виток к витку | 14 | 43 |
| 2 | ЗЭМ-6-300 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00-01 Катушка | 410±10 | виток к витку | 12 | 35 |
| 3 | ЗЭМ-6-400 | ЯШГК.ЗЭМ-9.12.00 Катушка | 515-550 | виток к витку | 14±1 | 45…46 |
| 4 | ЗЭМ-6-450 | ЗЭМ-5.11.00 Катушка | 515-550 | виток к витку | 14±1 | 45…46 |

Размеры  ленты  «скотч».

Таблица 5.

| № п/п | Обозначение изделия | Обозначение и наименование узла | Обозначение ленты ТУ6-17-626-79 | Длина , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗЭМ-6-150 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00 Катушка | ЛТ-10 ЛТ-19 ЛТ-50 | 1 1,5 0,5 |
| 2 | ЗЭМ-6-300 | ЯШГК.ЗЭМ-8.12.00-01 Катушка | ЛТ-19 ЛТ-50 | 2,5 0,6 |
| 3 | ЗЭМ-6-400 | ЯШГК.ЗЭМ-9.12.00 Катушка | ЛТ-19 ЛТ-50 | 2,5 0,7 |
| 4 | ЗЭМ-6-450 | ЗЭМ-5.11.00 Катушка | ЛТ-19 ЛТ-50 | 2,5 0,7 |

Зависимость  сопротивления  от  температуры.

Таблица 6.

| Серия замка | Пределы сопротивления при температуре от, ОМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10ºС -15ºС | 15ºС- 20ºС | 20ºС- 25ºС | 25ºС -30ºС |
| ЗЭМ-6-300 | 21,2-26,5 | 21,5-27,0 | 22,0-27,5 | 22,4-28,0 |
| ЗЭМ-6-150 | 30,8-36,3 | 31,4-37,0 | 32,0-37,7 | 32,6-38,4 |
| ЗЭМ-6-400 | 21,2-24,6 | 21,6-25,0 | 22-25,5 | 24,4-25,9 |
| ЗЭМ-6-450 | 21,2-24,6 | 21,6-25,0 | 22-25,5 | 24,4-25,9 |

Наименование  органов  управления  станка  1350А

и  место  их  расположения.

| Обозначеие | Наименование | Местонахождение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маховичок установки шага раскладки | Шпиндельная бабка |
| 2 | Кнопки установки показания счетчика | -//- |
| 3 | Шпиндельная бабка |  |
| 4 | Рукоятка установки счетчика на заданное число | -//- |
| 5 | Рукоятка переключения скорости шпинделя | -//- |
| 6 | Рукоятка установки кратности показаний счетчика | -//- |
| 7 | Рычаг отключения шпинделя | -//- |
| 8 | Маховичок установки начала намотки | Механизм раскладки, поз.12 |
| 9 | Маховичок регулировки тормоза | Смоточное устройство, поз.14 |
| 10 | Маховичок установки длины намотки | Механизм раскладки, поз.12 |
| 11 | Маховичок поворота раскладочных роликов | -//- |
| 12 | Механизм раскладки |  |
| 13 | Рукоятка ручного включения реверса | Механизм раскладки, поз.12 |
| 14 | Смоточное устройство |  |
| 15 | Маховичок ручного перемещения каретки | -//- |
| 16 | Маховичок регулировки тормоза | -//_ |
| 17 | Оправка с наматываемым каркасом |  |
| 18 | Рукоятка перемещения и зажима пиноли | Задняя бабка, поз.19 |
| 19 | Задняя бабка |  |
| 20 |  |  |
| 21 | Рукоятка быстрого перевода каретки | Шпиндельная бабка |
| 22 | Пекетный переключатель | Основание |
| 23 | Электрооборудование |  |
| 24 | Педаль включения шпинделя |  |
| 25 |  |  |
| 26 | Основание |  |
| 27 | Кнопка «СТОП» отключения электродвигателя | Основание |
| 28 | Кнопка «ПУСК» включения электродвигателя | -//- |
| 29 |  |  |
| 30 | Сигнальная лампа «Сеть» | Основание |
| 31 | Рукоятка переключения скорости электродвигателя | -//- |
| 32 | Рукоятка установки диапазона шага раскладки | Шпиндельная бабка |
| 33 | Рукоятка включения шпинделя | -//- |
| 34 | Рукоятка «0» сброса показаний счетчика на нуль | -//- |
| 35 | Защитный экран |  |
| 36 | Панель пульта управления |  |
| 37 | Укладочные ролики |  |