Техническое задание на намоточный станок для намотки (круглых, овальных и прямоугольных)обмоток НН трансформаторов ТМ(Г)25-400/6-10кВ.

1. Информация о заказчике:

Компания: ТОО «Уральский трансформаторный завод»

Адрес: Республика Казахстан, г. Уральск ул. Есенжанова 42/6 Н1

Тел.: +7 (7112) 24-61-61

Контактное лицо (должность): Шаймерденов Динислам Иманалыулы – Технический директорТОО “УТЗ “.

E-mail:  d.shaimerdenov@uraltrafo.kz.  Моб. +7 771 758 84 86

Контактное лицо (должность): УзакбаевАйбарАнсаровичЕ-mail:  a.uzakbaуev@alageum.com Моб. +7 771 306 62 70

Копия: Жасуланов Адильбек Асхатович

E-mail: a.zhasulanov@alageum.comМоб. +7 707 7810020

2. Изделия: Трехфазные масляные силовые трансформаторыТМ(Г)25-400кВА/6-10кВ.

3.Количество приобретаемого горизонтально намоточного станка– 1 шт.

Базовый намоточный станок.

4. Обмотка:  Типынаматываемых обмоток - слоевые

Диаметр наружной обмотки, max - 300мм

Диаметр внутренней обмотки, min/max - 90/180мм

Вес обмотки, min/max - 10/50кг

Высота обмотки, min/max - 200/600мм

Примечание: возможность увеличения длины вала (высота обмотки) до 1400мм с передвижным фиксирующим устройством второй стороны вала.

5.Проводник: Тип проводника - Плоский провод.(медный и алюминиевый.)

Марка используемых проводов:  ПБ,  АПБ  прямоугольного сечения

Толщина изоляции - 0,45 (0,55)

Количество  провода, min/max – 1/8 параллель

Положение намотки – плашмя

Толщина  провода, min/max -3,0/5,6мм

Ширина  провода, min/max -4,0/16,0мм

| № | Размеры проволоки,мм | № | Размеры проволоки, мм | № | Размеры проволоки, мм | № | Размеры проволоки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,0х5,0 | 7 | 5,0х10,0 | 13 | 4,25х5,6 | 19 | 5,0х9,0 |
| 2 | 3,55х5,5 | 8 | 3,15х7,1 | 14 | 2,8х6,7 | 20 | 3,15х6,7 |
| 3 | 3,15х6,7 | 9 | 5,6х14 | 15 | 5,6х6,3 | 21 | 5х11,2 |
| 4 | 3,0х9,0 | 10 | 4,5х11,2 | 16 | 2,5х6,0 | 22 | 5,6х9,0 |
| 5 | 5,3х9,0 | 11 | 5х11,8 | 17 | 2,36х11,2 | 23 | 4,5х8,0 |
| 6 | 2,8х5,3 | 12 | 4,5х5,3 | 18 | 5,6х16 | 2 |  |

6.Изоляция: Межслоевой изоляции (в рулонах)-электроизоляционная бумага  Трансформаторная высоковольтная  ТВ-120 во всей длине обмоток в ручномрежиме.

7. Разматыватель: Диаметр барабана, мм - 800

Ширина (высота),мм -300

Диаметр отверстия барабана, мм -50

Диаметр отверстия для штифта, мм -30х60

Расстояние направляющего штифта от центра, мм -140

Вес барабана (полный),  кгmax– 300

8. Расширяемая оправка:Форма оправка – круглая (овальная и прямоугольная).

Наружный диаметр оправки, min/max- 90/180мм

Длина оправка (полезная длина)-900мм

9. Подробная документация на русском языке

10. Укажите все опции со стоимостью и с техническим описанием.

11. Укажите в ТКП стоимость  каждого по отдельности:

- оборудования  и опции к нему

- монтаж, пусконаладочные работы и обучение

- условия поставки

- условия оплаты

- гарантийный срок эксплуатации

- запчасти и расходные материалы на 2 года (быстроизнашиваемые детали)

12. Предоставьте фото и видео на оборудование.

13.Указать в ТКП производительность оборудования в сутки.

14.Чертеж общего вида оборудования (вид сверху)в масштабе 1:1 для планировки цеха

15. Референц -лист на оборудование.