ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку станка рядной намотки с дополнительным оборудованием

и выполнение сопутствующих работ

1.Спецификация:

| № п/п | Наименование, характеристики Товара | Единица измерения | Количество | НМЦ (без НДС), Евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станок рядной намотки с дополнительным оборудованием | компл. | 1 |  |

Стоимость доставки, а также погрузо-разгрузочных работ указанного Товара входит в стоимость Товара.

2.Сопутствующие работы:

| № п/п | Наименование работ | НМЦ (без НДС), Евро |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж оборудования на месте установки с выполнением всего комплекса монтажных работ |  |
| 2 | Пуско-наладка оборудования и приемо-сдаточные испытания с намоткой опытного образца в соответствии с п.3.3.9 |  |
| 3 | Инструктаж и консультационный курс для персонала Покупателя |  |

3.Требования к функциональным и эксплуатационным характеристикам:

3.1 Бесступенчатое, плавное, регулирование оборотов шпинделя от 0 до 100об/мин.

3.2 Непрерывный контроль с возможностью формирования и передачи отчёта данных, с шагом 10 минут параметров ( дата, время, число витков, длина намотанного провода, усилие натяжения), в xml формате на ПЭВМ для последующей документальной фиксации режимов намотки.

3.3 На шпинделе станка должна быть возможность установки трёх-кулачкового патрона для установки детали  на разжим с диаметром раскрытия от 300 до 330 мм.

3.4 Станок должен быть оснащён съёмной задней бабкой.

3.5 Условия намотки:

3.5.1 Намотка выполняется на барабан с наружным до 324 мм и длиной 430 мм

3.5.2Обмотка наружная открытая, многослойная.

3.5.3 Намотка обмоток по ОСТ4 ГО.054.069–81

3.5.4 Скорость вращения барабана бесступенчатая.

3.5.5 Наматываемый провод ПТВ–2 0,25 ТУ16–705.110–79

3.5.6 Число витков 4800 в 8 слоёв

3.5.7 Ширина намотки 85 мм

3.5.8 Тип намотки – цилиндрическая двух обмоточная, виток к витку, без прогалов по краям с обеспечением непрерывного контроля целостности наматываемого провода. Укладка витков провода последующего слоя возможна по виткам предыдущего слоя или в межвитковое пространство. Первый конец провода фиксируется на технологической щеке без обмазки.

После намотки первой обмотки (~2400 витков) предусмотреть технологический останов для вывода провода без его разрыва и закрепления на технологической щеке.

Второй конец провода фиксируется на технологической щеке без обмазки.

3.5.9 Необходимо обеспечить визуальный непрерывный контроль режимов намотки (частота вращения, число витков, время намотки) с последующим документированием.

3.6 Окончательный приём оборудования осуществляется на территории заказчика по результатам намотки провода на корпус изделия с последующей проверкой параметров обмотки без заливки наружной поверхности.