# ОПРОСНЫЙЛИСТ

# линия для сварки пленок из фторполимеров.

- Основные характеристики

1. Рулоны пленки шириной до 1600мм, намотанные на стандартную картонную шпулю (внутренний диаметр 76 мм и длина1800 мм)

2. Рулоны пленки шириной от 3200мм

| № | Характеристики | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ширина полотна, поступающего на сварку, мм. | 1 вариант: 1600 2 вариант: от 3200 |  |
| 1.2 | Максимальный диаметр рулона на размоточной машине, мм | * |  |
| 1.3 | Ширина готового полотна, мм. | 1 вариант: 3200 2 вариант: от 6400 |  |
| 1.4 | Максимальный диаметр рулона на намоточной машине, мм | * |  |
| 1.5 | Регулируемые обороты выходного вала размоточной машины, об/мин | * |  |
| 1.6 | Регулируемые обороты выходного вала намоточной машины, об/мин | * |  |
| 1.7 | Линейная скорость полотна ,м/мин | 1 |  |
| 1.8 | Скорость сварки, м/мин. | 0,8-1,5 |  |

- Основные характеристики фторопластовой пленки

| № | Характеристики | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Предел прочности при разрыве, МПа | >39 |  |
| 2.2 | Относительное удлинение при разрыве, % | 200-400 |  |
| 2.3 | Плотность, кг/м3 | 1650-1750 |  |
| 2.4 | Диапазон толщин пленки, мкм | 80-300 |  |

- Условия эксплуатации

| № | Характеристики | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Температура,0С | 17-20 |  |
| 3.2 | Влажность,% | До 60% |  |
| 3.3 | Степень защиты электрооборудования (пылевлагозащищенность), IP | IP44 |  |
| 3.4 | Группа взрывозащиты электрооборудования | Общепромышленное |  |
| 3.5 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ4 |  |

1

- Конструктивные особенности

| № | Характеристики | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Рабочий диапазон температур сварки, ºС | 280 - 340 |  |
| 4.2 | Давление сварки, МПа | 0,2 - 0,5 |  |
| 4.3 | Максимальная температура узла сварки, ºС | 400 |  |
| 4.4 | Перемещение материала | непрерывное |  |

- Комплектация линии**

| № | Узлы линии | Требования к комплектации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отдающая машина |  |  |
|  | Вытяжной модуль |  |  |
|  | Намоточная машина |  |  |
|  | Регуляторы скорости (натяжения) размотки |  |  |
|  | Сварочная установка |  |  |
|  | Блок управления |  |  |

- Схема линии сварки

Примечание:

*–допускается не заполнять, при этом заводом-изготовителем будет предложено расчетное или стандартное) значение.

**–при отсутствии указанных комплектующихих заводом-изготовителем должно быть предложено решение с точки зрения лучшей конструкции.

- Дополнительные требования

Заказчик:

АО "РНЦ" Прикладная химия (ГИПХ)"

193232, Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д 26а   Тел./факс (812) 647-92-51   E-mail: DI@giph.su

Контактное лицо: