Техническое задание

Установка перемотки проволоки с бухт на кассеты

- БУХТЫ

  - Бухты на каркасе :Фнар.=700 мм; Ф вн.=350 мм; H=300 мм; вес = 350-400 кг

  - Бухты безкаркасные: Фнар=370-520 мм; Ф вн. =130-300 мм; H=150-250мм;             вес-до 100 кг

- Катушки для намотки

  - вес 23-25 кг

- Материал: проволока по ГОСТ 9389-75 диаметр: 0,6; 1,0; 1,1 мм

- Суточная производительность по перемотке:  8500-12000кг

- Проволока намотанная на катушки должна отдаваться со скоростью 50-150 м/мин без затяжек и спадания витков

- Отдатчик (смотчик) не должен допускать скручивание проволоки в спираль

- Фото и видео прилагается.