ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на станок намоточный 
 Назначение и область применения
1.1.Предназначен для намотки крупногабаритных и среднегабаритных изделий с возможностью автоматической раскладки любого типа :рядовой, цилиндрической, секционной, ступенчатой и т.д..
     2. Технические характеристики станка 
в базовой комплектации
2.1. Диаметр наматываемого провода, мм





 0,5-5

2.2. Площадь поперечного сечения наматываемого 

провода (прямоугольного), мм2







0,5 – 400

2.3. Скорость вала намотки (номинальная), об/мин



0-100 при 50 Гц

2.4. Скорость вала намотки (в специальном исполнении), об/мин

100; 800

2.5. Диаметр каркаса, мм







не менее950

2.6. Масса каркаса ( при консольной фиксации, при номинальной скорости),кг 140

2.7. Масса каркаса (при максимально допустимой скорости), кг


115

2.8. Номинальный крутящий момент(f= 50 Гц), кг х м



50-200

2.9. Максимальная ширина раскладки, мм





600

2.10. Программное обеспечение







Winding PLC-2013









СОЭП -3/1

2.11. Габаритные размеры ( ДхШхВ)




не более 1630х1540х1750

2.12. Управление станком






на базе промышленного контроллера с сенсорным экраном 15дюймов;на базе контроллера СОЭП-3/1 упрощенное ЧПУ

2.13. Освещение






имеется

2.14. Задняя бабка






стандарт с поперечным перемещением

2.15. натяжное устройство 






ФНУ 30х30
    3. Комплектность
3.1. Станок, шт -1 
3.2. Механизм намотки с планшайбой


3.3. механизм раскладки.

3.4. Формующее - натяжное устройство.

3.5. Блок управления с кожухом и соединительными кабелями

- выносной пульт управления.

3.6. Паспорт.

3.7. Комплект схем электрических.

3.8. Модуль дополнительной памяти с функциями дополнительной памяти, компьютерной поддержки и защиты от несанкционированного доступа
    3.9.Руководство по эксплуатации, шт – 1.
4. Дополнительные условия
4.1. Стоимость оборудования должна включать стоимость доставки, пусконаладочных работ и обучение обслуживающего персонала.

4.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать нормативной документации и удостоверяться сертификатом (паспортом) качества (сертификатом соответствия) – при наличии или техническим паспортом.
4.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца ,срок эксплуатации не менее 5 лет.
