| Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-2.2-150 |  | Исполнение СТАНДАРТ+ |
| --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |  |
| Зона раскладки |  | 150 |
| Привод намотки |  | Асинхронный двигатель |
| Стояночный тормоз |  | V |
| Функция «Ортоцикл» |  | V |
| Панель кнопок на передней бабке |  | V |
| Привод раскладки |  | Шаговый двигатель |
| Нитеводитель под круглый провод |  | V |
| Защитный экран |  | V |
| Освещение зоны намотки |  | V |
| Тип блок управления |  | ЧПУ |
| Ввод данных |  | Сенсорный экран, клавиатура |
| Вывод данных |  | Монитор 15’ |
| Программное обеспечение |  | Winding-PLC |
| Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 |  | V |
| Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 |  | V |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,05-2,0 |  |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 200 |  |
| Максимальная масса каркаса, кг | 0,5 |  |
| Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин | 1350 |  |
| Максимальная скорость двигателя намотки, об/мин | 3000 |  |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |  |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | 0,001 |  |
| Ширина раскладки, мм | 150 |  |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 800×700×800 |  |
| Вес станка, кг | 40 |  |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50 |  |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,5 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Тип электрозащиты | IP44 |  |