| Универсальный намоточный станок настольного типа СНС-4.0-400 "Оптима" | Исполнение СТАНДАРТ+ |
| --- | --- |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ |  |
| Зона раскладки | 400 |
| Привод намотки | Асинхронный двигатель |
| Стояночный тормоз | V |
| Функция «Ортоцикл» | V |
| Панель кнопок на передней бабке | V |
| Задняя бабка винтовая | V |
| Привод раскладки | Шаговый двигатель |
| Нитеводитель под круглый провод | V |
| Защитный экран | V |
| Освещение зоны намотки | V |
| Ввод данных | Сенсорный экран, клавиатура |
| Вывод данных | Монитор 15’ |
| Программное обеспечение | Winding-PLC |
| Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 | V |
| Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0 | V |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| Диаметр наматываемого медного провода, мм | 0,05-4 |
| Площадь сечения медного прямоугольного провода, мм² | 20 |
| Максимальный диаметр каркаса, мм | 380 |
| Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг | 12 |
| Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин | 1350 |
| Кратность счета оборотов | 0,1 |
| Минимальный шаг раскладки, мм/об | 0,001 |
| Ширина раскладки, мм | 400 |
| Габаритные размеры Д×Ш×В, мм | 1150×800×900 |
| Вес станка, кг | 90 |
| Напряжение/частота питания, В/Гц | 220/50220/50 (380/50)* |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип электрозащиты | IP44 |
| V - входит в комплектацию станка |  |
| *-по отдельному соглашению |  |