УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________В.В. Ларин

__.__.2020

«__» ________ 20__г.                                                                                                          №

Техническое задание

| Инициатор | Корнеев С.А |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Станок для намотки проволоки |
| Проект |  |
| Предполагаемый источник финансирования | Заемные средства ФРП |
| Целевой срок поставки | 2021 |

- Технические требования

| Цель (назначение) | Станок предназначен для намотки проволоки с проволочной бухты на катушку |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состояние оборудования | Новое с монтажом и пуско-наладочными работами |  |  |  |  |  |
| Место установки | УПСМ |  |  |  |  |  |
| Планировка | Утверждена | * | Требует согласования |  | Требует разработки |  |
| Технические параметры |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика | Значение |  |  |  |  |  |
|  | Св08ГА, Св10НМА ф4, ф5 мм |  |  |  |  |  |
| Составные части оборудования |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Описание |  |  |  |  |  |
| Основные технические требования | - Средняя скорость намотки проволоки, м/сек-0,47; - Мощность двигателя, кВт-0,37; - Напряжение питающей сети, В- 380. |  |  |  |  |  |

- Конструктивные требования

Удобство работы для оператора.

- Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического обслуживания и ремонта

Порядок работы: - Загрузить бухту сварочной проволоки в станок; - Установить кассету; - Продеть проволоку из бухты в кассету; - Включить станок. Общие требования: - Гарантия на комплект оборудования 3 года. - Ресурс комплекта оборудования 10 лет. - Температура окружающей среды от 0 до +35 градусов. - Продолжительность непрерывной или циклической работы - 364 дня в году, 24 часа в сутки.

4. Требования безопасности

Поставляемое оборудование должно соответствовать общим правилам техники безопасности и промышленной санитарии, требованиям норм пожаро-и взрывобезопасности и должно обеспечивать: - Безопасность при монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте; - Допустимые уровни вибрации и шума в соответствии с действующими стандартами и санитарными нормами. - Безопасность электрооборудования должно соответствовать ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Все работы должны проводится согласно нормам по охране труда, действующим в РФ и на АО Рузхиммаш.

5. Требования к программному обеспечению, его обновлению, способам обновления

Предъявляются.

6. Специальные требования

100% ремонтопригодность, наличие ЗИПа на все основные узлы на складе поставщика оборудования.

7. Требования к монтажу, пуско-наладочным работам

Монтаж и пусконаладочные работы входят в состав договора купли-продажи.

8. Требования к документации

1.КД и Спецификация. 2. КД на Эл. Схемы. 3.Руководство по эксплуатации. 4.Паспорт.

9. Требования по обучению ремонтного персонала и операторов

Обучение операторов не входит в состав договора купли-продажи.

РАЗРАБОТАНО:

Главный сварщик				                                  __________ А.М. Кармишин                                                                                                                                                                   « ___» ______20__г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ТО ДОД УК                                                         __________ А.В. Названов

« ___» ______20__г.

Отдел главного энергетика                                              ___________М.В. Матюшкин

« ___» ______20__г.

Отдел главного механика                                                  __________П.В. Веденяпин

« ___» ______20__г.

Отдел капитального строительства                                 ___________А.М. Солдатов

« ___» ______20__г.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 Внутренние требования к инфраструктуре:

ОГЭ

ОГМ

ОКС