| Исх. № Дата | Для АО «Сибкабель» |
| --- | --- |

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО/АО «     »,

(полное наименование участника с указанием организационно-правовой формы)

ИНН                     ,

(ИНН участника)

зарегистрированное по адресу                                              ,

(юридический адрес участника)

фактический адрес                                                                ,

(фактический адрес участника)

предлагает заключить договор на поставку Активных отдающих устройств с полиспастным компенсатором, для кабельных барабанов с диаметром фланца от 500 до 800 мм в количестве 2 шт.

в соответствии с настоящим Технико-коммерческим предложением и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему технико-коммерческому предложению на следующих условиях:

| п/п | Условия | Предложение участника |  | Примечание. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (валюта - указать). без НДС | валюта - указать. с НДС |  |
| 1. | Цена предложения | …. | ….. | Цена с доставкой до г. Томск на условиях DDP |
| В том числе (*при наличии соответствующих условий в документации о торгах): |  |  |  |  |
| 1.1. | Цена товара согласно техническому заданию: | …. | ….. |  |
| 1.2. | Стоимость монтажных работ (при наличии) | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  |
| 1.3. | Стоимость шеф-монтажных работ (при наличии) | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  |
| 1.4. | Стоимость пусконаладочных работ, инструктаж персонала (при наличии) | НЕ ТРЕБУЕТСЯ |  |  |
| 1.5. | Иные условия (при наличии) |  |  |  |
| 3. | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | ….. |  | [указать начало и окончание поставки товара/ выполнения работ /оказания услуг ] |
| 4. | Условия оплаты | ….. |  | [указать порядок платежей по договору, предлагаемый участником] |
| 5. | Гарантийный срок | ….. |  | [указать гарантийный срок] |

Сведения о товаре:

| № п/п | Наименование товара | Мар-ка | ГОСТ, ТУ | Производитель товара, адрес, электронная почта, телефон | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, валюта. без НДС | Сумма НДС, валюта. | Общая стоимость с НДС, валюта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В полную окончательную стоимость товара входит: стоимость оборудования в комплектации согласно настоящему ТКП (в т.ч. комплект быстро изнашиваемых изделий, материалов и вспомогательного инструмента в объеме проведения ТО-1), расходы по упаковке и доставке оборудования до склада покупателя.

Технические (потребительские, функциональные, качественные) характеристики оборудования

|  | Параметры оборудования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.Предмет поставки | Активное отдающее устройство с полиспастным компенсатором для барабанов с диаметром фланца 500-800 мм | Соответствует |  |
|  | 1.2.Тип оборудования | Активное отдающее устройство с автономным приводом и регулировкой натяжения отдаваемого полуфабриката автономным приводом, компенсатором полиспастного типа | Соответствует |  |
|  | 1.3 Используемые материалы | Изолированные жилы, скрученные изолированные жилы, изолированные жилы в оплётке медной проволокой. | Соответствует |  |
|  | 1.4. Изготавливаемая продукция | Отдача заготовки диаметром 1,0-15 мм. | Соответствует |  |
|  | - Максимальная скорость | Максимальная кинематическая линейная скорость – до 200 м/мин. | Соответствует |  |
|  | Состав поставки оборудования |  |  |  |
|  | - Отдающее устройство с автономным приводом | Количество: 2 шт. | Соответствует |  |
|  |  | Отдающее устройство пинольного типа | Соответствует |  |
|  |  | Используемые технологические кабельные барабаны: - диаметр щеки от 500 мм до 800 мм; - диаметр шейки от 300 до 550 мм; - ширина от 250 мм до 550 мм | Соответствует |  |
|  |  | Компенсатор с пневматической системой регулировки натяжения | Соответствует |  |
|  |  | Привод на осевое перемещение пинолей пневматический, поднятие/опускание пинолей механизированное | Соответствует |  |
|  |  | Наличие аварийного тормоза на устройстве обязательно | Соответствует |  |
|  |  | Масса 1 м отдаваемого п/ф от 0,006 кг до 0,150 кг | Соответствует |  |
|  |  | Рекомендуемое усилие натяжения, диапазон не менее: 5÷100 Н | Соответствует |  |
|  |  | Подвижная площадка, обеспечивающая ровную установку барабанов | Соответствует |  |
|  |  | Мощность электродвигателя и подъёмные устройства должны обеспечивать установку барабана массой до 800 кг. | Соответствует |  |
|  | - Пульт управления | Количество – 2 шт. На пульте управления должны находится все необходимые элементы управления устройством: - кнопки пуск/стоп; - кнопка растормаживания устройства; - кнопка аварийной остановки; - кнопки управления пинолями. | Соответствует |  |
|  | - Прочее | Комплект быстроизнашиваемых изделий, материалов и вспомогательного инструмента в объеме проведения ТО-1 | Соответствует, включено в цену товара |  |
|  | Средства автоматизации и механизации |  |  |  |
|  |  | Пульт управления: обозначения кнопок управления должны быть на русском языке, световая сигнализация включения отдатчика. | Соответствует |  |
|  | Система управления оборудованием |  |  |  |
|  | - Функции управления устройством | Обеспечение безопасной работы устройств во всех предусмотренных изготовителем режимах | Соответствует |  |
|  |  | В состав системы управления должно входить: - шкаф управления; - шкаф питания и распределения электроэнергии; - шкаф управления электроприводами. Указанные шкафы могут быть объединены в один корпус. | Соответствует |  |
|  |  | Система управления должна обеспечивать: - Установка и поддержание установленного натяжения | Соответствует |  |
|  | Особые условия |  |  |  |
|  | - Размещение оборудования | Оборудование размещается в действующем цехе АО «Сибкабель». Температура воздуха в помещении: +10 ÷ +40°С Относительная влажность: 5-95%. (без конденсата) | Соответствует |  |
|  | - Нанесение надписей | Оборудование, вся относящаяся к нему техническая документация и инструменты, а также все болтовые разъемные соединения, размеры труб, штуцеров и шпилек и т.п., должны иметь исполнение, маркировку, градуировку, обозначения, выраженные в метрической системе. | Соответствует |  |
|  | - Габаритные размеры | Ширина (с учетом компенсатора) не более 1000 мм, длина не более 1500 мм. | Указать в ТКП |  |
|  | - Ограждение рабочих зон | В конструкции агрегатов устройства должны быть учтены правила и нормы по безопасности технологических процессов, действующих в РФ. | Соответствует |  |
|  | - Требования к изготовлению | Оборудование, составные части и узлы оборудования должны быть новыми, сроком изготовления не ранее 2020г. | Соответствует |  |
|  |  | Оборудование должно быть энергоэффективным и должно соответствовать: 1. Постановлению Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 "Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности". 2. Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. От 03.07.2016) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". | Соответствует |  |
|  |  | Класс энергоэффективности электродвигателей по IEC60034-30-1 – IE3 (Eff2). | Соответствует |  |
|  | - Упаковка | Должна входить в комплект поставки в объёме, необходимом для безопасной транспортировки оборудования. | Соответствует |  |
|  | - Цвет оборудования | Шкафы управления: Серый – RAL7035 Оборудование: Зеленый – RAL6002 Защитные устройства и вращающиеся части: Оранжевый – RAL2004 |  |  |
|  | Данные по подключению оборудования |  | Соответствует |  |
|  | - Требования | Напряжение сети переменного тока: 380В (3 фазы) ± 10% защитное заземление Частота - f = 50 Гц. ± 1 Гц Контрольное напряжение - 230 В Сжатый воздух общепромышленного качества, рабочее давление: 5÷6 bar |  |  |
|  | Комплект поставки документации. | Вся документация, в объеме поставляемого оборудования должна быть на русском языке. Документы на оборудование, поставляемые субподрядчиками, допускается на английском языке. | Соответствует |  |
|  |  | Паспорта (документация, содержащая основные технические и эксплуатационные характеристики) на каждую единицу оборудования | Соответствует |  |
|  |  | Инструкции по эксплуатации, с требованиями безопасности. | Соответствует |  |
|  |  | Сборочные чертежи общего вида и основных узлов со спецификацией и др. документация, содержащие сведения о присоединительных и посадочных размерах. Чертежи на оснастку (ремни, рамки), быстро изнашиваемые детали, изготавливаемые поставщиком. | Соответствует |  |
|  |  | Регламент технического обслуживания с картой смазки | Соответствует |  |
|  |  | Электрические схемы подключения силового электрооборудования. | Соответствует |  |
|  |  | Технические требования на подключения к энергоносителям. | Соответствует |  |
|  |  | Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (требование для не резидентов РФ) | Соответствует |  |
|  |  | Описание работы систем управления. | Соответствует |  |
|  | Программа приемочных испытаний |  |  |  |
|  | 8.1. Продукт 1 | Вид работы: - Обмотка ПЭТ-Э плёнкой гибкой ТПЖ Тип продукта: - Изолированная кремнийорганической резиновой смесью гибкая токопроводящая жила сечением 0,35 мм² - Барабан – 630 мм Скорость отдачи – до 15 м/мин |  |  |
|  | 8.2. Продукт 2 | Вид работы: - Обмотка ПЭТ-Э плёнкой и алюминиевой фольгой с отрицательным перекрытием Тип продукта: - Скрученные изолированные жилы - Барабан – 800 мм Скорость отдачи – до 15 м/мин |  |  |
|  | 8.2. Продукт 3 | Вид работы: - Перемотка изолированной жилы Тип продукта: - Изолированная кремнийорганической резиновой смесью гибкая токопроводящая жила диаметром 1,5 мм - Барабан – 630 мм Скорость отдачи – 200 м/мин |  |  |
|  | Условия приемки: Заказчик производит испытания линии самостоятельно. В случае несоответствия заявленной производительности или качества продукции, Заказчик приглашает представителя Поставщика. Срок прибытия представителя не более 14 календарных дней с момента вызова. |  |  |  |
|  | Гарантия | Гарантийный период: не менее 12 месяцев, начиная с даты ввода оборудования в эксплуатацию. | Соответствует |  |
|  | Сервис |  |  |  |
|  | 9.1. Сервисное обслуживание | Фирма-изготовитель оборудования должна иметь сервисные центры (сервисных инженеров) на территории РФ, либо гарантировать время прибытия специалиста на объект Заказчика в течение 72 часов с момента вызова. | Соответствует |  |
|  |  | Удаленное консультирование входит в стоимость поставки и дополнительной оплаты не требует. | Соответствует |  |
|  |  | Поставщик должен иметь опыт поставок аналогичного оборудования в РФ. К коммерческому предложению приложить референс-лист. | Соответствует |  |
| 10. | Инструктаж персонала | Онлайн -консультации | Соответствует,входят в стоимость поставки и дополнительной оплаты не требуют. |  |

Настоящее технико-коммерческое предложение на участие в торгах имеет правовой статус оферты и действует до …..

Приложения:

1) Референс-лист.

2) Декларация (сертификат) соответствия ТР ТС

3) Схематический чертеж устройства с указанием габаритов

Подпись руководителя и печать организации