Предварительное техническое задание 
на станок для намотки струн для фортепиано.

Параметры струн:
1) длина струны  - 1500 мм;
2) длина намотки – до 1200 мм;
3) диаметр керна –  0,7 ÷ 1,3 мм;
4) диаметр обмоточного провода –  0,2 ÷ 1,8 мм;
5) материал керна (сердечника) – сталь;
6) материал обмоточного провода – медь ММ.

Функциональные возможности станка:
Станок должен осуществлять намотку в полуавтоматическом режиме, т.е. с механической подачей каретки и обмоточного провода. Оператор устанавливает и натягивает керн, закрепляет обмоточный провод и производит пуск намотки. Далее снимает готовую струну, либо закрепляет другой обмоточный провод в случае двухобмоточных струн.
1) регулировка натяжения керна – от 70 до 120 кг;
2) регулировка натяжения обмоточного провода;
3) регулировка длины (начала-конца) намотки;
4) регулировка шага намотки;
5) регулировка скорости намотки;
6) возможность реверса вращения керна (для намотки двухобмоточных струн);
7) синхронный регулируемый привод на вращение передней и задней бабки;
8) возможность ручной корректировки шага намотки в процессе намотки;