Техническое задание на поставку оборудования «Универсальный намоточный станок СНС-2.2-500 «ОПТИМА»* в исполнении СТАНДАРТ»

- Описание

Универсальный намоточный станок СНС-2.2-500 «ОПТИМА» (далее – станок) предназначен для всех видов рядовой намотки: секционная, ортоциклическая, пирамидальная, коническая, ортодоксальная (нестандартная), с высокой точностью и скоростью.

- Основные технические характеристики, которым должен удовлетворять станок:

- Диаметры наматываемого медного провода, мм – от 0,05 до 2,0.

- Максимальный диаметр каркаса, мм – 280.

- Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой, кг – 2.

- Номинальная скорость вала намотки, об/мин – 1350.

- Кратность счёта оборотов – 0,1.

- Минимальный шаг раскладки, мм/об – 0,001.

- Ширина раскладки, мм – 520.

- Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: 1500 х 1200 х 800.

- Вес станка, кг – 54.

- Напряжение/частота питания, В/Гц – 220/50.

- Потребляемая мощность, кВт – 0,9.

- Климатическое исполнение – УХЛ4.

- Тип электрозащиты – IP44.

- Комплектация

  - Стандартная комплектация:

- Зона раскладки (500) – 1 штука.

- Привод намотки (асинхронный двигатель) – 1 штука.

- Стояночный тормоз – 1 штука.

- Функция «Ортоцикл» - 1 штука.

- Панель кнопок на передней бабке – 1 штука.

- Задняя бабка винтовая – 1 штука.

- Привод раскладки (шаговый двигатель) – 1 штука.

- Нитеводитель под круглый провод – 1 штука.

- Защитный экран – 1 штука.

- Освещение зоны намотки – 1 штука.

- Кнопочная панель управления (ввод данных) 1 штука.

- Светодиодный индикатор (вывод данных) – 1 штука.

- Программное обеспечение (Winding PLC) – 1 штука.

- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5 – 1 штука.

- Фрикционное натяжное устройство ФНУ-2.0 – 1 штука.

- Педаль «пуск/стоп» – 1 штука.

- Оправка-патрон – 1 штука.

- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 – 1 штука.

  - Дополнительные опции:

- Безынерционное смоточное устройство БСУВ-3.0 – 1 штука.

- Инерционное смоточное устройство ИСУ-30 – 1 штука.

- Электронное натяжное устройство ЭНУ-0,1 – штука.

- Оправка-патрон – 1 штука.

- Педаль «Скорость» – 1 штука.

- Педаль «Заправки» – 1 штука.

- Педаль «пуск/стоп» – 1 штука.

- Гарантийные обязательства

- Завод-изготовитель гарантирует соответствие станка действующей технической документации при соблюдении потребителем условий и правил, установленных в эксплуатационной документации.

- Поставщик гарантирует безотказную работу Товара в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня окончания пуско-наладочных работ в отношении Товара на производственных площадях Покупателя и подписания Сторонами Акта о выполнении пуско-наладочных работ.

- Требования к маркировке, транспортированию и хранению

Станок должен иметь маркировку, содержащую:

- Товарный знак предприятия-изготовителя.

- Условное обозначение станка.

- Заводской номер данного экземпляра станка.

- Год выпуска.

- Напряжение и частоту питания.

- Дополнительные требования:

- Упаковка должна обеспечить и сохранить оборудование во время перевозки и погрузочно-разгрузочных работ.

- Поставщиком должны быть проведены пуско-наладочные работы и обучение непосредственно на производстве.

- На оборудование должна быть инструкция/руководство по эксплуатации на русском языке.

- Оборудование должно обеспечивать полную работоспособность в течение 8 –ми часового рабочего дня.

Приложение – Эскизы оправок для оправки-патрона – 2 листа формата А4.

* Эквивалент на Товар не допустим, согласно п.10.3.6 (5) ЕПоЗ ГК «Ростех»