Техническое Задание на машину намотки

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибпроетк-ДрагМет» (ООО «СП-ДМ»)

- Задача: укладка медной полосы на шпулю HKV160.

- Характеристики медной полосы:

  - Профиль медной полосы:

- ширина 1±0,002 мм

- толщина 0,225±0,002 мм.

  - Состояние медной полосы – мягкое.

- Характеристики шпули:

| Размеры шпули HKV160: d1 d2 d3 d4 d5 e1 L1 L2 α1 α2 | 160 ± 1 90 ± 1 22 ± 1 34 ± 1 13 ± 1 32 ± 1 160 ± 1 85 ± 1 60 45 | mm mm mm mm mm mm mm mm ° ° |  |
| --- | --- | --- | --- |

Сайт производителя шпуль: https://www.hafner-spools.com/produkte/spulen/-/spule-hkv-160/

- Требуемые характеристики намотки/укладки полосы на шпулю:

  - Укладка рядная.

  - Длина намотки от 1000 м до 4000 м, регулируемая, устанавливается оператором.

  - Масса намотки на шпуле от 2 до 7 кг (в соответствии с длиной намотки по п. 4.2.).

  - Процесс укладки полосы на шпули:

    - Количество устанавливаемых шпуль на машину намотки 2 шт.

    - Количество одновременно наматываемых шпуль – 1 шт.

    - Заполнение полосой первой шпули, двигатель второй шпули отключен.

    - Двигатель с заполненной первой шпулей останавливается с обрывом полосы (по п. 4.4.5.), полоса автоматически переводится на укладку на вторую (пустую) шпулю с включением второго двигателя.

    - Автоматическая остановка двигателя с заполненной шпулей по заданной длине полосы (по п. 4.2.).

    - Заполненная шпуля снимается с машины намотки и на ее место устанавливается пустая шпуля, цикл повторяется.

    - Процесс укладки полосы на шпули непрерывный.

  - Определение краев шпуль – автоматическое, с возможностью ручной корректировки положения датчика (конечного выключателя).

  - Управление двигателями намоточной машины от существующей системы синхронизации скорости полосы.

  - Управление длиной намотки от существующей системы измерения длины полосы.

  - Скорость укладки от 2 до 20 м/с, регулируемая по п. 4.7.

  - Возможность регулировки шага укладки.

  - Машина намотки должна обеспечивать равномерность укладки полосы на каждой шпуле (полоса лежит ровно, отсутствуют локальные провалы или скопления).

  - Двигатели машины намотки оборудованы тормозами.

  - Управление работой двигателей от одного частотного преобразователя.

  - На частотный преобразователь подается сигнал от существующей системы синхронизации скорости полосы.

  - Для обрыва полосы по заданной длине, выключения первого двигателя и включения в работу второго двигателя на частотный преобразователь подается сигнал от существующей системы измерения длины полосы.