Проект

исходные  данные к намоточному станку рядовой намотки

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Минимальный диаметр провода, мм | ПЭТВ-2-0,2 |  |
| Максимальный диаметр провода , мм | ПЭТВ-2-0,5 |  |
| Общая ширина намотки ( несколько секций), мм | 64h12 (одна секция) |  |
| Максимальный диаметр намотанной катушки (размер наибольшей катушки), мм | Ø57,5 |  |
| Минимальный диаметр основания катушки, мм | Ø15h10 |  |
| Максимальный внутренний диаметр катушки под оправку, мм | Ø23H12 |  |
| Максимальное количество витков, шт | 3870±30 |  |
| Автоматизация процесса намотки | в наличии |  |
| Возможность обратного отсчета витков | в наличии |  |
| Возможность секционной намотки | в наличии |  |
| Регулировка натяжения наматываемого провода | в наличии |  |
| Способ крепления катушки (центрально/консольно) | в наличии |  |