С уважением,

Нестеров Валерий Павлович, главный специалист, к.т.н.,

Тел. +7 495 730 10 80 (+4941), +7 916 133 3067, vpnesterov@niitfa.ru, vpnesterov@yandex.ru,

From: Нечаев [mailto:nechaev@namotka.ru] 
Sent: Monday, December 07, 2020 11:48 AM
To: Нестеров Валерий Павлович
Subject: Re: Карусельно - обвивочный комплекс с оснасткой в Отчет 2020 11 30 док 30 финиш 15.doc

Добрый день.

Анализируя ваши изделия, задача явно разбивается на 3 части:

1. Навивка несущего тросика из семи жил. Центральная жила + 6 жил обвивки.

2. Навивка составного троса из 7ми тросов.

3. Навивка 4-5 проволок оболочки на трос.

Задачи однотипные, поэтому задачу можно реализовать на одном станке с минимальной перенастройкой. Состав оборудования будет следующий:

- Смоточное устройство. В случае задач 1 и 2 используется для центральной жилы. В случае задачи 3 разматывает центральный подготовленный трос. Для понимания параметров смоточного устройства нужно определиться с какой тарой для проволоки и тросов мы будем работать. Смоточное устройство для удобства работы желательно сделать с приводом. В этом случае мы сможем контролировать натяжение проволоки/троса. Для примера можно взять http://www.namotka.com/products/unit.php?cat_id=126&prod_id=759

- Карусельная-обвивочная машина. В задаче 1 обвивка осуществляется 6ю проволоками. В задаче 2 обвивка осуществляется 6ю тросами. В задаче 3 обвивка осуществляется 4-5 проволоками. Для этих задач машина должна быть укомплектована 3мя планшайбами, по одной для каждой задачи. Основную сложность будет представлять 3я задача, поскольку рисунок навивки неоднороден. Чтобы добиться плотного прилегания проволок на жилу и создавать зазор только между двумя проволоками, катушки должны быть расположены на планшайбе неравномерно. Или это решается подвижными направляющими элементами для проволок. Для понимания габаритов машины нужно знать размер катушек, с которых будет осуществляться смот материала.

- Вытяжная машина. Машина протягивает материал и задает скорость обмотки для карусельной машины. Для понимания этого узла нужно знать минимальные радиусы изгиба для каждой из 3х задач.

- Станок подбора. Станок подбирает намотанный материал и раскладывает его на технологическую катушку. Это обычно наши классические рядовые станки СНС-2,2-300 или СНС-4,0-400. http://www.namotka.com/products/?c_id=49 Выбор станка будет обусловлен размерами технологической катушки.

- Станок фасовки. После отработки задачи 1 для задачи 2 потребуется получить 7 технологических катушек с равным количеством готового материала. Для этих целей можно использовать и станок подбора, если позволяет время.

По стоимости я бы закладывал порядка 5 - 6  миллионов рублей, по срокам до 6 месяцев. Для габаритного понимания задачи нам в первую очередь нужно определиться с тарой для проволок и тросов. Также хотелось бы понимать силовые характеристики проволок для жил и для обвивки.

01.12.2020 10:14, Нестеров Валерий Павлович пишет:

Уважаемый Алексей Петрович!

После Вашего разговора с директором нашего отделения НПО развития технологий радиотерапии Осиповым Алексеем Сергеевичем был написан раздел в наш отчет, который должен быть рассмотрен на НТС через неделю.

В основу раздела положены материалы с Вашего сайта и из интернета.

Я хотел бы просить Вас откорректировать вложение.

Кроме того в отчет необходимы календарный план с разбивкой по этапам  и их стоимость. Остальную лабуду напишу сам.

Ваш ответ прошу направить в оба адреса

С уважением,

Нестеров Валерий Павлович, главный специалист, к.т.н.,

Тел. +7 495 730 10 80 (+4941), +7 916 133 3067, vpnesterov@niitfa.ru, vpnesterov@yandex.ru,

Уважаемый Игорь Анатольевич!

В продолжении разговора посылаю Вам краткое описание импортного тросового источника для брахирапии, который служит для подачи по трубке гамма-источника Со-60 во все отверстия тела человека для внутреннего облучения от органов носовая полость, горло, трахея, лёгкие, половые и другие органы тела человека. К одному концу троса приварен гамма-источник, к другому  - хвостовик для сочленения с подающим аппаратом.

Ранее у нас использовался немецкий трос диаметром 1,0 мм, а теперь его отнесли к продукции двойного назначения и поставки невозможны.

В описании указана конструкция 6 х 7Е, но она может быть другой, лишь бы она передавала усилие «посыл - возврат» и не теряла форму при радиусе изгиба не более 40 мм (прямая кишка) и после 10 000 – 20000 циклов (супостаты пишут 60 000 циклов, но это никто не проверял). Длина источника – 2200 мм.

Прошу помочь и изготовить трос длиной не менее 200 метров.

Если будут вопросы, пожалуйста, звоните в любое время.

Уважаемый Алексей Петрович!

В связи с тем, что открытие финансирование на ОКР по созданию тросовых источников затягивается, моё начальство решило найти источник финансирования на закупку намоточного навивального комплекса лоя изготовления тросов для тросовых источников.

Прошу Вас сообщить сроки и стоимость работ по его поставке, включая обучение персонала.

С уважением,

Нестеров Валерий Павлович, главный специалист, к.т.н., академик медико-технических наук России

Тел. +7 495 730 10 80 (+4941), +7 916 133 3067, vpnesterov@niitfa.ru, vpnesterov@yandex.ru,