Техническое задание на изготовление намоточной установки

Общие положения.

Установка намоточная – это система механизмов вращательно-поступательного движения для намотки и изготовления кабеля спирального.

Назначение и цели создания.

Установка намоточная (УМ) – система механизмов для намотки проводов и шнуров в форму спирали или пружины (винта),  состоящая из вала (оправки), совершающего вращательные движения, и подающего механизма (раскладчика), перемещающегося вдоль оси вала.

Характеристика автоматизации объекта.

Исходной заготовкой изделия является кабель линейный, круглый или плоский в сечении, многожильный и гибкий. Заготовка неподвижно закрепляется на первом конце вала (оправки). Намотка изделия происходит  при вращении вала и перемещении заготовки вдоль вала таким образом, чтобы образовался один повив (слой) кабеля с плотно прилегающими друг к другу витками кабеля, без зазоров между ними. Намотка изделия завершается при неподвижном креплении заготовки на втором конце вала.

Требования к системе.

Угловая скорость вращения вала связана с линейной скоростью перемещения раскладчика таким образом, чтобы  за время, при котором вал совершает один оборот вокруг своей оси, раскладчик перемещается на расстояние, равное одному диаметру заготовки (или широкой стороне линейного кабеля). При этом заготовка кабеля совершает вращательные движения относительно своей оси, т.е. испытывает кручения в поперечном сечении кабеля  при намотке на вал.

Состав и содержание работ по созданию системы.

Требуется создать автоматизированную систему намотки заготовки кабеля на вращающийся вал, учитывая при этом натяжения заготовки, возникающие между осью вращения и раскладочным механизмом. Необходимо при этом учитывать, что заготовка совершает вращательно-поступательное движение одновременно с кручением вокруг собственной оси.

Порядок контроля и приёмки системы.

Основное требование к изготовлению спирального кабеля состоит в том, чтобы готовое изделие было выполнено в один слой, т.е. без «наскоков» одного оборота заготовки на другой. При этом недопустимы зазоры между оборотами.

Исходные данные:

- Диаметр заготовки кабеля, мм – от 4 до 12

- Диаметр вала, мм – от 6 до 20

- Частота вращения вала, об/сек – от 1 до 10

- Скорость перемещения раскладчика, мм/сек, от 1 до 20.

- Длина требуемого готового изделия, мм – от 30 до 3000

Заготовка кабеля при намотке на вал совершает вращательное движение относительно собственной оси. Опытные данные показывают, что при диаметре кабеля 10 мм и оправке трубки диаметром 10 мм, заготовка совершает один оборот против часовой стрелки на длине 150±10 см.