	ОАО

«Стерлитамакский 

станкостроительный завод»
	Станок сверлильно-фрезерно-расточный с ЧПУ

модели S500U

	
	Руководство по эксплуатации
	S500U.00.000 РЭ



	Наименование проекта: «Реконструкция, техническое перевооружение механосборочного производства для изготовления мелко- и среднеразмерных узлов авиационных двигателей, 3 этап»                                                                                   
Номер позиции в паспорте проекта: 32

	Директор по инвестициям                             П.В. Калабухов

__________________________


техническое задание


Назначение: для прецизионной намотки сварочной проволоки на еврокассеты.

Код ТН ВЭД:   8463 30000

Код ОКПД2:   28.41.34.900
	Модели оборудования, удовлетворяющие требованиям ТЗ

	Тип оборудования
	Модель оборудования
	Фирма-изготовитель
	Страна происхождения

	Намоточный станок
	СН-10СП-300
	ГК «Мир намоточных станков»
	Россия


	Коэффициент загрузки
	технологический миниум


Основные технические данные и характеристики

	№ п/п
	Требования / параметры
	Размерность
	Требование
	Значение

	I
	Требования к обрабатываемым деталям (изделиям):

	1
	Обрабатываемые материалы 
	Присадочная проволока из жаропрочных сплавов, титановых сплавов в бухтах (мотках)

	2
	Форма материала
	 Цилиндрическая (проволока)

	3
	Размеры  бухты (мотка) 

	3.1
	Диаметр наружный
	мм
	не менее
	900

	3.2
	Высота 
	мм
	не менее
	200

	4
	   Масса 
	кг
	не менее
	100

	5
	Смена обрабатываемой детали (бухты)
	-
	точно
	ручная

	6
	Размеры зоны обработки 

	6.1
	Длина рабочей зоны
	мм
	не менее
	500

	6.2
	Ширина рабочей зоны
	мм
	не менее
	500

	7
	Параметры качества  каждого обрабатываемого материала:

	7.1
	Для материала: жаропрочные сплавы на никелевой основе

	7.1.1
	Шероховатость обработанных поверхностей Ra
	мкм
	не более
	0,4

	7.1.2
	Предельные отклонения по диаметру проволоки

	7.1.2.1
	Нижнее
	мм
	не более
	-0,16

	7.1.2.2
	Верхнее
	мм
	не более
	-0,08

	II
	Конструктивные требования к оборудованию:

	8
	Массогабаритные показатели:

	8.1
	Масса
	кг
	не более
	500


	8.2
	Габаритные размеры:

	8.2.1
	Длина
	мм
	не более
	1500

	8.2.2
	Ширина
	мм
	не более
	1400

	8.2.3
	Высота
	мм
	не более
	1500

	9
	Тип компоновки (упрощенная кинематическая схема с указанием взаимного расположения координат и кинематических взаимосвязей между координатами – если есть) :


[image: image1.png]




	-
	точно
	наличие

	10
	Число координат (осей, степеней подвижности)
	ед.
	точно
	2

	11
	Характеристики оборудования:

	11.1
	Диаметр наматываемой проволоки

	11.1.1
	Минимальное значение
	мм
	не более
	0,8

	11.1.2
	Максимальное значение
	мм
	не менее
	2,0

	11.2
	Номинальная скорость вала намотки
	об/мин
	не менее
	500

	11.3
	Номинальный крутящий момент
	Нм
	не менее
	100

	11.4
	Кратность счета оборотов
	-
	не более
	0,1

	11.5
	Минимальный шаг раскладки 
	мкм
	не более
	0,8

	11.6
	Максимальная ширина раскладки
	мм
	точно
	120

	12
	Рабочие органы оборудования:

	12.1
	Блок управления с сенсорным дисплеем (клавиатура, компьютерная мышь)
	-
	точно
	наличие

	13
	Управление:

	13.1
	Тип 

	-
	точно
	автоматическое

	III
	 Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования:

	14
	Электропитание:

	14.1
	Тип электропитания

	-
	точно
	трехфазное

	14.2
	Номинальное напряжение
	В
	диапазон
	380±10%

	14.3
	Номинальная частота
	Гц
	диапазон
	50±1%

	14.4
	Номинальная подключаемая мощность
	кВт
	не более
	6

	14.5
	Тип электрозащиты
	-
	точно
	IP44

	14.6
	Климатическое исполнение
	-
	точно
	УХЛ 4

	IV
	 Обеспечение точностных и качественных параметров изготовлений продукции за счет фундамента:

	15
	 Требования к установке:

	15.1
	Тип фундамента

	-
	точно
	не требуется

	15.2
	Толщина пола на месте установки оборудования
	мм
	не более
	70

	V
	 Комплектация поставки

	16.1
	Механизм намотки
	шт.
	точно
	1

	16.2
	Механизм раскладки
	шт.
	точно
	1

	16.3
	Механизм формовки
	шт.
	точно
	1

	16.4
	Задняя бабка
	шт.
	точно
	1

	16.5
	Блок управления с сенсорным дисплеем (клавиатура, компьютерная мышь)
	шт.
	точно
	1

	16.6
	Оправка под катушку  типа К300
	шт.
	точно
	2

	16.7
	Оправка под катушку  типа D300
	шт.
	точно
	2

	16.8
	Датчик обрыва
	шт.
	точно
	1

	16.9
	Датчик запутывания
	шт.
	точно
	1

	16.10
	Защитный экран
	шт.
	точно
	1

	16.11
	Педаль «заправка»
	шт.
	точно
	1

	16.12
	Техническая документация на русском языке, в том числе:

 Руководство по эксплуатации (включая схемы электрические, кинематические, оптические), паспорт:

– на бумаге

– на электронном носителе
	к-т


	точно
	1

1

	16.13
	Сертификат соответствия ГОСТ Р или сертификат (декларация) соответствия ТР ТС
	к-т
	точно
	1

	16.14
	Размоточное устройство
	-
	точно
	наличие

	17
	Монтаж и пуско-наладка станка намоточного
	-
	точно
	наличие

	18
	Инструктаж специалистов Заказчика с допуском к обслуживанию станка намоточного
	чел.
	не более
	8


	19
	Доставка и страхование оборудования до площадки Заказчика (DDP г. Уфа)
	-
	точно
	наличие

	VI
	Дополнительные требования

	20
	Требования к окраске:

	20.1
	Корпус
	-
	точно
	серый RAL 7004

	20.2
	Защитные кожухи и листовые обшивки, электрошкафы
	-
	точно
	синий RAL 5005

	21
	Перечень технической документации:

	21.1
	Все необходимые и достаточные сведения, позволяющие выполнить размещение оборудования в цехе:

- Компоновочные чертежи общего вида оборудования с указанием размеров.

- Общие схемы расположения электрооборудования с  указанием   точек подвода энергоносителей   и   других данных (сечение кабеля и т.д.).


	-
	точно
	наличие

	21.2
	Суммарные сведения о необходимой электрической  мощности, смазочных  масел.
	-
	точно
	наличие

	21.3
	Руководство по эксплуатации на каждую единицу Продукции, содержащее:

- Общий  установочный  чертеж  с указанием   основных    размеров, габаритов   и  мест   присоединения  энергоносителей;

- Технические характеристики продукции в целом и отдельно каждой ее единицы;

- Принципиальные схемы: карту смазки с указанием применяемых масел, их характеристик, марок, фирм изготовителей, аналогов.

- Спецификацию, смазочного оборудования, с указанием их типов, размеров и фирм-изготовителей.

- Спецификацию подшипников качения, подшипников скольжения, уплотнений, шарико-винтовых пар, гидроцилиндров, редукторов, муфт, пневмоцилиндров, приводных ремней, и других неметаллических изделий, которыми укомплектована Продукция, с указанием их типов, размеров и фирм-изготовителей.
	-
	точно
	наличие

	21.4
	С каждой единицей Продукции:

Руководство по эксплуатации:

· Краткая характеристика электрооборудования;

· Сведения о системе питания;

· Сведения о первоначальном пуске; 

· Описание режимов работы;

· Сведения о блокировках, сигнализации, защите и заземлении;

· Указание мер безопасности.


	-
	точно
	наличие

	21.5
	Техническая документация в виде эскизов и спецификаций, которая содержит:

· Спецификации и эскизы узлов с разрезами с указанием регулировок опор при монтаже и демонтаже узла.

· Спецификации на быстроизнашивающиеся детали в гарантийный период.


	-
	точно
	наличие

	21.6
	Протоколы испытаний Продукции, подписанные специалистами Поставщика. 


	-
	точно
	наличие

	21.7
	Инструкция по обслуживанию оборудования, включая технологические данные его работы, режим работы.


	-
	точно
	наличие

	21.8
	Протоколы измерения геометрических  параметров  завода-изготовителя.


	-
	точно
	наличие


Лист 14
Всего листов 99

_1675175855

